| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.17 | ACCESSORI PER IMPIANTISTICA |  |  |
| 13.17.10.0 | Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. |  |  |
|  | Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. |  |  |
| 13.17.10.1 | DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/80 | cad | 10,80 |
| 13.17.10.2 | DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.17.10.3 | DN = 32 (1"1/4), PN 10, ottone, per radiatori. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/30 | cad | 15,30 |
| 13.17.10.4 | Valvolina igroscopica per radiatori. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/88 | cad | 4,88 |
| 13.17.20.0 | Valvola di scarico termico, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici ad acqua calda. |  |  |
|  | Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, completa di riarmo manuale e micro interruttore per blocco bruciatore o allarme. Diametro nominale: DN. Potenzialità di scarico con pressione a monte di 0,5 bar non inferiore a: PS (kW). |  |  |
| 13.17.20.1 | DN = 40 x 32 (1"1/2 x 1"1/4), PS = 141,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentootto/00 | cad | 208,00 |
| 13.17.20.2 | DN = 40 x 40 (1"1/2 x 1"1/2), PS = 426,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinque/00 | cad | 305,00 |
| 13.17.30.0 | Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici ad acqua calda. |  |  |
|  | Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 – 3,0 - 3,5 – 4,0 - 4,5 – 5,0 - 5,4 – 6,0 bar. |  |  |
| 13.17.30.1 | Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/70 | cad | 37,70 |
| 13.17.30.2 | Diametro nominale = 20 (3/4" x 1"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.17.30.3 | Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.17.30.4 | Diametro nominale = 32 (1"1/4 x 1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.17.40.0 | Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a controllo ISPESL. |  |  |
|  | Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1,0 - 1,5 – 2,0 - 2,5 – 3,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0 bar. |  |  |
| 13.17.40.1 | Diametro nominale = 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro sedici/90 | cad | 16,90 |
| 13.17.40.2 | Diametro nominale = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/30 | cad | 23,30 |
| 13.17.40.3 | Diametro nominale = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.17.40.4 | Diametro nominale = 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.17.50.0 | Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, qualificata e tarata ISPESL, taratura 98°C. |  |  |
|  | Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarat. 98° C. |  |  |
| 13.17.50.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantatre/00 | cad | 193,00 |
| 13.17.50.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 13.17.50.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantatre/00 | cad | 343,00 |
| 13.17.50.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinque/00 | cad | 405,00 |
| 13.17.50.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantasei/00 | cad | 446,00 |
| 13.17.50.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.17.50.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.17.50.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 | cad | 1.150,00 |
| 13.17.60.0 | Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, qualificata e tarata ISPESL, tarature standard a richiesta. |  |  |
|  | Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarature standard a richiesta: 120° - 140° - 160° - 180° C. |  |  |
| 13.17.60.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotredici/00 | cad | 313,00 |
| 13.17.60.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantacinque/00 | cad | 375,00 |
| 13.17.60.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 13.17.60.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.17.60.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.17.60.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.17.60.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.17.60.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.17.70.0 | Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza. |  |  |
|  | Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone. |  |  |
| 13.17.70.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/10 | cad | 18,10 |
| 13.17.70.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro venti/40 | cad | 20,40 |
| 13.17.70.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/10 | cad | 39,10 |
| 13.17.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/00 | cad | 46,00 |
| 13.17.80 | Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro. |  |  |
|  | Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.17.90 | Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e manometro. |  |  |
|  | Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.17.91 | Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione aperto. |  |  |
|  | Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione aperto, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura e quanto altro necessario per la corretta installazione del- le sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Complesso accessori per generatore di calore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.17.92.0 | Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione chiuso. |  |  |
|  | Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. |  |  |
| 13.17.92.1 | Per generatore di calore con potenza utile max di 140 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinque/00 | cad | 305,00 |
| 13.17.92.2 | Per generatore di calore con potenza utile max di 200 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentacinque/00 | cad | 335,00 |
| 13.17.92.3 | Per generatore di calore con potenza utile max di 400 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotredici/00 | cad | 413,00 |
| 13.17.92.4 | Per generatore di calore con potenza utile max di 580 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasette/00 | cad | 457,00 |
| 13.17.92.5 | Per generatore di calore con potenza utile max di 800 kW. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.17.92.6 | Per generatore di calore con potenza utile max di 1200 kW. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.17.100.0 | Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione, attacchi filettati, PN 6. |  |  |
|  | Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati. |  |  |
| 13.17.100.1 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/30 | cad | 39,30 |
| 13.17.100.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/40 | cad | 41,40 |
| 13.17.100.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/20 | cad | 44,20 |
| 13.17.100.4 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.17.100.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | # cadauno euro centoventitre/00 | cad | 123,00 |
| 13.17.100.6 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentanove/00 | cad | 139,00 |
| 13.17.100.7 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 13.17.110.0 | Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi. |  |  |
|  | Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2”). |  |  |
| 13.17.110.1 | A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.17.110.2 | A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 13.17.110.3 | A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.17.110.4 | A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.17.110.5 | A = 1" D = 1/2" 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.17.110.6 | A = 1" D = 1/2" 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.17.110.7 | A = 1" D = 1/2" 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.17.110.8 | A = 1" D = 1/2" 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 13.17.110.9 | A = 1" D = 1/2" 12 + 12. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.17.120.0 | Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. |  |  |
|  | Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). |  |  |
| 13.17.120.1 | A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/30 | cad | 41,30 |
| 13.17.120.2 | A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.17.120.3 | A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro sessantatre /00 | cad | 63,00 |
| 13.17.120.4 | A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.17.120.5 | A = 1” D = 1/2” 2 + 2. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/70 | cad | 46,70 |
| 13.17.120.6 | A = 1” D = 1/2” 3 + 3. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 13.17.120.7 | A = 1” D = 1/2” 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.17.120.8 | A = 1” D = 1/2” 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro centoventi/00 | cad | 120,00 |
| 13.17.120.9 | A = 1” D = 1/2” 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro /00 | cad | 154,00 |
| 13.17.120.10 | A = 1” D = 1/2” 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasette /00 | cad | 197,00 |
| 13.17.120.11 | A = 1”1/4 D = 1/2” 2 + 2. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.17.120.12 | A = 1”1/4 D = 1/2” 3 + 3. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.17.120.13 | A = 1”1/4 D = 1/2” 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.17.120.14 | A = 1”1/4 D = 1/2” 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.17.120.15 | A = 1”1/4 D = 1/2” 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasei/00 | cad | 196,00 |
| 13.17.120.16 | A = 1”1/4 D = 1/2” 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantuno/00 | cad | 251,00 |
| 13.17.120.17 | A = 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantatre/00 | cad | 293,00 |
| 13.17.120.18 | A = 1”1/4 D = 1/2” 14 + 14. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantadue/00 | cad | 352,00 |
| 13.17.130.0 | Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. |  |  |
|  | Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). |  |  |
| 13.17.130.1 | A = 1” D = 3/4” 2 + 2. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciannove/00 | cad | 119,00 |
| 13.17.130.2 | A = 1” D = 3/4” 3 + 3. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.17.130.3 | A = 1” D = 3/4” 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.17.130.4 | A = 1” D = 3/4” 5 + 5. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodue/00 | cad | 202,00 |
| 13.17.130.5 | A = 1” D = 3/4” 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventisette/00 | cad | 227,00 |
| 13.17.130.6 | A = 1” D = 3/4” 7 + 7. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantadue/00 | cad | 252,00 |
| 13.17.130.7 | A = 1” D = 3/4” 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.17.130.8 | A = 1” D = 3/4” 9 + 9. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosette/00 | cad | 307,00 |
| 13.17.130.9 | A = 1” D = 3/4” 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentaquattro/00 | cad | 334,00 |
| 13.17.130.10 | A = 1” D = 3/4” 11 + 11. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantotto/00 | cad | 358,00 |
| 13.17.130.11 | A = 1”1/4 D = 3/4” 4 + 4. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.17.130.12 | A = 1”1/4 D = 3/4” 5 + 5. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 13.17.130.13 | A = 1”1/4 D = 3/4” 6 + 6. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantacinque/00 | cad | 275,00 |
| 13.17.130.14 | A = 1”1/4 D = 3/4” 7 + 7. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosei/00 | cad | 306,00 |
| 13.17.130.15 | A = 1”1/4 D = 3/4” 8 + 8. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentotto/00 | cad | 338,00 |
| 13.17.130.16 | A = 1”1/4 D = 3/4” 9 + 9. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantanove/00 | cad | 369,00 |
| 13.17.130.17 | A = 1”1/4 D = 3/4” 10 + 10. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.17.130.18 | A = 1”1/4 D = 3/4” 11 + 11. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentadue/00 | cad | 432,00 |
| 13.17.140.0 | Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro. |  |  |
|  | Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di rifacimento dell’intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. |  |  |
| 13.17.140.1 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 340 x mm 252. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/40 | cad | 16,40 |
| 13.17.140.2 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 515 x mm 252. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/20 | cad | 18,20 |
| 13.17.140.3 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/60 | cad | 31,60 |
| 13.17.140.4 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/80 | cad | 35,80 |
| 13.17.150.0 | Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. |  |  |
|  | Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell’intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). |  |  |
| 13.17.150.1 | H x L x P = 340 x 252 x 80. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 13.17.150.2 | H x L x P = 515 x 252 x 80. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 13.17.150.3 | H x L x P = 410 x 325 x 90. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/10 | cad | 46,10 |
| 13.17.150.4 | H x L x P = 640 x 325 x 110. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.17.150.5 | H x L x P = 410 x 325 x 110. |  |  |
|  | cadauno euro quarantotto/60 | cad | 48,60 |
| 13.17.150.6 | H x L x P = 640 x 325 x 110. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.17.150.7 | H x L x P = 450 x 400 x 140. |  |  |
|  | cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 13.17.150.8 | H x L x P = 450 x 600 x 140. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97.00 |
| 13.17.150.9 | H x L x P = 450 x 800 x 140. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.17.150.10 | H x L x P = 450 x 1000 x 140. |  |  |
|  | cadauno euro centoventitre/00 | cad | 123,00 |
| 13.17.150.11 | H x L x P = 450 x 1200 x 140. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.17.151.0 | #### Vaso di espansione aperto in acciaio zincato. |  |  |
|  | Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio zincato completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie. |  |  |
| 13.17.151.1 | Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 13.17.151.2 | Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri. |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 13.17.151.3 | Vaso d’espansione con capacità totale di 200 litri. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.17.151.4 | Vaso d’espansione con capacità totale di 300 litri. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventitre/00 | cad | 223,00 |
| 13.17.151.5 | Vaso d’espansione con capacità totale di 500 litri. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquattro/00 | cad | 304,00 |
| 13.17.151.6 | Vaso d’espansione con capacità totale di 750 litri. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantatre/00 | cad | 393,00 |
| 13.17.151.7 | Vaso d’espansione con capacità totale di 1000 litri. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentotto/00 | cad | 438,00 |
| 13.17.152.0 | #### Vaso di espansione aperto in acciaio inox. |  |  |
|  | Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio inox AISI 304 completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie. |  |  |
| 13.17.152.1 | Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri. |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 13.17.152.2 | Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri. |  |  |
|  | # cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.17.152.3 | Vaso d'espansione con capacità totale di 200 litri. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 13.17.152.4 | Vaso d'espansione con capacità totale di 300 litri. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.17.152.5 | Vaso d'espansione con capacità totale di 500 litri. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantaquattro/00 | cad | 474,00 |
| 13.17.152.6 | Vaso d'espansione con capacità totale di 750 litri. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.17.152.7 | Vaso d'espansione con capacità totale di 1000 litri. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.17.160.0 | #### Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. |  |  |
|  | Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). |  |  |
| 13.17.160.1 | Capacità = l 5, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/10 | cad | 18,10 |
| 13.17.160.2 | Capacità = l 8, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/80 | cad | 18,80 |
| 13.17.160.3 | Capacità = l 12, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/10 | cad | 21,10 |
| 13.17.160.4 | Capacità = l 18, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 13.17.160.5 | Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/40 | cad | 26,40 |
| 13.17.160.6 | Capacità = l 35, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.17.160.7 | Capacità = l 50, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.17.160.8 | Capacità = l 80, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 13.17.160.9 | Capacità = l 105, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 13.17.160.10 | Capacità = l 150, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquattro/00 | cad | 204,00 |
| 13.17.160.11 | Capacità = l 200, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentaquattro/00 | cad | 234,00 |
| 13.17.160.12 | Capacità = l 250, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotredici/00 | cad | 313,00 |
| 13.17.160.13 | Capacità = l 300, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantuno/00 | cad | 361,00 |
| 13.17.160.14 | Capacità = l 500, D = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.17.170.0 | #### Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti idrosanitari. |  |  |
|  | Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a norma del DM 1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). |  |  |
| 13.17.170.1 | Capacità = l 5, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/10 | cad | 18,10 |
| 13.17.170.2 | Capacità = l 8, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/80 | cad | 18,80 |
| 13.17.170.3 | Capacità = l 12, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/10 | cad | 21,10 |
| 13.17.170.4 | Capacità = l 18, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 13.17.170.5 | Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/40 | cad | 26,40 |
| 13.17.170.6 | Capacità = l 100, D = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.17.170.7 | Capacità = l 200, D = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantasei/00 | cad | 466,00 |
| 13.17.170.8 | Capacità = l 300, D = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.17.170.9 | Capacità = l 500, D = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| 13.17.180.0 | Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana. |  |  |
|  | Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99° C, attacco filettato DN 15 (1/2"). |  |  |
| 13.17.180.1 | Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/70 | cad | 27,70 |
| 13.17.180.2 | Capacità = l 0,50, Pressione max 10 bar. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/20 | cad | 32,20 |
| 13.17.180.3 | Capacità = l 2,00, Pressione max 10 bar. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/90 | cad | 38,90 |
| 13.17.190.0 | Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria. |  |  |
|  | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30° C a 60° C, attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per "essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo. |  |  |
| 13.17.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/60 | cad | 49,60 |
| 13.17.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.17.190.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 13.17.190.4 | Diametro nominale 15 (1/2") installazione sotto scaldacqua. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.17.200.0 | Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. |  |  |
|  | Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.17.200.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.17.200.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | # cadauno euro quattrocentoventisei/00 | cad | 426,00 |
| 13.17.200.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | # cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 13.17.200.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantadue/00 | cad | 492,00 |
| 13.17.200.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.17.200.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.17.200.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecento/00 | cad | 2.700,00 |
| 13.17.200.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoquaranta/00 | cad | 3.140,00 |