| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.11 | ### APPARECCHIATURE PER FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE |  |  |
| 13.11.10.0 | Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi, per solo riscaldamento. |  |  |
|  | Caldaia per solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi (legna, carbone, ecc.), costituita da corpo caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia, ventilatore per aria di combustione, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenza utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.11.10.1 | PU = 29. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentoottanta/00 | cad | 2.880,00 |
| 13.11.10.2 | PU = 47. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentocinquanta/00 | cad | 3.250,00 |
| 13.11.10.3 | PU = 58. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentonovanta/00 | cad | 3.990,00 |
| 13.11.10.4 | PU = 76. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentoottanta/00 | cad | 5.380,00 |
| 13.11.10.5 | PU = 93. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilacentoquaranta/00 | cad | 6.140,00 |
| 13.11.20.0 | Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi, per solo riscaldamento. |  |  |
|  | Caldaia a doppio focolare con camini indipendenti per solo riscaldamento, funzionante a combustibili solidi, liquidi o gassosi, costituita da due corpi caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi con proprio focolare, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia e ventilatore aria di combustione, porta per attacco bruciatore a combustibili liquidi o gassosi con proprio focolare, uscita fumi indipendente per ogni focolare, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato caldaia, termostato ventilatore, termostato di sicurezza, termostato anticondensa, termostato di minima per inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi o gassosi. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche, il bruciatore e le opere murarie. Potenza utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.11.20.1 | PU = 29. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacentonovanta/00 | cad | 4.190,00 |
| 13.11.20.2 | PU = 47. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaseicentoottanta/00 | cad | 4.680,00 |
| 13.11.20.3 | PU = 58. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentotrenta/00 | cad | 5.330,00 |
| 13.11.30.0 | Termocucina con focolare per combustibili solidi, per solo riscaldamento. |  |  |
|  | Termocucina per funzionamento con combustibili solidi costituita da caldaia in acciaio, focolare con griglia regolabile, regolatore termostatico di tiraggio dell'aria comburente, piastra di cottura in ghisa, forno di cottura, forno scaldavivande, pannello di controllo con termometro, interruttore e segnalazione luminosa per pompa radiatori, finitura esterna in smalto bianco. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenzialità utile non inferiore a: PU (kW). Dimensioni esterne indicative: LxPxH (cm). |  |  |
| 13.11.30.1 | PU = 16,3 L x P x H = 90 x 60 x 85. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilasessanta/00 | cad | 2.060,00 |
| 13.11.30.2 | PU = 20,9 L x P x H = 99 x 60 x 85. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentoquaranta/00 | cad | 2.440,00 |
| 13.11.30.3 | PU = 24,4 L x P x H = 104 x 60 x 85. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilasettecentotrenta/00 | cad | 2.730,00 |
| 13.11.40.0 | Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico per solo riscaldamento. |  |  |
|  | Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico e scambiatore interno in rame per produrre acqua calda da destinare al riscaldamento. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenza massima focolare non inferiore a: PF (kW). Diametro uscita fumi: DF (mm). |  |  |
| 13.11.40.1 | PF = 19,5 DF = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.11.40.2 | PF = 23,3 DF = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.11.40.3 | PF = 29,0 DF = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicento/00 | cad | 1.600,00 |
| 13.11.40.4 | PF = 34,3 DF = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.11.50.0 | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi, completo di caldaia vetroporcellanata, focolare rivestito di refrattario, isolamento termico, rivestimento in acciaio smaltato, valvola di sicurezza, raccordo al camino, resistenza elettrica di integrazione da 1200 W, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. |  |  |
| 13.11.50.1 | Scaldabagno a legna da 80 l. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.11.50.2 | Scaldabagno a legna da 110 l. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentocinquantotto/00 | cad | 458,00 |
| 13.11.60 | Collettore solare ad acqua costituito da piastra assorbente senza accumulo. |  |  |
|  | Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro di adeguato spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo è comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro trecentoventisette/00 | mq | 327,00 |
| 13.11.61 | Collettore solare ad acqua ad elevata efficienza costituito da piastra assorbente senza accumulo. |  |  |
|  | Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente ad elevata efficienza (assorbimento > 95% ed emissione < 11 %) con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro di adeguato spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro quattrocentoventisei/00 | mq | 426,00 |
| 13.11.62 | Collettore solare ad acqua per piscine. |  |  |
|  | Collettore solare ad acqua per piscine costituito da pannello multitubo in polipropilene con larghezza di m 0,30e lunghezza disponibile di m 3,0 - 4,0 - 6,0 - 9,0 - 12,0, comprensivo dei raccordi di unione fra i vari pannelli. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo e' comprensivo degli accessori di fissaggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro centoventi/00 | mq | 120,00 |
| 13.11.70.0 | Collettore solare con accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria. |  |  |
|  | Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acqua incorporato con capacità non inferiore a l/mq 50, copertura doppia trasparente idonea per resistere agli agenti atmosferici, contenitore adeguatamente isolato. Il collettore e' valutato per metro quadro della superficie utile esposta al sole, differenziando i collettori ad efficienza normale da quelli ad elevata efficienza (assorbimento > 95% ed emissione < 11%) ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. |  |  |
| 13.11.70.1 | Collettore ad accumulo, efficienza normale. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro settecentonovantasette/00 | mq | 797,00 |
| 13.11.70.2 | Collettore ad accumulo, elevata efficienza. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro novecentoventidue/00 | mq | 922,00 |
| 13.11.70.3 | Resistenza elettrica da 1200 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.11.70.4 | Resistenza elettrica da 2500 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.11.71.0 | Impianto di produzione acqua calda sanitaria con collettore solare ad elevata efficienza ed accumulo a circolazione forzata. |  |  |
|  | Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari ad elevata efficienza (assorbimento > 95% ed emissione < 11%) delle dimensioni di circa 2,0 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. |  |  |
| 13.11.71.1 | Impianto con 1 pannello e serbatoio da 150 litri. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovanta/00 | cad | 3.090,00 |
| 13.11.71.2 | Impianto con 2 pannelli e serbatoio da 200 litri. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentonovantaquattro/00 | cad | 3.994,00 |
| 13.11.71.3 | Impianto con 3 pannelli e serbatoio da 300 litri. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilanovecentosettantasette/00 | cad | 4.977,00 |
| 13.11.71.4 | Impianto con 4 pannelli e serbatoio da 400 litri. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilasette/00 | cad | 6.007,00 |
| 13.11.80.0 | Fluido termoconvettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione. |  |  |
|  | Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22° C. Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito. |  |  |
| 13.11.80.1 | Glicole propilenico al 100%. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quattro/64 | Kg | 4,64 |
| 13.11.80.2 | Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro uno/99 | Kg | 1,99 |
| 13.11.80.3 | Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro uno/55 | Kg | 1,55 |
| 13.11.80.4 | Glicole propilenico al 20% per temperature fino a - 8°. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro uno/05 | Kg | 1,05 |