| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | # STRUTTURE IN ACCIAIO |  |  |
| 11.1.10.0 | Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.10.1 | In acciaio Fe 360 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/57 | kg | 1,57 |
| 11.1.10.2 | In acciaio Fe 430 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/68 | kg | 1,68 |
| 11.1.10.3 | In acciaio Fe 510 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/74 | kg | 1,74 |
| 11.1.11 | Compenso per manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | kg | 0,52 |
| 11.1.20.0 | Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.20.1 | In acciaio Fe 360 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/84 | kg | 1,84 |
| 11.1.20.2 | In acciaio Fe 430 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/90 | kg | 1,90 |
| 11.1.20.3 | In acciaio Fe 510 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/01 | kg | 2,01 |
| 11.1.21 | Compenso per manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | Kg | 0,52 |
| 11.1.30.0 | Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.30.1 | In acciaio Fe 360 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/74 | kg | 1,74 |
| 11.1.30.2 | In acciaio Fe 430 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/84 | kg | 1,84 |
| 11.1.30.3 | In acciaio Fe 510 B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/90 | kg | 1,90 |
| 11.1.31 | Compenso per manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | Kg | 0,52 |
| 11.1.40.0 | Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. |  |  |
|  | Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.40.1 | Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/76 | kg | 1,76 |
| 11.1.40.2 | Con profilati a caldo (LCTU). |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/68 | kg | 1,68 |
| 11.1.41 | Compenso per manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | kg | 0,52 |
| 11.1.50.0 | Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.50.1 | In acciaio Fe360B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/74 | kg | 1,74 |
| 11.1.50.2 | In acciaio Fe430B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/84 | kg | 1,84 |
| 11.1.50.3 | In acciaio Fe510B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/90 | kg | 1,90 |
| 11.1.51 | Compenso per manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | Kg | 0,52 |
| 11.1.60.0 | Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
| 11.1.60.1 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/44 | kg | 2,44 |
| 11.1.60.2 | Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/17 | kg | 2,17 |
| 11.1.60.3 | Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/55 | kg | 2,55 |
| 11.1.60.4 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/52 | kg | 2,52 |
| 11.1.60.5 | Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/28 | kg | 2,28 |
| 11.1.60.6 | Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/66 | kg | 2,66 |
| 11.1.60.7 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/60 | kg | 2,60 |
| 11.1.60.8 | Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/39 | kg | 2,39 |
| 11.1.60.9 | Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/71 | kg | 2,71 |
| 11.1.61 | Compenso per manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/77 | Kg | 0,77 |
| 11.1.70 | Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. |  |  |
|  | al chilogrammo euro tre/63 | kg | 3,63 |
| 11.1.71 | Compenso per manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/77 | Kg | 0,77 |
| 11.1.80 | Ancoraggio di fondazione. |  |  |
|  | Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità' inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità' inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. |  |  |
|  | al chilogrammo euro tre/49 | kg | 3,49 |
| 11.1.81 | Compenso per ancoraggio di fondazione. |  |  |
|  | Compenso per ancoraggio di fondazione da installare in edifici esistenti. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/77 | Kg | 0,77 |
| 11.1.90 | Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. |  |  |
|  | Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/11 | kg | 2,11 |
| 11.1.91 | Compenso per manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. |  |  |
|  | Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/52 | kg | 0,52 |
| 11.1.100 | Compenso per acciaio con grado C. |  |  |
|  | Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti di grado C anziché B. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/60 | kg | 0,60 |
| 11.2 | TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO |  |  |
| 11.2.10 | Raschiatura e spazzolatura. |  |  |
|  | Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/060 | kg | 0,060 |
| 11.2.20.0 | Sabbiatura. |  |  |
|  | Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. |  |  |
| 11.2.20.1 | Grado di pulitura SA 2. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/089 | kg | 0,089 |
| 11.2.20.2 | Grado di pulitura SA 2,5. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/179 | kg | 0,179 |
| 11.2.20.3 | Grado di pulitura SA 3. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/298 | kg | 0,298 |
| 11.2.30 | Mano di fondo con minio oleofenolico. |  |  |
|  | Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/100 | kg | 0,100 |
| 11.2.40 | Mano intermedia di minio oleofenolico. |  |  |
|  | Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/100 | kg | 0,100 |
| 11.2.50 | Mano di fondo antiruggine. |  |  |
|  | Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/119 | kg | 0,119 |
| 11.2.60 | Mano intermedia di fosfato di zinco. |  |  |
|  | Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/100 | kg | 0,100 |
| 11.2.70 | Mano a finire di smalto oleofenolico. |  |  |
|  | Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/100 | kg | 0,100 |
| 11.2.80 | Mano di fondo di zinco inorganico. |  |  |
|  | Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/149 | kg | 0,149 |
| 11.2.90 | Mano intermedia di epossivinilico. |  |  |
|  | Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/119 | kg | 0,119 |
| 11.2.100 | Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. |  |  |
|  | Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/119 | kg | 0,119 |
| 11.2.110.0 | Zincatura a caldo per immersione. |  |  |
|  | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. |  |  |
| 11.2.110.1 | Per immersione di strutture pesanti. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/507 | kg | 0,507 |
| 11.2.110.2 | Per immersione di strutture leggere. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/60 | kg | 0,60 |
| 11.2.110.3 | Per immersione di lamiere e tubi pesanti. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/60 | kg | 0,60 |
| 11.2.110.4 | Per immersione di lamiere e tubi leggeri. |  |  |
|  | al chilogrammo euro zero/70 | kg | 0,70 |
| 11.3 | SOLAI IN LAMIERA -- PANNELLI DI TAMPONATURE |  |  |
| 11.3.10 | Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. |  |  |
|  | Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte. |  |  |
|  | al chilogrammo euro due/22 | kg | 2,22 |
| 11.3.20.0 | Pannelli tipo sandwich per copertura. |  |  |
|  | Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. |  |  |
| 11.3.20.1 | Pannelli con spessore mm 35. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentacinque/00 | mq | 35,00 |
| 11.3.20.2 | Pannelli con spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentotto/20 | mq | 38,20 |
| 11.3.20.3 | Pannelli con spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantuno/40 | mq | 41,40 |
| 11.3.30.0 | Pannelli tipo sandwich per tamponatura. |  |  |
|  | Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. |  |  |
| 11.3.30.1 | Pannelli con spessore mm 35. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantuno/40 | mq | 41,40 |
| 11.3.30.2 | Pannelli con spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantaquattro/50 | mq | 44,50 |
| 11.3.30.3 | Pannelli con spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantasette/70 | mq | 47,70 |
| 11.3.40 | Compenso ai pannelli tipo sandwich. |  |  |
|  | Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. |  |  |
|  | al metro quadrato euro tre/81 | mq | 3,81 |
| 11.3.50 | Compenso per la saldatura di rete elettrosaldata. |  |  |
|  | Compenso per il fissaggio con bottoni di saldatura della rete elettrosaldata (fino a 6 saldature per mq), questa compensata a parte, alla sottostante lamiera pressopiegata. |  |  |
|  | al metro quadrato euro zero/62 | mq | 0,62 |