| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.7 | # GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA |  |  |
| 13.7.10.0 | Generatore di calore ad elementi di ghisa per potenze utili nominali fino a 250 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 250 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.10.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosedici/00 | cad | 316,00 |
| 13.7.10.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro tredici/50 | kW | 13,50 |
| 13.7.11.0 | Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.11.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.7.11.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro ventuno/40 | kW | 21,40 |
| 13.7.12.0 | Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 101 fino a 350 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 350 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.12.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquaranta/00 | cad | 2.040,00 |
| 13.7.12.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro quattordici/20 | kW | 14,20 |
| 13.7.13.0 | Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 351 fino a 800 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 351 fino a 800 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.13.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentosessanta/00 | cad | 3.560,00 |
| 13.7.13.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro tredici/80 | kW | 13,80 |
| 13.7.14.0 | Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 801 fino a 1500 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 801 fino a 1500 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.14.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasessanta/00 | cad | 3.060,00 |
| 13.7.14.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro diciassette/50 | kW | 17,50 |
| 13.7.20.0 | Generatore di calore in acciaio per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.20.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.7.20.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro tredici/50 | kW | 13,50 |
| 13.7.21.0 | Generatore di calore in acciaio per potenze utili nominali da 101 fino a 1500 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 1500 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.21.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.7.21.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro sette/20 | kW | 7,20 |
| 13.7.22.0 | Generatore di calore in acciaio, serie stretta, per potenze utili nominali da 100 fino a 800 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.22.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.7.22.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro nove/00 | kW | 9,00 |
| 13.7.23.0 | Generatore di calore in acciaio, costruzione con doppio focolare sovrapposto, per potenze utili nominali da 40 fino a 300 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 300 kW, costruzione con doppio focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.23.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.7.23.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro dieci/40 | kW | 10,40 |
| 13.7.24.0 | Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.24.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.7.24.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro diciotto/50 | kW | 18,50 |
| 13.7.25.0 | Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 100 fino a 1500 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 1500 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.25.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.7.25.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro nove/40 | kW | 9,40 |
| 13.7.26.0 | Generatore di calore in acciaio, tipo serie stretta a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino da 100 fino a 800 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.26.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.7.26.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro undici/70 | kW | 11,70 |
| 13.7.27.0 | Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole e costruzione con doppio focolare sovrapposto, per potenze utili nominali da 40 fino a 200 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 200 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, costruzione con doppio focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.27.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.7.27.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro diciassette/60 | kW | 17,60 |
| 13.7.28.0 | Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali da 150 fino a 1300 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 150 fino a 1300 kW, tipo a condensazione con camera di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW. |  |  |
| 13.7.28.1 | Quota fissa per ciascun generatore. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilacinquecentotrenta/00 | cad | 10.530,00 |
| 13.7.28.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro ventitre/90 | kW | 23,90 |
| 13.7.30.0 | Accessori per generatori di calore idonei per bruciatori ad aria soffiata. |  |  |
|  | Accessori da installare su generatori di calore idonei per bruciatori ad aria soffiata valutati come aggiunta al prezzo del generatore. |  |  |
| 13.7.30.1 | Pannello di regolazione per bruciatore bistadio. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.7.30.2 | Pannello di regolazione per bollitore remoto. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 13.7.30.3 | Pannello di regolazione climatica per riscaldamento e bollitore remoto. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.7.30.4 | Pannello di regolazione per comando valvola miscelatrice. |  |  |
|  | cadauno euro duecentododici/00 | cad | 212,00 |