Capitolo 18

ACQUEDOTTI-FOGNATURE-GASDOTTI-PROTEZIONI ELETTRICHE

18.1	Acquedotti.

18.2	Fognature.

18.3	Gasdotti.

18.4	Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie.

18.5	Protezioni elettriche.

Capitolo 18

Acquedotti, fognature, gasdotti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

SCAVI

Gli scavi relativi alle opere del presente capitolo sono computati con i prezzi di cui al capitolo 17 par. 1.

CALCESTRUZZO

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo indicati nel capitolo 19 par. 2.

TUBAZIONI

Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a ml, non potranno tenere conto delle compenetrazioni.

La fornitura e posa in opera e pezzi speciali in acciaio e in polipropilene quali: curve, aumento riduzioni di diametro, raccordi flangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche ecc. per gli acquedotti o gasdotti in acciaio, in polietilene, comprese le relative guarnizioni, verrà computata con una lunghezza aggiuntiva pari a m 1,50 della tubazione di diametro maggiore.

La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature (curve, aumento riduzione braghe, giunte a squadra, innesti, ecc.) per condotte in PVC, in fibrocemento o gres, comprese le relative guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a m 1,50 della tubazione di diametro maggiore.

Per comodità si riporta infine la seguente tabella di conversione tra diametro nominale, diametro in pollici e diametro esterno.

Diametro 			 Diametro 			Diametro

nominale (DN) 		in pollici 			 esterno

10	 			  3/8" 				  17

15				  1/2" 				  21

20	 			  3/4" 				  27

25				  1” 				  33

32	 			  1" ¼ 				  42

40	 			  1" ½ 				  48

50	 			  2" 				  60

65	 			  2" ½ 				  76

80				  3" 				  89

100	 			  4" 				  114

125	 			  5" 				  140

150	 			  6" 				  168

200	 			  8" 				  219

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

I prezzi dei tubi in polietilene corrugati multiparete per sistemi cavidottistici interrati, (ENEL, TELECOM, etc.) sono riportati al cap. 15.5.

18.1

Acquedotti

18.1.10.0

Tubazione in acciaio senza saldature, giunto a bicchiere.

Tubazione in acciaio jutata e catramata, senza saldatura, con giunto a bicchiere sferico o cilindrico per saldatura, secondo le norme UNI 6363, con rivestimento pesante, da certificare, costituito da: un fondo di pellicola di bitume, uno strato protettivo di adeguato spessore di miscela bituminosa, prima armatura in strato di feltro di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, seconda armatura in strato di tessuto di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, finitura con pellicola con idrato di calcio, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; l'eventuale taglio delle tubazioni; la saldatura elettrica dei giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano con apposito apparecchio del rivestimento bituminoso sulla parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica.

18.1.10.1 m 14500

Tubazione diametro 1" 1/2.

18.1.10.2 m 18500

Tubazione diametro 2".

18.1.10.3 m 24000

Tubazione diametro 2" 1/2.

18.1.10.4 m 30000

Tubazione diametro 3".

18.1.10.5 m 46000

Tubazione diametro 4".

18.1.10.6 m 59000

Tubazione diametro 5".

18.1.10.7 m 71000

Tubazione diametro 6".

18.1.10.8 m 105000

Tubazione diametro 8".

18.1.10.9 m 145000

Tubazione diametro 10".

18.1.10.10 m 170000

Tubazione diametro 12".

18.1.10.11 m 200000

Tubazione diametro 14".

18.1.10.12 m 235000

Tubazione diametro 16".

18.1.10.13 m 310000

Tubazione diametro 20".

18.1.10.14 m 430000

Tubazione diametro 24".

18.1.20.0

Tubazione in acciaio senza saldatura, giunto, vite e manicotto.

Tubazione in acciaio jutata e catramata, senza saldatura, con giunto a vite e manicotto, secondo le norme UNI 6363, con rivestimento pesante, da certificare, costituito da: un fondo di pellicola di bitume, uno strato protettivo di adeguato spessore di miscela bituminosa, prima armatura di strato di feltro di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, seconda armatura di strato di tessuto di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, finitura con pellicola di idrato di calcio, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino a un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio delle tubazioni; la realizzazione della filettatura dei tubi; la canapa; il grasso; la sistemazione dei giunti ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano con apposito apparecchio del rivestimento bituminoso della parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica.

18.1.20.1 m 6700

Tubazione diametro 1/2".

18.1.20.2 m 8000

Tubazione diametro 3/4".

18.1.20.3 m 11000

Tubazione diametro 1".

18.1.20.4 m 13400

Tubazione diametro 1" 1/4.

18.1.20.5 m 15000

Tubazione diametro 1" 1/2.

18.1.20.6 m 20000

Tubazione diametro 2".

18.1.20.7 m 25000

Tubazione diametro 2" 1/2.

18.1.20.8 m 32000

Tubazione diametro 3".

18.1.20.9 m 46000

Tubazione diametro 4".

18.1.30.0

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, giunto a bicchiere.

Tubazione in acciaio jutata e catramata, elettrosaldata longitudinalmente con giunto a bicchiere sferico o cilindrico per saldatura, secondo le norme UNI 6363, con rivestimento pesante, da certificare, costituito da: un fondo di pellicola di bitume, uno strato protettivo di adeguato spessore di miscela bituminosa, prima armatura di strato di feltro di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, seconda armatura di strato di tessuto di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, finitura con pellicola di idrato di calcio, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm 20 e il relativo aggottamento; l'eventuale taglio delle tubazioni; la saldatura elettrica dei giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano con apposito apparecchio del rivestimento bituminoso della parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica.

18.1.30.1 m 13000

Tubazione diametro 1" 1/2.

18.1.30.2 m 17000

Tubazione diametro 2".

18.1.30.3 m 22000

Tubazione diametro 2" 1/2.

18.1.30.4 m 25000

Tubazione diametro 3".

18.1.30.5 m 34000

Tubazione diametro 4".

18.1.30.6 m 44500

Tubazione diametro 5".

18.1.30.7 m 56000

Tubazione diametro 6".

18.1.30.8 m 85000

Tubazione diametro 8".

18.1.30.9 m 115000

Tubazione diametro 10".

18.1.30.10 m 140000

Tubazione diametro 12".

18.1.30.11 m 190000

Tubazione diametro 16".

18.1.30.12 m 240000

Tubazione diametro 24".

18.1.40.0

Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, giunto a vite e manicotto.

Tubazione in acciaio jutata e catramata, elettrosaldata longitudinalmente, con giunto a vite e manicotto, secondo le norme UNI 6363, con rivestimento pesante, da certificare, costituito da: un fondo di pellicola di bitume, uno strato protettivo di adeguato spessore di miscela bituminosa, prima armatura in strato di feltro di vetro impregnato di detta miscela bituminosa, finitura con pellicola di idrato di calcio, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio delle tubazioni; la realizzazione delle filettature dei tubi; la canapa; il grasso; la sistemazione dei giunti ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano con apposito apparecchio del rivestimento bituminoso sulla parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la protezione catodica.

18.1.40.1 m 6000

Tubazione diametro 1/2".

18.1.40.2 m 8000

Tubazione diametro 3/4".

18.1.40.3 m 10000

Tubazione diametro 1".

18.1.40.4 m 12000

Tubazione diametro 1" 1/4.

18.1.40.5 m 14500

Tubazione diametro 1" 1/2.

18.1.40.6 m 18000

Tubazione diametro 2".

18.1.40.7 m 24000

Tubazione diametro 2" 1/2.

18.1.40.8 m 29000

Tubazione diametro 3".

18.1.50.0

Tubazione in acciaio saldata zincata a caldo, con rivestimento esterno in polietilene estruso, giunto a vite e manicotto.

Tubazione in acciaio saldata tipo FM, UNI 8863, con giunto a vite e manicotto, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo secondo la norma UNI 5745, e rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in doppio strato coestrusi di adesivo e polietilene (R2). Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la realizzazione delle filettature dei tubi; la canapa; il grasso; la sistemazione dei giunti ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.50.1 m 8850

Tubazione diametro 3/4"

18.1.50.2 m 11000

Tubazione diametro 1"

18.1.50.3 m 13300

Tubazione diametro 1" 1/4

18.1.50.4 m 16000

Tubazione diametro 1" 1/2

18.1.50.5 m 20000

Tubazione diametro 2"

18.1.50.6 m 26300

Tubazione diametro 2" 1/2

18.1.50.7 m 31000

Tubazione diametro 3"

18.1.60.0

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con rivestimento esterno in polietilene ed interno in materiale epossidico, giunto a bicchiere cilindrico o sferico.

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta e' rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' compreso quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.60.1 m 37700

Tubazione diametro nominale mm 100.

18.1.60.2 m 49000

Tubazione diametro nominale mm 125.

18.1.60.3 m 61500

Tubazione diametro nominale mm 150.

18.1.60.4 m 91500

Tubazione diametro nominale mm 200.

18.1.60.5 m 124000

Tubazione diametro nominale mm 250.

18.1.60.6 m 150000

Tubazione diametro nominale mm 300.

18.1.60.7 m 205000

Tubazione diametro nominale mm 400.

18.1.60.8 m 256000

Tubazione diametro nominale mm 500.

18.1.70.0

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con rivestimento esterno in polietilene ed interno in materiale epossidico, giunto a bicchiere sferico a camera d'aria. Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta e' rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' compreso quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.70.1 m 129000

Tubazione diametro nominale mm 250.

18.1.70.2 m 156000

Tubazione diametro nominale mm 300.

18.1.70.3 m 213000

Tubazione diametro nominale mm 400.

18.1.70.4 m 265000

Tubazione diametro nominale mm 500.

18.1.80.0

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con rivestimento esterno in polietilene ed interno eseguito con malta cementizia, giunto a bicchiere cilindrico o sferico. Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta e' rivestita con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato - resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' compreso quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.80.1 m 38500

Tubazione diametro nominale mm 100.

18.1.80.2 m 50000

Tubazione diametro nominale mm 125.

18.1.80.3 m 63000

Tubazione diametro nominale mm 150.

18.1.80.4 m 93500

Tubazione diametro nominale mm 200.

18.1.80.5 m 126500

Tubazione diametro nominale mm 250.

18.1.80.6 m 153000

Tubazione diametro nominale mm 300.

18.1.80.7 m 209000

Tubazione diametro nominale mm 400.

18.1.80.8 m 260000

Tubazione diametro nominale mm 500.

18.1.90.0

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con rivestimento esterno in polietilene ed interno eseguito con malta cementizia giunto a bicchiere sferico a camera d'aria. Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta e' rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' compreso quanto altro occorre per dare la tubatura finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.90.1 m 133000

Tubazione diametro nominale mm 250.

18.1.90.2 m 160000

Tubazione diametro nominale mm 300.

18.1.90.3 m 217000

Tubazione diametro nominale mm 400.

18.1.90.4 m 270000

Tubazione diametro nominale mm 500.

18.1.100.0

Tubazione in polietilene PN 6.

Tubazione in polietilene per PN 6 Ate, ad alta densità secondo le norme UNI 7611 e 7615 tipo 312 con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulla tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.100.1 m 2000

Tubazione diametro esterno mm 32.

18.1.100.2 m 2800

Tubazione diametro esterno mm 40.

18.1.100.3 m 4000

Tubazione diametro esterno mm 50.

18.1.100.4 m 6000

Tubazione diametro esterno mm 63.

18.1.100.5 m 8000

Tubazione diametro esterno mm 75.

18.1.100.6 m 11000

Tubazione diametro esterno mm 90.

18.1.100.7 m 16500

Tubazione diametro esterno mm 110.

18.1.100.8 m 29000

Tubazione diametro esterno mm 125.

18.1.100.9 m 35000

Tubazione diametro esterno mm 140.

18.1.100.10 m 43000

Tubazione diametro esterno mm 160

18.1.100.11 m 52000

Tubazione diametro esterno mm 180.

18.1.100.12 m 60000

Tubazione diametro esterno mm 200.

18.1.110.0

Tubazione in polietilene PN 10.

Tubazione in polietilene per PN 10 Ate, ad alta densità secondo le norme UNI 7611 e 7615 tipo 312 con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulla tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine a asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.110.1 m 1300

Tubazione diametro esterno mm 20.

18.1.110.2 m 1800

Tubazione diametro esterno mm 25.

18.1.110.3 m 2600

Tubazione diametro esterno mm 32.

18.1.110.4 m 3800

Tubazione diametro esterno mm 40.

18.1.110.5 m 5600

Tubazione diametro esterno mm 50.

18.1.110.6 m 8500

Tubazione diametro esterno mm 63.

18.1.110.7 m 11500

Tubazione diametro esterno mm 75.

18.1.110.8 m 16000

Tubazione diametro esterno mm 90.

18.1.110.9 m 23000

Tubazione diametro esterno mm 110.

18.1.110.10 m 35000

Tubazione diametro esterno mm 125.

18.1.110.11 m 43000

Tubazione diametro esterno mm 140.

18.1.110.12 m 55000

Tubazione diametro esterno mm 160.

18.1.110.13 m 68000

Tubazione diametro esterno mm 180.

18.1.110.14 m 75000

Tubazione diametro esterno mm 200.

18.1.120.0

Tubazione in polietilene PN 16.

Tubazione in polietilene per PN 16 Ate, ad alta densità

secondo le norme UNI 7611 e 7615 tipo 312 con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulla tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.120.1 m 1700

Tubazione diametro esterno mm 20.

18.1.120.2 m 2400

Tubazione diametro esterno mm 25.

18.1.120.3 m 3500

Tubazione diametro esterno mm 32.

18.1.120.4 m 5000

Tubazione diametro esterno mm 40.

18.1.120.5 m 7800

Tubazione diametro esterno mm 50.

18.1.120.6 m 11500

Tubazione diametro esterno mm 63.

18.1.120.7 m 16000

Tubazione diametro esterno mm 75.

18.1.120.8 m 23000

Tubazione diametro esterno mm 90.

18.1.120.9 m 34000

Tubazione diametro esterno mm 110.

18.1.120.10 m 44000

Tubazione diametro esterno mm 125.

18.1.120.11 m 55000

Tubazione diametro esterno mm 140.

18.1.120.12 m 65000

Tubazione diametro esterno mm 160.

18.1.120.13 m 85000

Tubazione diametro esterno mm 180.

18.1.120.14 m 105000

Tubazione diametro esterno mm 200.

18.1.121.0

Tubazione in polietilene PN 10 alta densità PE 100 (Sigma 80).

Tubazione in polietilene per PN 10 Ate, ad alta densità, PE 100 (Sigma 80) in conformità al progetto di normativa pr EN 12201 - 2, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine a asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.121.1 m 4000

Tubazione diametro esterno mm 50.

18.1.121.2 m 6000

Tubazione diametro esterno mm 63.

18.1.121.3 m 8000

Tubazione diametro esterno mm 75.

18.1.121.4 m 11200

Tubazione diametro esterno mm 90.

18.1.121.5 m 16000

Tubazione diametro esterno mm 110.

18.1.121.6 m 24500

Tubazione diametro esterno mm 125.

18.1.121.7 m 30000

Tubazione diametro esterno mm 140.

18.1.121.8 m 38500

Tubazione diametro esterno mm 160.

18.1.121.9 m 47600

Tubazione diametro esterno mm 180.

18.1.121.10 m 52500

Tubazione diametro esterno mm 200.

18.1.122.0

Tubazione in polietilene PN 16 alta densità PE 100 (Sigma 80).

Tubazione in polietilene per PN 16 Ate, ad alta densità, PE 100 (Sigma 80) in conformità al progetto di normativa pr EN 12201 - 2, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 mm. o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura per diametri superiori a 110 mm, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.

18.1.122.1 m 5400

Tubazione diametro esterno mm 50.

18.1.122.2 m 9200

Tubazione diametro esterno mm 63.

18.1.122.3 m 11200

Tubazione diametro esterno mm 75.

18.1.122.4 m 16000

Tubazione diametro esterno mm 90.

18.1.122.5 m 24000

Tubazione diametro esterno mm 110.

18.1.122.6 m 30000

Tubazione diametro esterno mm 125.

18.1.122.7 m 38000

Tubazione diametro esterno mm 140.

18.1.122.8 m 45500

Tubazione diametro esterno mm 160.

18.1.122.9 m 60000

Tubazione diametro esterno mm 180.

18.1.122.10 m 74000

Tubazione diametro esterno mm 200.

18.1.130.0

Tubazione in ghisa sferoidale per acquedotti.

Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, spessore K=9, conforme alle norme UNI

EN 545/95 ed ISO 2531 con rivestimento interno in malta cementizia di alto forno per acqua potabile, guarnizione in elastomero, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.1.130.1 m 36500

Tubazione diametro nominale mm 60.

18.1.130.2 m 45000

Tubazione diametro nominale mm 80.

18.1.130.3 m 52000

Tubazione diametro nominale mm 100.

18.1.130.4 m 66000

Tubazione diametro nominale mm 125.

18.1.130.5 m 77000

Tubazione diametro nominale mm 150.

18.1.130.6 m 104000

Tubazione diametro nominale mm 200.

18.1.130.7 m 138000

Tubazione diametro nominale mm 250.

18.1.130.8 m 174000

Tubazione diametro nominale mm 300.

18.1.130.9 m 225000

Tubazione diametro nominale mm 350.

18.1.130.10 m 270000

Tubazione diametro nominale mm 400.

18.1.130.11 m 325000

Tubazione diametro nominale mm 450.

18.1.130.12 m 365000

Tubazione diametro nominale mm 500.

18.1.130.13 m 395000

Tubazione diametro nominale mm 600.

18.1.140 kg 7500

Pezzi speciali in ghisa sferoidale.

Pezzi speciali in ghisa sferoidale, con rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica bituminosa, quali curve, raccordi flangiati, (T) di vari tipi e caratteristiche, ecc., con giunti elastomeccanici a bulloni UNI 9164 od a flange piane, forniti e posti in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.150.0

Saracinesca in ghisa fino a 12 Ate.

Saracinesca in ghisa e bronzo a corpo ovale per pressioni di esercizio fino a 10-12 atmosfere, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.150.1 cad 92000

Diametro 1".

18.1.150.2 cad 104000

Diametro 2".

18.1.150.3 cad 145000

Diametro 2" 1/2.

18.1.150.4 cad 164000

Diametro 3".

18.1.150.5 cad 200000

Diametro 4".

18.1.150.6 cad 285000

Diametro 5".

18.1.150.7 cad 340000

Diametro 6".

18.1.150.8 cad 600000

Diametro 8".

18.1.150.9 cad 850000

Diametro 10".

18.1.150.10 cad 1200000

Diametro 12".

18.1.160.0

Saracinesca in ghisa da 13 a 16 Ate.

Saracinesca in ghisa, a corpo ovale rinforzato con vite

interna, per pressioni di esercizio da 13 a 16 atmosfere, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.160.1 cad 105000

Diametro 1" 1/2.

18.1.160.2 cad 122000

Diametro 2".

18.1.160.3 cad 165000

Diametro 2" 1/2.

18.1.160.4 cad 182000

Diametro 3".

18.1.160.5 cad 230000

Diametro 4".

18.1.160.6 cad 328000

Diametro 5".

18.1.160.7 cad 406000

Diametro 6".

18.1.160.8 cad 718000

Diametro 8".

18.1.160.9 cad 1044000

Diametro 10".

18.1.160.10 cad 1460000

Diametro 12".

18.1.170.0

Saracinesca in ghisa da 17 a 25 Ate.

Saracinesca in ghisa costituita da: corpo, cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di bronzo, albero di ottone trafilato e stampato di grande resistenza, tornito e rettificato con madre vite di bronzo, bulloni di acciaio, flange di attacco per alte pressioni, forate e lavorate secondo le norme UNI PN 25 con risalto tornito UNI 2229, chiusura normale destrorsa, fornita e posta in opera. Le saracinesche sono accuratamente verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

18.1.170.1 cad 350000

Diametro 1" 1/2.

18.1.170.2 cad 440000

Diametro 2".

18.1.170.3 cad 500000

Diametro 2" 1/2.

18.1.170.4 cad 600000

Diametro 3".

18.1.170.5 cad 670000

Diametro 4".

18.1.170.6 cad 900000

Diametro 5".

18.1.170.7 cad 970000

Diametro 6".

18.1.170.8 cad 1550000

Diametro 8".

18.1.170.9 cad 2300000

Diametro 10".

18.1.170.10 cad 3500000

Diametro 12".

18.1.180.0

Saracinesca in ghisa a corpo piatto fino a 10 Ate.

Saracinesca in ghisa a corpo piatto per pressioni di esercizio fino a 10 Ate flangiate, con vite interna e volantino, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.180.1 cad 76000

Diametro 1" 1/2.

18.1.180.2 cad 92000

Diametro 2".

18.1.180.3 cad 117000

Diametro 2" 1/2.

18.1.180.4 cad 142000

Diametro 3".

18.1.180.5 cad 180000

Diametro 4".

18.1.180.6 cad 236000

Diametro 5".

18.1.180.7 cad 289000

Diametro 6".

18.1.180.8 cad 422000

Diametro 8".

18.1.180.9 cad 679000

Diametro 10".

18.1.180.10 cad 851000

Diametro 12".

18.1.190.0

Saracinesca in ghisa con cuneo gommato.

Saracinesca in ghisa sferoidale con cuneo gommato, realizzata con scartamento ovale o piatto, per pressioni di esercizio fino a 16 Ate, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.190.1 cad 180000

Diametro 1" 1/2.

18.1.190.2 cad 183000

Diametro 2".

18.1.190.3 cad 230000

Diametro 2" 1/2.

18.1.190.4 cad 280000

Diametro 3".

18.1.190.5 cad 315000

Diametro 4".

18.1.190.6 cad 400000

Diametro 5".

18.1.190.7 cad 525000

Diametro 6".

18.1.190.8 cad 850000

Diametro 8".

18.1.190.9 cad 1300000

Diametro 10".

18.1.200.0

Valvola fino a 16 Ate.

Valvola diritta a flusso avviato, in ghisa, per pressione di esercizio fino a 16 Ate flangiata, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.200.1 cad 170000 -

Diametro 1" 1/2.

18.1.200.2 cad 190000

Diametro 2".

18.1.200.3 cad 280000

Diametro 2" 1/2.

18.1.200.4 cad 330000

Diametro 3".

18.1.200.5 cad 400000

Diametro 4".

18.1.200.6 cad 550000

Diametro 5".

18.1.200.7 cad 820000

Diametro 6".

18.1.200.8 cad 1320000

Diametro 8".

18.1.200.9 cad 2050000

Diametro 10".

18.1.200.10 cad 3100000

Diametro 12".

18.1.210.0

Valvola da 25 Ate.

Valvola diritta a flusso avviato in ghisa per pressioni di esercizio da 25 Ate, flangiata con anello di tenuta in acciaio inox 18/8 ed asta a vite esterna in acciaio al cromo, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.210.1 cad 218000

Diametro 1" 1/2.

18.1.210.2 cad 280000

Diametro 2".

18.1.210.3 cad 400000

Diametro 2" 1/2.

18.1.210.4 cad 520000

Diametro 3".

18.1.210.5 cad 610000

Diametro 4".

18.1.210.6 cad 1060000

Diametro 5".

18.1.210.7 cad 1380000

Diametro 6".

18.1.210.8 cad 2200000

Diametro 8".

18.1.210.9 cad 3960000

Diametro 10".

18.1.210.10 cad 4750000

Diametro 12".

18.1.220.0

Valvola a galleggiante PN 16 Ate.

Valvola di afflusso automatica, a galleggiante serie PN 16 Ate, in ghisa, con galleggiante in acciaio inox 18/8 e attacchi a flangia il tutto nel rispetto delle norme UNI 5007 - 79 e norme UNI 2223, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.220.1 cad 800000

Diametro 2".

18.1.220.2 cad 1000000

Diametro 2" 1/2.

18.1.220.3 cad 1250000

Diametro 3".

18.1.220.4 cad 1800000

Diametro 4".

18.1.220.5 cad 2400000

Diametro 5".

18.1.220.6 cad 2900000

Diametro 6".

18.1.220.7 cad 5700000

Diametro 8".

18.1.220.8 cad 7000000

Diametro 10".

18.1.220.9 cad 9000000 -

Diametro 12".

18.1.230.0

Valvola a galleggiante.

Valvola a galleggiante VR 170 completa, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.230.1 cad 153000

Diametro 3/4".

18.1.230.2 cad 176000

Diametro 1".

18.1.230.3 cad 265000

Diametro 1" 1/4.

18.1.230.4 cad 329000

Diametro 1" 1/2.

18.1.230.5 cad 379000

Diametro 2".

18.1.230.6 cad 634000

Diametro 2" 1/2.

18.1.240.0

Valvola a membrana

Valvola a membrana in ghisa flangiata, tipo DN 201, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.240.1 cad 1250000

Diametro mm 50.

18.1.240.2 cad 1310000

Diametro mm 65.

18.1.240.3 cad 1600000

Diametro mm 80.

18.1.240.4 cad 1950000

Diametro mm 100.

18.1.240.5 cad 3600000

Diametro mm 125.

18.1.240.6 cad 5000000

Diametro mm 150.

18.1.250.0

Valvola di ritegno a 16 Ate.

Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16 Ate., con flange di attacco, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.250.1 cad 146000

Diametro mm 50.

18.1.250.2 cad 204000

Diametro mm 65.

18.1.250.3 cad 225000

Diametro mm 80.

18.1.250.4 cad 325000

Diametro mm 100.

18.1.250.5 cad 400000

Diametro mm 125.

18.1.250.6 cad 540000

Diametro mm 150.

18.1.250.7 cad 1050000

Diametro mm 200.

18.1.250.8 cad 2150000

Diametro mm 250.

18.1.250.9 cad 3120000

Diametro mm 300.

18.1.260.0

Valvola di ritegno a 25 Ate.

Valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi", per pressioni di esercizio 25 Ate., con flange di attacco, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.260.1 cad 230000

Diametro mm 50.

18.1.260.2 cad 330000

Diametro mm 65.

18.1.260.3 cad 450000

Diametro mm 80.

18.1.260.4 cad 520000

Diametro mm 100.

18.1.260.5 cad 750000

Diametro mm 125.

18.1.260.6 cad 1100000

Diametro mm 150.

18.1.260.7 cad 1850000

Diametro mm 200.

18.1.260.8 cad 3400000

Diametro mm 250.

18.1.260.9 cad 5000000

Diametro mm 300.

18.1.270.0

Valvola a sfera.

Valvola a sfera con leva a passaggio totale, serie PN 30 Ate; per prese stradali eseguite in carica, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.270.1 cad. 33000

Diametro 1/2".

18.1.270.2 cad. 35000

Diametro 3/4".

18.1.270.3 cad. 40000

Diametro 1".

18.1.270.4 cad. 48000

Diametro 1" 1/4.

18.1.270.5 cad. 58000

Diametro 1" 1/2.

18.1.270.6 cad. 80000

Diametro 2".

18.1.270.7 cad. 125000

Diametro 2"1/2.

18.1.270.8 cad. 180000

Diametro 3".

18.1.280.0

Collare di presa per tubazioni in acciaio.

Collare di presa con sella in ghisa sferoidale, con resistenza meccanica a rottura superiore a Kg/mmq 45, guarnizione in gomma antinvecchiamento, con staffe in acciaio inox AISI 304, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.280.1 cad 15000

Diametro mm 30.

18.1.280.2 cad 18500

Diametro mm 40.

18.1.280.3 cad 22500

Diametro mm 50.

18.1.280.4 cad 25000

Diametro mm 60.

18.1.280.5 cad 26500

Diametro mm 70.

18.1.280.6 cad 29500

Diametro mm 80.

18.1.280.7 cad 30500

Diametro mm 90.

18.1.280.8 cad 36500

Diametro mm 100.

18.1.280.9 cad 42000

Diametro mm 125.

18.1.280.10 cad 45000

Diametro mm 150.

18.1.280.11 cad 60000

Diametro mm 200.

18.1.280.12 cad 78000

Diametro mm 225-250.

18.1.280.13 cad 88000

Diametro mm 300.

18.1.280.14 cad 120000

Diametro mm 350.

18.1.280.15 cad 128000

Diametro mm 400.

18.1.280.16 cad 150000

Diametro mm 450.

18.1.290.0

Collare di derivazione di tubazione in polietilene.

Collare di derivazione di tubazione in polietilene, con manicotto formato da due semicilindri di ghisa, unito da bullonatura in acciaio inox, con guarnizione realizzata con fogli di gomma antinvecchiamento, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.290.1 cad 38000

Diametro esterno mm 50.

18.1.290.2 cad 45000

Diametro esterno mm 63.

18.1.290.3 cad 52000

Diametro esterno mm 75.

18.1.290.4 cad 58000

Diametro esterno mm 90.

18.1.290.5 cad 66000

Diametro esterno mm 110.

18.1.290.6 cad 77000

Diametro esterno mm 125.

18.1.290.7 cad 85000

Diametro esterno mm 140.

18.1.290.8 cad 92000

Diametro esterno mm 160.

18.1.290.9 cad 114000

Diametro esterno mm 180.

18.1.291.0

Collari distanziatori.

Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte contenute entro tubi di protezione a norma di legge, costituiti da elementi accoppiabili ad incastro in PEAD secondo le DIN 53455, 53457 e 53481.

E’ compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.291.1 cad 3700

Per tubazioni DN 100.

18.1.291.2 cad 3700

Per tubazioni DN 125.

18.1.291.3 cad 4000

Per tubazioni DN 150.

18.1.291.4 cad 4500

Per tubazioni DN 200.

18.1.300.0

Riduttore di pressione.

Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80x C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione massima a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

18.1.300.1 cad 70000

Diametro nominale mm 15.

18.1.300.2 cad 80000

Diametro nominale mm 21.

18.1.300.3 cad 95000

Diametro nominale mm 27.

18.1.300.4 cad 140000

Diametro nominale mm 32.

18.1.300.5 cad 240000

Diametro nominale mm 40.

18.1.300.6 cad 270000

Diametro nominale mm 50.

18.1.310.0

Raccoglitore d'impurità.

Raccoglitore di impurità con filtro a Y, attacchi filettati, corpo e filtro in ottone, idoneo per liquidi da -30x C a +180x C, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.310.1 cad 23000

Diametro nominale mm 15.

18.1.310.2 cad 28000

Diametro nominale mm 20.

18.1.310.3 cad 38000

Diametro nominale mm 25.

18.1.310.4 cad 52000

Diametro nominale mm 32.

18.1.310.5 cad 76000

Diametro nominale mm 40.

18.1.310.6 cad 100000

Diametro nominale mm 50.

18.1.320.0

Pezzi speciali.

Pezzi speciali in ghisa malleabile o acciaio, forniti e posti in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.320.1 kg 9800

In ghisa malleabile

18.1.320.2 kg 6200

In acciaio

18.1.330.0

Giunto in ghisa.

Giunto in ghisa a tre pezzi completo di anelli di gomma e bulloni, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.330.1 cad 17000

Diametro mm 50.

18.1.330.2 cad 19000

Diametro mm 60.

18.1.330.3 cad 23000

Diametro mm 80.

18.1.330.4 cad 37000

Diametro mm 100.

18.1.330.5 cad 48000

Diametro mm 125.

18.1.330.6 cad 59000

Diametro mm 150.

18.1.330.7 cad 64000

Diametro mm 175.

18.1.330.8 cad 82000

Diametro mm 200.

18.1.330.9 cad 120000

Diametro mm 250.

18.1.330.10 cad 155000

Diametro mm 300.

18.1.330.11 cad 235000

Diametro mm 350.

18.1.330.12 cad 275000

Diametro mm 400.

18.1.330.13 cad 330000

Diametro mm 450.

18.1.330.14 cad 450000

Diametro mm 500.

18.1.340.0

Rubinetto d'arresto in bronzo.

Rubinetto d'arresto in bronzo tipo pesante con volantino, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.340.1 cad 7500

Diametro 3/8".

18.1.340.2 cad 10000

Diametro 1/2".

18.1.340.3 cad 15000

Diametro 3/4".

18.1.340.4 cad 26000

Diametro 1".

18.1.340.5 cad 31000

Diametro 1" 1/4.

18.1.340.6 cad 37000

Diametro 1" 1/2.

18.1.340.7 cad 49000

Diametro mm 50.

18.1.350.0

Rubinetto di arresto a sfera.

Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.350.1 cad 8500

Diametro 3/8".

18.1.350.2 cad 12500

Diametro 1/2".

18.1.350.3 cad 17000

Diametro 3/4".

18.1.350.4 cad 26500

Diametro 1".

18.1.350.5 cad 31000

Diametro 1" 1/4.

18.1.350.6 cad. 36000

Diametro 1" 1/2.

18.1.350.7 cad 59000

Diametro 2".

18.1.350.8 cad 120000

Diametro 2" 1/2.

18.1.350.9 cad 160000

Diametro 3".

18.1.350.10 cad 275000

Diametro 4".

18.1.360.0

Rubinetto per idranti.

Rubinetto per idranti da innaffiamento, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.360.1 cad 8600

Diametro 3/8".

18.1.360.2 cad 12000

Diametro 1/2".

18.1.360.3 cad 17500

Diametro 3/4".

18.1.370.0

Rubinetto curvo a sfera.

Rubinetto curvo a sfera, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.370.1 cad 7900

Diametro 3/8".

18.1.370.2 cad 11000

Diametro 1/2".

18.1.370.3 cad 14800

Diametro 3/4".

18.1.380.0

Rubinetto a sfera con portagomma.

Rubinetto curvo a sfera con portagomma, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.380.1 cad 8800

Diametro 3/8".

18.1.380.2 cad 12400

Diametro 1/2".

18.1.380.3 cad 17000

Diametro 3/4".

18.1.390 cad. 7100

Tubo protettore.

Tubo protettore per prese, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.400 cad. 18000

Chiusino in ghisa per prese.

Chiusino in ghisa per prese del peso di circa Kg 5, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.410.0

Presa stradale.

Presa stradale completa di chiusino in ghisa, tubo protettore, poggiante su mattoni cementati, collare fino a mm 100 e rubinetto, il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.1.410.1 cad 88000

Diametro 1/2".

18.1.410.2 cad 95000

Diametro 3/4".

18.1.410.3 cad 99000

Diametro 1".

18.1.410.4 cad 110000

Diametro 1" 1/4.

18.1.410.5 cad 121000

Diametro 1" 1/2.

18.1.410.6 cad 143000

Diametro 2".

18.1.410.7 cad 198000

Diametro 2" 1/2.

18.1.410.8 cad 250000

Diametro 3".

18.1.420.0

Allaccio presa di utenza acquedotto.

Allaccio di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametro sino a 2" nominale; chiusino in ghisa; tubo protettore; i necessari pezzi speciali in ghisa malleabile. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con sabbia di fiume lavata; il rinterro con lo stesso materiale di risulta se idoneo; il pezzo speciale in acciaio od in polipropilene di derivazione dalla tubazione principale; i ripristini stradali di qualsiasi natura; l'installazione del contatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m. 10,00.

18.1.420.1 cad 512000

Su sede stradale in macadam.

18.1.420.2 cad 562000

Su sede stradale in conglomerato bituminoso.

18.1.430.0

Allaccio presa di utenza oltre i m 10,00.

Allaccio per ogni metro in piu' rispetto ai primi m 10,00. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.430.1 cad 27000

Su sede stradale in macadam.

18.1.430.2 cad 33000

Su sede stradale in conglomerato bituminoso.

18.1.440 cad 95000

Allaccio di ogni contatore in piu'.

Allaccio eseguito per ogni contatore successivo al primo già installato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

18.1.450 cad 100000

Chiusino per sfiato.

Chiusino in ghisa per sfiato, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.460.0

Chiusino per saracinesca.

Chiusino per saracinesca in ghisa rifusa o sferoidale (UNI 4544), con carico di rottura maggiore a t 40, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.460.1 cad 40000

In ghisa del peso di Kg 8 circa.

18.1.460.2 cad 45000

In ghisa sferoidale del peso di Kg 6,5 circa.

18.1.470 cad 70000

Chiusino per idrante.

Chiusino in ghisa del peso di circa Kg 30 per idranti, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.480 cad 120000

Sfiato automatico.

Sfiato automatico tipo "COTRONE" PN 16 Ate., fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.490.0

Filtro di presa semplice.

Filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox e flangia di attacco, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.490.1 cad 88000

Diametro mm 50.

18.1.490.2 cad 130000

Diametro mm 65.

18.1.490.3 cad 155000

Diametro mm 80.

18.1.490.4 cad 200000

Diametro mm 100.

18.1.490.5 cad 290000

Diametro mm 125.

18.1.490.6 cad 410000

Diametro mm 150.

18.1.490.7 cad 650000

Diametro mm 200.

18.1.490.8 cad 1050000

Diametro mm 250.

18.1.500 cad 11000

Valvola di ritegno a molla.

Valvola di ritegno in bronzo a molla, verticale del diametro mm 15, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.510.0

Valvola di ritegno tipo "Europa".

Valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa", fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

18.1.510.1 cad 7000

Diametro 3/8".

18.1.510.2 cad 9500

Diametro 1/2".

18.1.510.3 cad 14000

Diametro 3/4".

18.1.510.4 cad 19500

Diametro 1".

18.1.510.5 cad 27500

Diametro 1" 1/4.

18.1.510.6 cad 34000

Diametro 1" 1/2.

18.1.510.7 cad 51000

Diametro 2".

18.1.510.8 cad 86000

Diametro 2" 1/2.

18.1.510.9 cad 118000

Diametro 3".

18.1.510.10 cad 195000

Diametro 4".

18.1.520 cad 100000

Aeratore per serbatoi.

Aeratore per serbatoi, completo di cappellotto, rete di protezione in ottone, del diametro interno da mm 100 a mm 250, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.1.530.0

Giunto dielettrico.

Giunto dielettrico PN 16 con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70x C, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.1.530.1 cad 13000

Diametro 1".

18.1.530.2 cad 20000

Diametro 1" 1/4.

18.1.530.3 cad 25500

Diametro 1" 1/2.

18.1.530.4 cad 35000

Diametro 2".

18.1.530.5 cad 78000

Diametro 2" 1/2.

18.1.530.6 cad 113000

Diametro 3".

18.1.530.7 cad 168000

Diametro 4".

18.1.540.0

Impianto per contatore idrico.

Impianto per contatore idrico completo di:

- n. 2 rubinetti a sfera da 1/2 pollice;

- n. 1 valvola di ritegno in bronzo tipo "Europa" da 1/2 pollice;

- n. 2 raccordi per contatore;

- n. 1 sportello in ferro verniciato o termico.

Il tutto fornito e posto in opera.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la formazione della nicchia, sede del contatore.

18.1.540.1 cad 80000

Con sportello in ferro da cm 47x31.

18.1.540.2 cad 86000

Con sportello termico da cm 47x31.

18.2

Fognature

18.2.10.0

Tubo in cemento.

Tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; il massetto di fondazione dello spessore di cm 10, gettato su un magrone di pulizia, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco e la copertura di spessore minimo cm 10 eseguito con conglomerato di cemento dosato a Kg 300 tipo 325; la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera; le puntellature delle pareti scavate ove occorre. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

18.2.10.1 m 36000

Diametro interno di mm 200.

18.2.10.2 m 50000

Diametro interno di mm 300.

18.2.10.3 m 65000

Diametro interno di mm 400.

18.2.10.4 m 82000

Diametro interno di mm 500.

18.2.10.5 m 98000

Diametro interno di mm 600.

18.2.10.6 m 145000

Diametro interno di mm 800 e con massetto di fondazione di cm 15.

18.2.10.7 m 185000

Diametro interno di mm 1000 e con massetto di fondazione di cm 15.

18.2.20.0

Tubo in cemento autoportante.

Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento; il getto della platea in cls di cemento dosato a Kg 200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo le pendenze di progetto, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per uno spessore minimo dalla generatrice superiore del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

18.2.20.1 m 58000

Diametro interno di mm 300.

18.2.20.2 m 72000

Diametro interno di mm 400.

18.2.20.3 m 88000

Diametro interno di mm 500.

18.2.20.4 m 100000

Diametro interno di mm 600.

18.2.20.5 m 150000

Diametro interno di mm 800.

18.2.20.6 m 195000

Diametro interno di mm 1000.

18.2.20.7 m 260000

Diametro interno di mm 1200.

18.2.30.0

Elemento in cemento ovoidale autoportante.

Elemento prefabbricato a sezione ovoidale in cls pressovibrato, autoportante con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40/50 SHORE, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la sigillatura con malta cementizia del foro di sollevamento; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; il getto della platea in cls di cemento dosato a kg 200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo le pendenze di progetto, armato con maglia quadra 15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per uno spessore minimo dalla generatrice superiore del tubo di cm 15; tutte le prove di laboratorio sui materiali, le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

18.2.30.1 m 98000

Ovoidi delle dimensioni di mm 400x600.

18.2.30.2 m 120000

Ovoidi delle dimensioni di mm 500x750.

18.2.30.3 m 142000

Ovoidi delle dimensioni di mm 600x900.

18.2.30.4 m 180000

Ovoidi delle dimensioni di mm 700x1050.

18.2.30.5 m 210000

Ovoidi delle dimensioni di mm 800x1200.

18.2.30.6 m 249000

Ovoidi delle dimensioni di mm 900x1350.

18.2.30.7 m 316000

Ovoidi delle dimensioni di mm 1200x1800.

18.2.40.0

Coppette in gres ceramico.

Coppette in gres ceramico all'interno di tubi per fognature con sviluppo di 1/3 della circonferenza, in elementi della lunghezza di cm 50, fornite e poste in opera. E' compresa la malta cementizia a q.li 6 di cemento 325 e l'esecuzione del rivestimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.2.40.1 m 16500

Diametro interno mm 200.

18.2.40.2 m 26000

Diametro interno mm 300.

18.2.40.3 m 38000

Diametro interno mm 350.

18.2.40.4 m 46000

Diametro interno mm 400.

18.2.40.5 m 57000

Diametro interno mm 500.

18.2.40.6 m 79000

Diametro interno mm 600.

18.2.50.0

Tubo in fibrocemento.

Tubo in materiale composito di polimeri e cemento, per fognature interrate, conformi alle norme UNI EN 588-1-1997 con giunti a manicotto ed anelli elastomerici. Il tubo è fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi : la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20, ed il relativo aggottamento; i manicotti; tutte le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicati nella premessa del presente capitolo.

18.2.50.1 m 56000

Diametro interno mm 200, classe 120 KN/mq.

18.2.50.2 m 69000

Diametro interno mm 250, classe 90 KN/mq.

18.2.50.3 m 74000

Diametro interno mm 250, classe 120 KN/mq.

18.2.50.4 m 88000

Diametro interno mm 300, classe 90 KN/mq.

18.2.50.5 m 95000

Diametro interno mm 300, classe 120 KN/mq.

18.2.50.6 m 105000

Diametro interno mm 350, classe 90 KN/mq.

18.2.50.7 m 115000

Diametro interno mm 350, classe 120 KN/mq.

18.2.50.8 m 128000

Diametro interno mm 400, classe 90 KN/mq.

18.2.50.9 m 138000

Diametro interno mm 400, classe 120 KN/mq.

18.2.50.10 m 153000

Diametro interno mm 450, classe 90 KN/mq.

18.2.50.11 m 168000

Diametro interno mm 450, classe 120 KN/mq.

18.2.50.12 m 181000

Diametro interno mm 500, classe 90 KN/mq.

18.2.50.13 m 203000

Diametro interno mm 500, classe 120 KN/mq.

18.2.50.14 m 253000

Diametro interno mm 600, classe 60 KN/mq.

18.2.50.15 m 260000

Diametro interno mm 600, classe 90 KN/mq.

18.2.50.16 m 298000

Diametro interno mm 600, classe 120 KN/mq.

18.2.50.17 m 344000

Diametro interno mm 700, classe 60 KN/mq.

18.2.50.18 m 367000

Diametro interno mm 700, classe 90 KN/mq.

18.2.50.19 m 422000

Diametro interno mm 700, classe 120 KN/mq.

18.2.50.20 m 447000

Diametro interno mm 800, classe 60 KN/mq.

18.2.50.21 m 491000

Diametro interno mm 800, classe 90 KN/mq.

18.2.50.22 m 557000

Diametro interno mm 800, classe 120 KN/mq.

18.2.50.23 m 502000

Diametro interno mm 900, classe 60 KN/mq.

18.2.50.24 m 577000

Diametro interno mm 900, classe 90 KN/mq.

18.2.50.25 m 663000

Diametro interno mm 900, classe 120 KN/mq.

18.2.50.26 m 630000

Diametro interno mm 1000, classe 60 KN/mq.

18.2.50.27 m 720000

Diametro interno mm 1000, classe 90 KN/mq.

18.2.50.28 m 810000

Diametro interno mm 1000, classe 120 KN/mq.

18.2.60.0

Tubo in fibrocemento invetriato.

Tubo in materiale composito di polimeri e cemento, per fognature interrate, conformi alle norme UNI EN 588-1-1997 con giunti a manicotto ed anelli elastomerici, invetriato internamente ed esternamente con resine epossidiche speciali, atossiche, esenti da solventi ed ammine aromatiche in conformità alla Circolare n. 102 del Ministero della Sanità. Il tubo è fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20, ed il relativo aggottamento; i manicotti; tutte le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi : lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicati nella premessa del presente capitolo.

18.2.60.1 m 61000

Diametro interno mm 200, classe 120 KN/mq.

18.2.60.2 m 77000

Diametro interno mm 250, classe 90 KN/mq.

18.2.60.3 m 83000

Diametro interno mm 250, classe 120 KN/mq.

18.2.60.4 m 97000

Diametro interno mm 300, classe 90 KN/mq.

18.2.60.5 m 104000

Diametro interno mm 300, classe 120 KN/mq.

18.2.60.6 m 114000

Diametro interno mm 350, classe 90 KN/mq.

18.2.60.7 m 126000

Diametro interno mm 350, classe 120 KN/mq.

18.2.60.8 m 141000

Diametro interno mm 400, classe 90 KN/mq.

18.2.60.9 m 150000

Diametro interno mm 400, classe 120 KN/mq.

18.2.60.10 m 165000

Diametro interno mm 450, classe 90 KN/mq.

18.2.60.11 m 181000

Diametro interno mm 450, classe 120 KN/mq.

18.2.60.12 m 193000

Diametro interno mm 500, classe 90 KN/mq.

18.2.60.13 m 218000

Diametro interno mm 500, classe 120 KN/mq.

18.2.60.14 m 270000

Diametro interno mm 600, classe 60 KN/mq.

18.2.60.15 m 278000

Diametro interno mm 600, classe 90 KN/mq.

18.2.60.16 m 306000

Diametro interno mm 600, classe 120 KN/mq.

18.2.60.17 m 364000

Diametro interno mm 700, classe 60 KN/mq.

18.2.60.18 m 386000

Diametro interno mm 700, classe 90 KN/mq.

18.2.60.19 m 444000

Diametro interno mm 700, classe 120 KN/mq.

18.2.60.20 m 469000

Diametro interno mm 800, classe 60 KN/mq.

18.2.60.21 m 513000

Diametro interno mm 800, classe 90 KN/mq.

18.2.60.22 m 580000

Diametro interno mm 800, classe 120 KN/mq.

18.2.60.23 m 532000

Diametro interno mm 900, classe 60 KN/mq.

18.2.60.24 m 601000

Diametro interno mm 900, classe 90 KN/mq.

18.2.60.25 m 689000

Diametro interno mm 900, classe 120 KN/mq.

18.2.60.26 m 666000

Diametro interno mm 1000, classe 60 KN/mq.

18.2.60.27 m 747000

Diametro interno mm 1000, classe 90 KN/mq.

18.2.60.28 m 841000

Diametro interno mm 1000, classe 120 KN/mq.

18.2.70.0

Tubo in PVC 303/1.

Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7447/75, 7448/75, tipo 303/1 per traffico pesante, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.70.1 m 23000

Diametro esterno mm 200.

18.2.70.2 m 32500

Diametro esterno mm 250.

18.2.70.3 m 51000

Diametro esterno mm 315.

18.2.70.4 m 81000

Diametro esterno mm 400.

18.2.70.5 m 103000

Diametro esterno mm 500.

18.2.70.6 m 154000

Diametro esterno mm 630.

18.2.70.7 m 201000

Diametro esterno mm 710.

18.2.70.8 m 231000

Diametro esterno mm 800.

18.2.80.0

Tubo in PVC 303/2.

Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7447/75, 7448/75, tipo 303/2 per traffico medio leggero, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.80.1 m 21700

Diametro esterno mm 200.

18.2.80.2 m 29500

Diametro esterno mm 250.

18.2.80.3 m 45500

Diametro esterno mm 315.

18.2.80.4 m 59500

Diametro esterno mm 400.

18.2.80.5 m 86000

Diametro esterno mm 500.

18.2.80.6 m 131600

Diametro esterno mm 630.

18.2.80.7 m 170600

Diametro esterno mm 710.

18.2.80.8 m 212000

Diametro esterno mm 800.

18.2.90.0

Tubo in gres.

Tubo in gres ceramico conforme alle normative UNI EN 295, con giunto del tipo a bicchiere con guarnizione poliuretanica, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20, ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo.

18.2.90.1 m 50900

Diametro interno di mm 200 classe 160 KN/MQ.

18.2.90.2 m 63900

Diametro interno di mm 250 classe 160 KN/MQ.

18.2.90.3 m 82000

Diametro interno di mm 300 classe 160 KN/MQ.

18.2.90.4 m 101000

Diametro interno di mm 350 classe 120 KN/MQ.

18.2.90.5 m 121500

Diametro interno di mm 400 classe 120 KN/MQ.

18.2.90.6 m 173000

Diametro interno di mm 500 classe 120 KN/MQ.

18.2.90.7 m 242000

Diametro interno di mm 600 classe 95 KN/MQ.

18.2.90.8 m 353000

Diametro interno di mm 700 classe L.

18.2.90.9 m 462000

Diametro interno di mm 800 classe L.

18.2.100.0

Tubo in ghisa sferoidale per fognature.

Tubo in ghisa sferoidale centrifugata e ricotta spessore K = 7, conforme alla norma UNI EN 598/95 e ISO 2531, con giunti a manicotto e guarnizioni in elastomeri, rivestita all'interno con malta di cemento alluminoso centrifugata, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.100.1 m 91000

Diametro interno mm 200

18.2.100.2 m 117500

Diametro interno mm 250.

18.2.100.3 m 150000

Diametro interno mm 300.

18.2.100.4 m 189500

Diametro interno mm 350.

18.2.100.5 m 225000

Diametro interno mm 400.

18.2.100.6 m 260000

Diametro interno mm 450.

18.2.100.7 m 295000

Diametro interno mm 500.

18.2.100.8 m 357000

Diametro interno mm 600.

18.2.110 Kg 8500

Pezzi speciali in ghisa sferoidale.

Pezzi speciali in ghisa sferoidale rivestiti internamente ed esternamente con vernice epossidica, con giunti elastici automatici elastomeccanici a bulloni o a flange piane, forniti e posti in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

18.2.120.0

Tubo in polietilene per fognature.

Tubo in polietilene per fognature, condotte non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI 7613, tipo 303, con marchio di conformità IIP, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.120.1 m 30500

Diametro esterno da mm 200.

18.2.120.2 m 42500

Diametro esterno da mm 250.

18.2.120.3 m 66000

Diametro esterno da mm 315.

18.2.120.4 m 105000

Diametro esterno da mm 400.

18.2.120.5 m 150000

Diametro esterno da mm 500.

18.2.120.6 m 222000

Diametro esterno da mm 630.

18.2.120.7 m 268000

Diametro esterno da mm 710.

18.2.120.8 m 329000

Diametro esterno da mm 800.

18.2.120.9 m 410000

Diametro esterno da mm 900.

18.2.120.10 m 500000

Diametro esterno da mm 1000.

18.2.121.0

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete per fognature.

Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo progetto di norma CEN/TC 155 WI tipo B, classe di rigidità SN4 = 4 KN/mq, in barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e da anelli elastomerici, o mediante saldatura per polifusione di testa a mezzo di apposita attrezzatura, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.130.1 m 25000

Diametro esterno da mm 160.

18.2.130.2 m 27500

Diametro esterno da mm 200.

18.2.130.3 m 37500

Diametro esterno da mm 250.

18.2.130.4 m 59000

Diametro esterno da mm 315.

18.2.130.5 m 88000

Diametro esterno da mm 400.

18.2.130.6 m 137000

Diametro esterno da mm 500.

18.2.130.0

Tubo in PRFV (vetroresina).

Tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV conforme alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte in esercizio a gravità, aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/Mq con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppia tenuta, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime; i tagli; gli sfridi; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20, ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

18.2.130.1 m 62000

Diametro nominale mm 200.

18.2.130.2 m 79000

Diametro nominale mm 250.

18.2.130.3 m 97000

Diametro nominale mm 300.

18.2.130.4 m 125000

Diametro nominale mm 350.

18.2.130.5 m 146000

Diametro nominale mm 400.

18.2.130.6 m 177000

Diametro nominale mm 450.

18.2.130.7 m 197000

Diametro nominale mm 500.

18.2.130.8 m 271000

Diametro nominale mm 600.

18.2.130.9 m 329000

Diametro nominale mm 700.

18.2.130.10 m 397000

Diametro nominale mm 800.

18.2.130.11 m 474000

Diametro nominale mm 900.

18.2.130.12 m 580000

Diametro nominale mm 1000.

18.2.140 Kg 21000

Pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro.

Pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle stesse. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

18.3

Gasdotti

18.3.10.0

Tubazione in acciaio saldato longitudinalmente per metano.

Tubazione in acciaio saldato longitudinalmente per condotte di gas metano a bassa e media pressione, conforme alla circolare n. 56 del 16.5.64 Ministero degli Interni Direzione generale servizi antincendio e secondo le norme UNI/6363/68, con rivestimento esterno pesante, grezzo internamente, con giunto a bicchiere sferico o cilindrico con estremità lisce per saldature di testa, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura elettrica dei giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano con apposito apparecchio del rivestimento bituminoso della protezione esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni; tutte le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; la protezione catodica.

18.3.10.1 m 17500

Diametro esterno mm 60,3.

18.3.10.2 m 25500

Diametro esterno mm 88,9.

18.3.10.3 m 35000

Diametro esterno mm 114,3.

18.3.10.4 m 46000

Diametro esterno mm 139,7.

18.3.10.5 m 58000

Diametro esterno mm 168,3.

18.3.10.6 m 88000

Diametro esterno mm 219,1.

18.3.10.7 m 120000

Diametro esterno mm 273,0.

18.3.10.8 m 140000

Diametro esterno mm 323,9.

18.3.10.9 m 172000

Diametro esterno mm 355,6.

18.3.10.10 m 194000

Diametro esterno mm 406,4.

18.3.20.0

Allaccio presa di utenza metano.

Allaccio presa di utenza alla rete di metanizzazione mediante la fornitura e la posa in opera di tubazione in acciaio catramato o polietilene di diametri sino a 2" nominale. Sono compresi: il taglio della superficie stradale bitumata; lo scavo; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; il rinterro con lo stesso materiale di risulta, se idoneo, o con misto granulato stabilizzato; i ripristini stradali di qualsiasi natura; il giunto dielettrico; il pezzo speciale Y; l'installazione del contatore e del relativo rubinetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante, per una lunghezza fino a m 10,00.

18.3.20.1 cad 450000

Con sede stradale in macadam.

18.3.20.2 cad 490000

Con sede stradale in conglomerato bituminoso.

18.3.30.0

Allaccio di presa utenza metano per ogni metro in piu'.

Allaccio per ogni metro in piu' rispetto ai primi m 10,00, con tutti gli oneri previsti per l'allaccio della presa di utenza metano. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

18.3.30.1 cad 27000

Con sede stradale in macadam.

18.3.30.2 cad 33000

Con sede stradale in conglomerato bituminoso.

18.3.40 cad 95000

Allaccio di presa di utenza per ogni contatore successivo al primo.

Allaccio per la posa in opera di ogni contatore successivo al primo già installato per l'allaccio presa di utenza alla rete di metanizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.50.0

Tubazione in acciaio zincato per metano.

Tubazione in acciaio zincato, serie media UNI 3824 per allacciamenti aerei, giunzione a vite e manicotto, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'eventuale taglio delle tubazioni; la sistemazione delle filettature dei tubi; le prove di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

18.3.50.1 m 20000

Diametro 1".

18.3.50.2 m 24500

Diametro 1" 1/4.

18.3.50.3 m 27000

Diametro 1" 1/2.

18.3.50.4 m 36000

Diametro 2".

18.3.50.5 m 44000

Diametro 2" 1/2.

18.3.50.6 m 58000

Diametro 3".

18.3.50.7 m 83000

Diametro 4".

18.3.60.0

Giunto dielettrico.

Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70x C, con un estremità filettata e l'altra per saldatura di testa PN 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.60.1 cad 13000

Diametro 1".

18.3.60.2 cad 20000

Diametro 1" 1/4.

18.3.60.3 cad 25500

Diametro 1" 1/2.

18.3.60.4 cad 35000

Diametro 2".

18.3.60.5 cad 78000

Diametro 2" 1/2.

18.3.60.6 cad 113000

Diametro 3".

18.3.60.7 cad 168000

Diametro 4".

18.3.70.0

Rubinetto di intercettazione in ottone.

Rubinetto di intercettazione, in ottone, tipo a maschio per allacciamenti alla rete di bassa pressione, fuori terra alla base della colonna montante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.70.1 cad 17000

Diametro 1".

18.3.70.2 cad 22800

Diametro 1" 1/4.

18.3.70.3 cad 35400

Diametro 1" 1/2.

18.3.70.4 cad 46000

Diametro 2".

18.3.70.5 cad 91000

Diametro 2" 1/2.

18.3.80.0

Rubinetto a sfera per contatore gas, in bronzo/ottone.

Rubinetto a sfera per contatore gas, passaggio totale in bronzo/ottone, filettato, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.80.1 cad 12200

Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

18.3.80.2 cad 31100

Per contatore gas G16 (becchi 50).

18.3.80.3 cad 44000

Per contatore gas G25 (becchi 100).

18.3.90.0

Cannotto filettato.

Cannotto filettato per contatore gas, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.90.1 cad 1500

Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

18.3.90.2 cad 3400

Per contatore gas G16 (becchi 50).

18.3.90.3 cad 3800

Per contatore gas G25 (becchi 100).

18.3.100.0

Girello per cannotto.

Sirello per cannotto contatore gas, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.100.1 cad 1000

Per contatore gas G4/G6/G10 (becchi 10/20/30).

18.3.100.2 cad 2000

Per contatore gas G16 (becchi 50).

18.3.100.3 cad 2800

Per contatore gas G25 (becchi 100).

18.3.110.0

Giunti elastici.

Giunti elastici per smontaggio, forniti e posti in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.110.1 cad 180000

Diametro nominale mm 80.

18.3.110.2 cad 200000

Diametro nominale mm 100.

18.3.110.3 cad 255000

Diametro nominale mm 150.

18.3.120.0

Valvola di intercettazione a farfalla.

Valvola di intercettazione a farfalla PN16 tipo "WAFER", con comando manuale a leva, corpo in acciaio, fornita e posta in opera. Sono compresi: le controflange; i bulloni; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.120.1 cad 350000

Diametro nominale mm 80.

18.3.120.2 cad 400000

Diametro nominale mm 100.

18.3.120.3 cad 520000

Diametro nominale mm 125.

18.3.120.4 cad 650000

Diametro nominale mm 150.

18.3.120.5 cad 1000000

Diametro nominale mm 200.

18.3.120.6 cad 1500000

Diametro nominale mm 250.

18.3.130.0

Rubinetto in acciaio al carbonio.

Rubinetto a sede sferica, con giunzioni a flange, passaggio integrale, corpo a sfera in acciaio al carbonio, sede di tenuta e guarnizioni con anelli P.T.F.E. testa a quadro per comando con asta, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.130.1 cad 155000

Diametro nominale 1".

18.3.130.2 cad 178000

Diametro nominale 1" 1/4.

18.3.130.3 cad 235000

Diametro nominale 1" 1/2.

18.3.130.4 cad 280000

Diametro nominale 2".

18.3.130.5 cad 290000

Diametro nominale 2" 1/2.

18.3.140.0

Compensatore di dilatazione.

Compensatore di dilatazione a soffietto mono plurilamellari in acciaio inox AISI 321, attacchi a saldare in acciaio al carbonio PN 10/16, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.140.1 cad 324000

Diametro nominale mm 80.

18.3.140.2 cad 378000

Diametro nominale mm 100.

18.3.140.3 cad 491000

Diametro nominale mm 150.

18.3.140.4 cad 729000

Diametro nominale mm 200.

18.3.140.5 cad 883000

Diametro nominale mm 250.

18.3.150.0

Valvola in acciaio a sfera.

Valvola in acciaio a sfera, PN16 - ANSI 150 - a passaggio tipo "Venturi", da interrare con attacchi a tasca da saldare; completa di colonna per ciascuno dei diametri sotto indicati, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.150.1 cad 260000

Diametro nominale 1".

18.3.150.2 cad 270000

Diametro nominale 1" 1/4.

18.3.150.3 cad 290000

Diametro nominale 1" 1/2.

18.3.150.4 cad 340000

Diametro nominale 2".

18.3.150.5 cad 360000

Diametro nominale 2" 1/2.

18.3.150.6 cad 400000

Diametro nominale 3".

18.3.150.7 cad 532000

Diametro nominale 4".

18.3.150.8 cad 796000

Diametro nominale 5".

18.3.150.9 cad 1300000

Diametro nominale 6".

18.3.150.10 cad 1800000

Diametro nominale 8".

18.3.150.11 cad 2700000

Diametro nominale 10".

18.3.160.0

Valvola in acciaio a sfera a passaggio totale.

Valvola in acciaio a sfera, PN16 - ANSI 150 - a passaggio totale, da interrare con attacchi a tasca da saldare; completa di colonna per ciascuno dei diametri sotto indicati, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.160.1 cad 270000

Diametro nominale 1".

18.3.160.2 cad 290000

Diametro nominale 1" 1/4.

18.3.160.3 cad 340000

Diametro nominale 1" 1/2.

18.3.160.4 cad 360000

Diametro nominale 2".

18.3.160.5 cad 440000

Diametro nominale 2" 1/2.

18.3.160.6 cad 500000

Diametro nominale 3".

18.3.160.7 cad 730000

Diametro nominale 4".

18.3.160.8 cad 1250000

Diametro nominale 5".

18.3.160.9 cad 1650000

Diametro nominale 6".

18.3.160.10 cad 2400000

Diametro nominale 8".

18.3.170.0

Valvola a sfera per gas.

Valvola di intercettazione a sfera a passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in TEFLON per la sede ed in OR - PERBUNAN per perno di comando, idonea per aria e gas da -20x C e +100x C, costruita secondo norme DIN, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.3.170.1 cad 20900

Diametro nominale 1" - PN 4.

18.3.170.2 cad 28800

Diametro nominale 1" 1/4 - PN 4.

18.3.170.3 cad 37500

Diametro nominale 1" 1/2 - PN 4.

18.3.170.4 cad 57000

Diametro nominale 2" - PN 4.

18.3.170.5 cad 192000

Diametro nominale 2" 1/2 - PN 4.

18.3.170.6 cad 263000

Diametro nominale 3" - PN 4.

18.3.170.7 cad 427000

Diametro nominale 4" - PN 4.

18.3.171.0

Tappo in materiale imputrescibile.

Fornitura e posa in opera di tappo in materiale imputrescibile, idoneo anello elastomerico, in opera a perfetta tenuta tra il tubo di trasporto ed il tubo guaina, compreso il rivestimento di protezione eseguito con fascia autoamalgamante in PE. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.3.171.1 cad 75000

Per corona risultante tra DN 100 e DN 200.

18.3.171.2 cad 80000

Per corona risultante tra DN 125 e DN 200.

18.3.171.3 cad 85000

Per corona risultante tra DN 150 e DN 250.

18.3.171.4 cad 110000

Per corona risultante tra DN 200 e DN 300.

18.3.172 cad 130000

Terminale di sfiato.

Fornitura e posa di terminale di sfiato per intercapedini di tubo guaina o pozzetto, costituito da tubazione in acciaio di cui m 1,00 interrato e m 2,50 fuori terra, rivestimento tipo “pesante”. Sono compresi: lo scavo ed il blocchetto in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 40x40x60 a sostegno del tubo; il cappuccio tagliafiamma estraibile; la presa con tappo per segnalazione gas e umidità; due mani di smalto per esterni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.3.173 cad 90000

Tubazione spurgo condensa.

Fornitura e posa di tubazione di spurgo della condensa della guaina, completa di barilotto e pescante da 1”, con chiusino in ghisa carrabile fornito dall’ente appaltante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.3.180.0

Tubazione in polietilene per gas "S5".

Tubazione in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotta secondo UNI 7614 - 76 tipo 316, dotata di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le giunzione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro.

18.3.180.1 m 1800

Diametro esterno x spessore = mm 20 x 3,0.

18.3.180.2 m 2300

Diametro esterno x spessore = mm 25 x 3,0.

18.3.180.3 m 3200

Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.

18.3.180.4 m 4800

Diametro esterno x spessore = mm 40 x 3,7.

18.3.180.5 m 7200

Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,6.

18.3.180.6 m 10500

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 5,8.

18.3.180.7 m 14400

Diametro esterno x spessore = mm 75 x 6,9.

18.3.180.8 m 19700

Diametro esterno x spessore = mm 90 x 8,2.

18.3.180.9 m 27700

Diametro esterno x spessore = mm 110 x 10,0.

18.3.180.10 m 35200

Diametro esterno x spessore = mm 125 x 11,4.

18.3.180.11 m 43000

Diametro esterno x spessore = mm 140 x 12,8.

18.3.180.12 m 55000

Diametro esterno x spessore = mm 160 x 14,6.

18.3.180.13 m 68000

Diametro esterno x spessore = mm 180 x 16,4.

18.3.180.14 m 83000

Diametro esterno x spessore = mm 200 x 18,2.

18.4

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

18.4.10.0

Pozzetto di raccordo.

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.4.10.1 cad 78000

Dimensioni interne cm 40x40x40.

18.4.10.2 cad 86000

Dimensioni interne cm 40x40x50.

18.4.10.3 cad 100000

Dimensioni interne cm 50x50x60.

18.4.20.0

Pozzetto di raccordo diaframmato.

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.4.20.1 cad 86000

Dimensioni interne cm 40x40x40.

18.4.20.2 cad 94000

Dimensioni interne cm 40x40x50.

18.4.20.3 cad 109000

Dimensioni interne cm 50x50x60.

18.4.30.0

Prolunghe per pozzetti di raccordo.

Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.4.30.1 cad 25000

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40.

18.4.30.2 cad 31000

Dimensioni interne cm 40x40x50.

18.4.30.3 cad 36000

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.

18.4.40.0

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa.

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

E' esclusa la caditoia in ghisa.

18.4.40.1 cad 132000

Dimensioni interne cm 40x40.

18.4.40.2 cad 158000

Dimensioni interne cm 50x50.

18.4.40.3 cad 178000

Dimensioni interne cm 60x60.

18.4.40.4 cad 197000

Dimensioni interne cm 70x70.

18.4.40.5 cad 224000

Dimensioni interne cm 80x80.

18.4.50.0

Pozzetto con coperchio o caditoia in calcestruzzo.

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.4.50.1 cad 146000

Dimensioni interne cm 40x40.

18.4.50.2 cad 178000

Dimensioni interne cm 50x50.

18.4.50.3 cad 197000

Dimensioni interne cm 60x60.

18.4.50.4 cad 224000

Dimensioni interne cm 70x70.

18.4.50.5 cad 244000

Dimensioni interne cm 80x80.

18.4.60.0

Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100.

Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5.

18.4.60.1 dm 6200

Delle dimensioni interne di cm 40x40.

18.4.60.2 dm 6500

Delle dimensioni interne di cm 50x50.

18.4.60.3 dm 9800

Delle dimensioni interne di cm 60x60.

18.4.60.4 dm 12000

Delle dimensioni interne di cm 70x70.

18.4.60.5 dm 14000

Delle dimensioni interne di cm 80x80.

18.4.70.0

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo.

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, per acquedotti, fognature, gas, canalizzazioni ENEL o TELECOM, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o piu’ teste, intonacati internamente a superficie fratazzata, o in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo di cm 25, ovvero la realizzazione della base del pozzetto per fondo drenante; il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Sono esclusi: il chiusino in ghisa; le tubazioni del fondo a garantire la continuità delle condotte adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante condotta.

Misurato vuoto per pieno.

18.4.70.1 cad 270000

Pozzetto con fondo drenante

18.4.70.2 cad 280000

Pozzetto con fondo chiuso

18.4.80 cad 3000000

Pozzetto di lavaggio, ispezione e raccordo.

Pozzetto di lavaggio, ispezione e raccordo in cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc, completo di pezzi speciali, fornito e posto in opera. Il pozzetto di lavaggio avrà le dimensioni interne di cm 150x120 e un'altezza di cm 160, il pozzetto di ispezione e di raccordo avrà le dimensioni minime di cm 150x120 per un'altezza fino a cm 250 circa, costituito da platea in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 20, pareti verticali dello spessore di cm 15, la parete divisoria tra i due pozzetti di cm 10, ove verrà praticata una piccola apertura di comunicazione, in calcestruzzo come sopra e armata con tondino di ferro mm 6-8 in ragione di kg 10 al mq; soletta in calcestruzzo di cemento armato calcolato per sopportare un sovraccarico corrispondente ai carichi stradali. Apparecchiature di lavaggio con sifone contarino costituito da apparecchio a campana in ghisa o acciaio, con sotto istallato un sifone in ghisa o in acciaio del diametro di mm 100. Nel centro del coperchio sarà posto in opera un tubo di ottone con funzione di sfiatatoio. Sono inoltre compresi: il montaggio delle varie parti che compongono il contarino, affinche' risulti completo e funzionale; il rubinetto di allaccio alla conduttura di acqua; la disconnessione idraulica che verrà realizzata su indicazione della D.L.; la saracinesca di arresto in ottone a chiusura manuale; tutti i pezzi speciali; il rivestimento del fondo del pozzetto con mattonelle di gres; lo scavo, il rinfianco con materiale arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta; i giunti e i raccordi; l'impermeabilizzazione mediante vernici epossidiche. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

E' escluso il chiusino in ghisa.

18.4.90.0

Canalizzazione ENEL e SIP.

Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa CEI, di spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

18.4.90.1 m 8000

Diametro mm 100.

18.4.90.2 m 11500

Diametro mm 125.

18.4.90.3 m 14000

Diametro mm 160.

18.4.100 m 8000

Canalizzazione SIP.

Tubi guaina per canalizzazioni SIP, forniti dalla

società, delle dimensioni di mm 125, posti in opera. Sono compresi: l'onere per il carico e il trasporto in cantiere delle tubazioni; l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'innesto dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

18.4.110 mq 101000

Compenso pavimentazione in gres per pozzetti.

Compenso per rivestimento del fondo dei pozzetti di fognature eseguito con l'applicazione di piastrelle in gres ceramico antiacido da cm 24x12x1,7 su letto di malta cementizia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.120 cad 63000

Compenso per sfioro fognature.

Compenso per l'esecuzione di giunti, raccordi, e quanto altro necessario al fine di realizzare all'interno di un pozzetto di raccordo un sistema di sfioro delle acque in eccesso secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.130.0

Sistemazioni in quota di pozzetti.

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.130.1 cad 86000

Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

18.4.130.2 cad 115000

Per pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

18.4.130.3 cad 172000

Per pozzetti di dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

18.4.140 cad 34000

Sistemazione in quota di chiusino per prese acquedotto.

Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze idriche. E' compresa la rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.150 Kg 3000

Ghisa rifusa per chiusini e caditoie.

Chiusini in ghisa rifusa per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali, i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc. ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.4.160.0

Ghisa sferoidale per chiusini, caditoie e griglie.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.4.160.1 Kg 3800

Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.

18.4.160.2 Kg 4500

Chiusino con resistenza a rottura di t 25.

18.4.160.3 Kg 5500

Chiusino con resistenza a rottura di t 40.

18.4.160.4 Kg 6000

Chiusino con resistenza a rottura di t 60.

18.4.160.5 Kg 5000

Caditoia con resistenza a rottura di t 25.

18.4.160.6 Kg 6000

Caditoia con resistenza a rottura di t 40.

18.4.160.7 Kg 7000

Griglia concava o piana con resistenza a rottura di t 25.

18.4.160.8 Kg 8000

Griglia piana per canaletta con resistenza a rottura di t 40.

18.4.170 mc 37000

Stabilizzato.

3Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.180 mc 105000

Misto cementato.

3Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.4.190 mc 30000

Sabbia.

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Misurata in opera.

18.4.200.0

Ripristino piano viabile bitumato.

Ripristino del piano viabile mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Sono compresi: il materiale aggregante (pietrisco calcareo da cm 2-3), per lo spessore di cm 10; il trattamento generale di prima mano con emulsione bituminosa al 50% di bitume, previa pulitura del piano di posa, in ragione di Kg 3,00 per mc, mc 0,015 di graniglia calcarea di pezzatura di mm 7-12 e mc 0,015 di graniglia calcarea di pezzatura di mm 5-10; le successive rullature; il manto di usura formato con tappeto di conglomerato bituminoso costituito da miscele inerti, granulometria mm 1-10 e bitume solido tipo 180/200 di penetrazione, in ragione di Kg 90 al mc di conglomerato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.200.1 mq 16500

Per corpi di ripristino superiori a mq 20.

18.4.200.2 mq 25000

Per corpi di ripristino inferiori a mq 20.

18.4.210.0

Fossa Imhoff.

Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al mc dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.210.1 cad 2200000

Con capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.

18.4.210.2 cad 3080000

Con capacità di circa l 4500 per n. 20 utenti.

18.4.210.3 cad 4070000

Con capacità di circa l 6800 per n. 35 utenti.

18.4.210.4 cad 5500000

Con capacità di circa l 10500 per n. 60 utenti.

18.4.210.5 cad 7250000

Con capacità di circa l 16500 per n. 90 utenti.

18.4.220.0

Sportello termico in rame.

Sportello termico in rame. Fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.220.1 cad 95000

Dimensioni cm 50x35.

18.4.220.2 cad 138000

Dimensioni cm 100x35 e cm 60x50.

18.4.220.3 cad 235000

Dimensioni cm 100x60.

18.4.230.0

Sportello termico in lamiera zincata.

Sportello termico in lamiera zincata. Fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.4.230.1 cad 47000

Dimensioni cm 50x35.

18.4.230.2 cad 89000

Dimensioni cm 100x35.

18.4.230.3 cad 128000

Dimensioni cm 100x60.

18.4.240 m 650

Nastro localizzatore tubazioni.

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondità di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.5

Protezioni elettriche

18.5.10 m 1100

Controllo resistenza elettrica rivestimento isolante.

Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.5.20.0

Giunto dielettrico.

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.5.20.1 cad 240000

Diametro nominale mm 50.

18.5.20.2 cad 264000

Diametro nominale mm 65.

18.5.20.3 cad 286000

Diametro nominale mm 80.

18.5.20.4 cad 341000

Diametro nominale mm 100.

18.5.20.5 cad 385000

Diametro nominale mm 125.

18.5.20.6 cad 440000

Diametro nominale mm 150.

18.5.20.7 cad 550000

Diametro nominale mm 200.

18.5.20.8 cad 660000

Diametro nominale mm 250.

18.5.20.9 cad 770000

Diametro nominale mm 300.

18.5.30 m 440

Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte.

Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrate di allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterri; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente.

Per ogni metro di rete protetta.

18.5.40 cad. 3520000

Dispersione terra.

Dispersore di terra calcolato per la durata minima di anni 15 costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo minimo di Kg 200 per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante.

18.5.50 cad. 1870000

Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Volt.

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.60 cad. 2200000

Alimentatore catodico da 10 - 12 Ampere 60 - 70 Volt.

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.70 cad. 2400000

Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Volt.

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonche' di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.80 cad. 2000000

Alimentatore catodico con regolazione automatica da 5-6 Ampere 60-70 Volt.

Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.90 cad. 2300000

Alimentatore catodico con regolazione automatica da 10- 12 Ampere 60-70 Volt.

Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.100 cad. 2600000

Alimentatore catodico con regolazione automatica da 15 Ampere 60-70 Volt.

Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante.

18.5.110 cad. 1100000

Complesso di attivazione alimentatore catodico.

Complesso di attivazione alimentatore catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m 0,60 x 0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'intonaco in malta di cemento, n. 4 bulloni ancorati nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di collegamento al contatore dell'energia elettrica con cavo bipolare per linea c.a. protetto come richiesto dall'ENEL, della lunghezza massima di m 50, di messa a terra costituita da n. 3 o piu' puntali per realizzare una resistenza ohmica non superiore a 20 Ohm, interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato diametro 2", infissi nel terreno fino alla profondità di m 2,00 e collegati in sommità da un cavo elettrico, unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro diametro 1/2" compreso un chiusino in ghisa del peso di circa kg 5, ancorato al terreno con massello di calcestruzzo, sul puntale collegato all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al CU/CUSO costituito da una piastra di rame da mm 200 x 500 x 5 ricoperta di cristalli di solfato di rame ed annegati in un letto di bentonite impastata con soluzione satura di solfato di rame; i collegamenti dall'alimentatore al tubo gas, all'elettrodo ed alla messa a terra con cavo elettrico unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 10. protetto da tubo in PVC rinforzato; gli scavi; i rinterri; la demolizione e ripristino pavimentazione per la posa di tutti i cavi; i collegamenti elettrici; il basamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante.