Capitolo 6

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI

6.1	Intonaci.

6.2	Rivestimenti.

6.3	Pietre da taglio.

6.4	Pavimenti.

6.5	Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno e in cotto.

Capitolo 6

Intonaci, rivestimenti, pavimenti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni e integrazioni che assumono carattere prevalente.

INTONACI

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi cosi’ compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresi’ le zone non pavimentate, purchè di superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono compresi nelle misurazioni.

I materiali per i rivestimenti (6.2), per le pietre da taglio (6.3) e per i pavimenti (6.4) si intendono riferiti a qualità di prima scelta. La qualità dei marmi deve essere almeno di categoria C.

6.1 Intonaci

6.1.10 mq 8200 -

Sbruffatura di superfici interne con malta comune o bastarda.

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.20 mq 8800 -

Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento.

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.30 mq 9300 -

Sbruffatura di pareti esterne con malta comune o bastarda.

Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.40 mq 9900 -

Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento.

3Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.50.0

Intonaco grezzo eseguito all'interno.

Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.50.1 mq 22000 -

Con malta comune o bastarda.

6.1.50.2 mq 25000 -

Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

6.1.50.3 mq 22000 -

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

6.1.50.4 mq 23000 -

Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.

6.1.60.0

Intonaco grezzo eseguito all'esterno.

Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.60.1 mq 25000 -

Con malta comune o bastarda.

6.1.60.2 mq 29000 -

Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

6.1.60.3 mq 25000 -

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

6.1.60.4 mq 26000 -

Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.

6.1.70 mq 8800 -

Colletta di calce

Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.80 mq 7700

Colletta di malta di cemento.

Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.90.0

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.90.1 mq 32000

Eseguito all'interno.

6.1.90.2 mq 35000

Eseguito all'esterno.

6.1.100.0

Intonaco pronto premiscelato per interno.

Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.1.100.1 mq 24000

A base di cemento.

6.1.100.2 mq 25000

A base di grassello di calce.

6.1.110 mq 2200

Compenso all'intonaco di cemento.

Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per

interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

6.1.120 mq 36000

Intonaco di cemento retinato a due strati.

Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.1.130 mq 2200

Compenso all'intonaco di cemento retinato.

Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

6.1.140.0

Intonaco fonoassorbente.

Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, nè vermiculite, nè cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.1.140.1 mq 24000

Per spessore mm 6.

6.1.140.2 mq 35000

Per spessore mm 10.

6.1.140.3 mq 45000

Per spessore mm 13.

6.1.140.4 mq 2200

Per ogni mm in piu' oltre i 13 mm.

6.1.150 cad 6600 -

Paraspigoli.

Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di m 1,70, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia, forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2

Rivestimenti

6.2.10.0

Rivestimento in piastrelle bicottura.

Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.10.1 mq 86000

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

6.2.10.2 mq 73000

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.

6.2.10.3 mq 65000

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.

6.2.10.4 mq 82000

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40.

6.2.20.0

Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa.

Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la

suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i

pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.20.1 mq 56000

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

6.2.20.2 mq 49000

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

6.2.20.3 mq 46000

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.

6.2.20.4 mq 63000

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x37,5.

6.2.30.0

Rivestimento con listelli di cotto.

Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito.

6.2.30.1 mq 70000 -

Listelli con superficie liscia.

6.2.30.2 mq 76000 -

Listelli con superficie sabbiata.

6.2.40.0

Rivestimento con lastre in marmo.

Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.40.1 mq 131000 -

Di spessore di cm 2.

6.2.40.2 mq 141000 -

Di spessore di cm 3.

6.2.50 mq 22000 -

Compenso ai rivestimenti con lastre di marmo.

3Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a mq 0,10.

6.2.60.0

Rivestimento con lastre di pietra di Trani.

Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.60.1 mq 92000

Di spessore di cm 2.

6.2.60.2 mq 104000

Di spessore di cm 3.

6.2.70.0

Rivestimento con lastre di travertino.

3Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.70.1 mq 92000

Di spessore di cm 2.

6.2.70.2 mq 105000

Di spessore di cm 3.

6.2.70.3 mq 119000

Di spessore di cm 4.

6.2.80.0

Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina.

Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.80.1 mq 248000 -

Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.

6.2.80.2 mq 259000 -

Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.

6.2.80.3 mq 270000 -

Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.

6.2.80.4 mq 287000 -

Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.

6.2.90.0

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca.

Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.90.1 mq 69000 -

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

6.2.90.2 mq 57000 -

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

6.2.90.3 mq 56000 -

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.

6.2.90.4 mq 68000 -

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3.

6.2.100.0

Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato.

Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.100.1 mq 121000 -

Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30.

6.2.100.2 mq 98000 -

Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40.

6.2.100.3 mq 65000 -

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.

6.2.100.4 mq 69000 -

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.

6.2.110.0

Rivestimento con mattoncini di laterizio.

Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.110.1 mq 79000

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24.

6.2.110.2 mq 82000

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24.

6.2.120.0

Rivestimento con piastrelle di Klinker.

Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.2.120.1 mq 65000 -

Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti.

6.2.120.2 mq 71000 -

Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti.

6.3

Pietre da taglio

6.3.10.0

Lastre di marmo bianco comune apuano per mensole, pedate, etc.

Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.10.1 mq 152000 -

Di spessore cm 2.

6.3.10.2 mq 185000 -

Di spessore cm 3.

6.3.10.3 mq 218000 -

Di spessore cm 4.

6.3.20.0

Lastre di marmo bianco comune apuano per soglie di balconi, davanzali di finestre, etc.

Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.20.1 mq 196000 -

Di spessore cm 2.

6.3.20.2 mq 228000 -

Di spessore cm 3.

6.3.20.3 mq 261000 -

Di spessore cm 4.

6.3.30.0

Zoccoletto battiscopa di marmo bianco.

Zoccoletto battiscopa di marmo bianco fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco, la stuccatura, la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.30.1 m 15000 -

3Altezza cm 8 e spessore cm 1.

6.3.30.2 m 17000 -

3Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

6.3.40.0

Lastre di pietra di Trani per mensole, pedate, etc.

Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

6.3.40.1 mq 132000 -

Di spessore di cm 2.

6.3.40.2 mq 154000 -

Di spessore di cm 3.

6.3.40.3 mq 176000 -

Di spessore di cm 4.

6.3.50.0

Lastre di pietra di Trani per soglie di balconi e davanzali di finestre.

Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.50.1 mq 176000 -

Di spessore cm 2.

6.3.50.2 mq 198000 -

Di spessore cm 3.

6.3.50.3 mq 220000 -

Di spessore cm 4.

6.3.60.0

Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani.

Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.60.1 m 13000 -

Altezza cm 8 e spessore cm 1.

6.3.60.2 m 15000 -

Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

6.3.70.0

Lastre di travertino levigate per mensole, pedate, etc.

Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.70.1 mq 113000 -

Di spessore di cm 2.

6.3.70.2 mq 131000 -

Di spessore di cm 3.

6.3.70.3 mq 148000 -

Di spessore di cm 4.

6.3.70.4 mq 166000 -

Di spessore di cm 5.

6.3.80.0

Lastre di travertino levigate per soglie di balconi e davanzali di finestre.

Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.80.1 mq 173000 -

Di spessore cm 3.

6.3.80.2 mq 191000 -

Di spessore cm 4.

6.3.80.3 mq 208000 -

Di spessore cm 5.

6.3.90.0

Lastre di marmo-resina per mensole, pedate etc.

Lastre di marmo-resina, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compresa la smussatura in costa e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.3.90.1 mq 107000 -

Di spessore cm 2.

6.3.90.2 mq 123000 -

Di spessore cm 3.

6.3.90.3 mq 139000 -

Di spessore cm 4.

6.3.100.0

Lastre di pietra "serena" per mensole, pedate, etc.

Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.3.100.1 mq 143000 -

Spessore cm 2.

6.3.100.2 mq 154000 -

Spessore cm 3.

6.3.100.3 mq 176000 -

Spessore cm 4.

6.3.110.0

Lastre di pietra "serena" per soglie di balconi, davanzali di finestra etc.

Lastre di pietra "serena, levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o piu' battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.3.110.1 mq 187000 -

Spessore cm 2.

6.3.110.2 mq 198000 -

Spessore cm 3.

6.3.110.3 mq 221000 -

Spessore cm 4.

6.4

Pavimenti

6.4.10 mq 220000 -

Pavimento alla veneziana.

Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura è compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto è realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. È compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.20.0

Pavimento di marmette e marmettoni.

Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.20.1 mq 65000 -

Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5).

6.4.20.2 mq 70000 -

Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11).

6.4.20.3 mq 76000 -

Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20).

6.4.20.4 mq 97000 -

Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5).

6.4.30.0

Pavimento di scaglie di marmo.

Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.30.1 mq 104000 -

Dello spessore di mm 25-30.

6.4.30.2 mq 116000 -

Dello spessore di mm 31-40.

6.4.40.0

Pavimento in mosaico (palladiano).

Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq. 25 e i cmq. 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento necessaria compresa. Sono compresi: il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.40.1 mq 125000 -

Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30.

6.4.40.2 mq 130000 -

Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30.

6.4.50.0

Pavimento in lastre di marmo spessore cm 2.

Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.50.1 mq 152000 -

Nuvolato apuano.

6.4.50.2 mq 169000 -

Carrara.

6.4.50.3 mq 150000 -

Trani chiaro.

6.4.50.4 mq 153000 -

Botticino nuvolato e classico.

6.4.50.5 mq 156000 -

Chiampo paglierino perlato.

6.4.50.6 mq 154000 -

Trani scuro.

6.4.50.7 mq 170000 -

Perlato Tirreno royal e filetto rosso.

6.4.50.8 mq 286000 -

Aurisina chiara e fiorita.

6.4.50.9 mq 275000 -

Fior di pesco carnico extra.

6.4.50.10 mq 384000 -

3Marmo verde alpi.

6.4.50.11 mq 297000 -

3Marmo giallo di Siena.

6.4.50.12 mq 198000 -

Nero Piemonte.

6.4.50.13 mq 134000 -

Travertino chiaro romano.

6.4.50.14 mq 139000 -

Travertino scuro romano.

6.4.60.0

Pavimento in lastre (brecciati).

Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.60.1 mq 172000 -

Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa.

6.4.60.2 mq 178000 -

Breccia aurora oniciata.

6.4.60.3 mq 190000 -

Arabescato rosso o robico.

6.4.70.0

Pavimento in lastre di granito.

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.70.1 mq 200000 -

Serpentino Valmalenco.

6.4.70.2 mq 215000 -

Serizzo di Dubino.

6.4.701.3 mq 205000 -

Granito sardo grigio e rosa.

6.4.70.4 mq 225000 -

Granito bianco Montorfano.

6.4.70.5 mq 315000 -

Granito nero Brasile.

6.4.70.6 mq 280000 -

Granito nero Africa.

6.4.70.7 mq 290000 -

Rosso imperiale.

6.4.70.8 mq 345000 -

Labrador scuro o azzurro.

6.4.80 mq 120000 -

Pavimento a bollettonato.

Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.90 mq 22000 -

Compenso ai pavimenti a bollettonato.

Compenso ai pavimenti a bollettonato per esecuzione alla palladiana con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30.

6.4.100 mq 96000 -

Pavimentazione in marmoresina.

Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.110.0

Pavimento in piastrelle di gres.

Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per mc di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.110.1 mq 41000 -

Piastrelle di gres rosso a superficie liscia delle

dimensioni di cm 7,5x15.

6.4.110.2 mq 44000 -

Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata.

6.4.120.0

Pavimento in gres porcellanato.

Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.120.1 mq 53000 -

Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

6.4.120.2 mq 54000 -

Piastrelle per interni od esterni, opache delle dimensioni cm 20x30.

6.4.120.3 mq 57000 -

Piastrelle per interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30.

6.4.120.4 mq 110000 -

3Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.

6.4.120.5 mq 124000 -

3Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 40x40.

6.4.130.0

Pavimento in piastrelle monocottura.

Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. È compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.130.1 mq 56000 -

Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

6.4.130.2 mq 51000 -

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI - a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.

6.4.130.3 mq 55000 -

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

6.4.130.4 mq 59000 -

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

6.4.130.5 mq 69000 -

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

6.4.130.6 mq 50000 -

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - in tinta unita o a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.

6.4.130.7 mq 51000 -

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

6.4.130.8 mq 55000 -

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

6.4.130.9 mq 64000 -

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

6.4.140.0

Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare.

Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito.

Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura.

6.4.140.1 mq 71000 -

Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30.

6.4.140.2 mq 89000 -

Piastrelle da levigare da cm. 40x40.

6.4.140.3 m 95000 -

Regolini da cm. 27X4,5X4.

6.4.150.0

Pavimento in piastrelle di cotto.

Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito.

È escluso il massetto di sottofondo.

6.4.150.1 mq 64000 -

Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

6.4.150.2 mq 68000 -

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

6.4.150.3 mq 75000 -

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40.

6.4.150.4 mq 82000 -

Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

6.4.150.5 mq 122000 -

Piastrelle prelevigate da cm. 40x40.

6.4.150.6 m 95000 -

Regolini da cm. 27x4,5x4.

6.4.150.7 mq 157000 -

Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4.

6.4.160 mq 5400 -

Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti.

Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.4.170.0

Pavimento in piastrelle di Klinker.

Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.170.1 mq 62000 -

Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25.

6.4.170.2 mq 70000 -

Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5.

6.4.170.3 mq 78000 -

Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32.

6.4.170.4 mq 10000 -

Compenso per eventuale posa fugata e stilata.

6.4.180.0

Pavimentazione per esterni con lastre di cls e materiali lapidei in vista.

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.180.1 mq 49000 -

Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.

6.4.180.2 mq 65000 -

Ciottoli di fiume a colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20.

6.4.190 mq 70000 -

Pavimentazione del tipo galleggiante realizzata con lastre in cls da cm 60x60.

Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.200.0

Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate.

Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.200.1 mq 42000 -

Spessore mm 2.

6.4.200.2 mq 44000 -

Spessore mm 3.

6.4.210.0

Pavimento in moquette di fibra sintetica.

Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.210.1 mq 35000 -

Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 4- 4,5.

6.4.210.2 mq 49000 -

Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore mm 10. 6.4.210.3 mq 16000 -

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.

6.4.220.0

Pavimento in moquette di fibra naturale.

Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.220.1 mq 124000 -

In pura lana vergine.

6.4.220.2 mq 79000 -

In fibre naturali e ignifughe.

6.4.220.3 mq 16000 -

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.

6.4.230.0

Pavimento a listoni di legno.

Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di mm. 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.230.1 mq 193000 -

Afrormosia (Standard).

6.4.230.2 mq 165000 -

Afrormosia Zambia (I Scelta).

6.4.230.3 mq 228000 -

Panga-Panga (I Scelta).

6.4.230.4 mq 154000 -

Irokò (I Scelta).

6.4.230.5 mq 171000 -

Jatobà (I Scelta).

6.4.230.6 mq 217000 -

Noce Mutenie (I Scelta).

6.4.230.7 mq 226000 -

Rovere (I Scelta).

6.4.230.8 mq 202000 -

Rovere (Standard).

6.4.230.9 mq 202000 -

Sucupira Amarale (I Scelta).

6.4.230.10 mq 209000 -

Teak (Standard).

6.4.230.11 mq 149000 -

Doussiè Africa ( I Scelta).

6.4.230.12 mq 22000 -

Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1.

6.4.230.13 mq 27000 -

Predisposizione per la posa su magatelli - MODO 2.

6.4.240.0

Pavimento in listoncini di legno (parquet).

Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 14 e la larghezza è compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.240.1 mq 134000 -

Afrormosia (Standard).

6.4.240.2 mq 126000 -

Afrormosia Zambia (I Scelta).

6.4.240.3 mq 118000 -

Irokò (I Scelta)

6.4.240.4 mq 131000 -

Jatobà (I Scelta).

6.4.240.5 mq 151000 -

Noce Mutenie (I Scelta).

6.4.240.6 mq 148000 -

Rovere (I Scelta).

6.4.240.7 mq 136000 -

Rovere (Standard).

6.4.240.8 mq 141000 -

Sucupira Amarela (I Scelta).

6.4.240.9 mq 149000 -

Teak (Standard).

6.4.240.10 mq 133000 -

3Doussiè Africa ( I Scelta).

6.4.250.0

Pavimento a tavolette di legno (lamparquet).

Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 10 e la larghezza è compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.250.1 mq 105000 -

Afrormosia (Standard).

6.4.250.2 mq 94000 -

Afrormosia Zambia (I Scelta).

6.4.250.3 mq 98000 -

Ipè (I Scelta).

6.4.250.4 mq 87000 -

Iroko' (I Scelta).

6.4.250.5 mq 97000 -

Jatobà (I Scelta).

6.4.250.6 mq 114000 -

Noce Mutenie (I Scelta).

6.4.250.7 mq 99000 -

Panga-Panga (I Scelta).

6.4.250.8 mq 97000 -

Rovere (I Scelta).

6.4.250.9 mq 91000 -

Rovere (Standard).

6.4.250.10 mq 100000 -

Sucupira Amarela (I Scelta).

6.4.250.11 mq 100000 -

Teak (Standard).

6.4.250.12 mq 138000 -

Olivo (I Scelta).

6.4.250.13 mq 108000 -

Doussiè Africa (I Scelta).

6.4.260.0

Pavimento prefinito tipo "pronto parquet".

Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.4.260.1 mq 65000 -

A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia.

6.4.260.2 mq 54000 -

A mosaico, spessore mm 8, Rovere Paranà.

6.4.260.3 mq 56000 -

A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.

6.4.260.4 mq 54000 -

A mosaico, spessore mm 8, Iroko.

6.4.260.5 mq 65000 -

A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia.

6.4.260.6 mq 130000 -

In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia.

6.4.260.7 mq 118000 -

In listoncini, spessore mm 10, Iroko.

6.4.260.8 mq 140000 -

In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga.

6.4.260.9 mq 128000 -

In listoncini, spessore mm 10, Doussiè Asia.

6.4.270.0

Pavimento in quadrotti di legno mosaico.

Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore è di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.270.1 mq 67000 -

Afrormosia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

6.4.270.2 mq 66000 -

Afrormosia Zambia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

6.4.270.3 mq 63000 -

Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

6.4.270.4 mq 67000 -

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta).

6.4.270.5 mq 65000 -

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard).

6.4.270.6 mq 68000 -

Doussiè Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta).

6.4.280 mq 25000 -

Massetto di sottofondo di malta cementizia per pavimentazioni con collanti.

Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in opera ben battuto e livellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. È compreso ogni onere per dare l'opera finita.

6.4.290 mq 51000 -

Pavimento in gomma in teli.

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte e fissato con idonei collanti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.300 mq 46000 -

Pavimento in gomma in piastrelle.

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idoneo collante. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.310 mq 52000 -

Pavimento in gomma con piastrelle alveolate nella parte inferiore.

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compensato a parte, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.320.0

Pavimento in linoleum.

Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. È compreso ogni onere per dare l'opera finita.

6.4.320.1 mq 38000 -

Di spessore mm 2,5.

6.4.320.2 mq 41000 -

Di spessore mm 3,2.

6.4.330 mq 33000 -

Pavimento in vinile omogeneo nazionale.

Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.340 m 3800 -

Zoccolino battiscopa in vinile.

Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.350 m 8600 -

Zoccoletto battiscopa in legno di qualunque essenza.

Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8- 10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.360 mq 54000 -

Pavimentazione di rampe antiscivolo.

Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.370 mq 59000 -

Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato.

Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.380.0

Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo.

Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre

prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. È compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

6.4.380.1 mq 46000 -

Con la stuccatura dei giunti.

6.4.380.2 mq 43000 -

Ad opus incertum.

6.4.380.3 mq 48000 -

A lastre regolari, poste a filari.

6.4.390.0

Pavimento in piastrelle compresse di asfalto.

Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.390.1 mq 45000 -

Di spessore cm 2.

6.4.390.2 mq 48000 -

Di spessore cm 3.

6.4.390.3 mq 50000 -

Di spessore cm 4.

6.4.390.4 mq 52000 -

Di spessore cm 5.

6.4.400.0

Pavimento a getto finito a bocciarda.

Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.400.1 mq 50000 -

Di spessore cm 8.

6.4.400.2 mq 54000 -

Di spessore cm 10.

6.4.400.3 mq 58000 -

Di spessore cm 12.

6.4.410 mq 45000 -

Pavimento in pietrini di cemento ad alta resistenza.

Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.420.0

Pavimento modulare sopraelevato.

Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato è dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.420.1 mq 140000 -

Pannelli modulari in P.V.C..

6.4.420.2 mq 130000 -

Pannelli modulari in laminato plastico.

6.4.430.0

Battuta o listello per separazione di pavimenti.

Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.430.1 m 4400 -

Di zinco da mm 30x3.

6.4.430.2 m 7000 -

Di ottone da mm 25x3.

6.4.430.3 m 2300 -

Di plastica da mm 25x5.

6.4.430.4 m 2700 -

Di marmo da mm 20x10-15.

6.4.430.5 m 11800 -

Di ottone per fissaggio moquette, per porta.

6.4.440 mq 65000 -

Pavimento autolivellante con resine termoindurenti.

Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.450 mq 70000 -

Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche.

Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.460.0

Finitura di pavimento industriale.

Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.460.1 mq 12000 -

Per traffico leggero, spessore mm 3.

6.4.460.2 mq 15000 -

Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

6.4.460.3 mq 18000 -

Per traffico pesante, spessore mm 8.

6.4.470.0

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.

Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm  50;

- resistenza media a flessione;

- taglio non inferiore a N/mm 6,5;

- resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di  percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087.

Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

È escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

6.4.470.1 mq 37000 -

Spessore cm 4.

6.4.470.2 mq 41000 -

Spessore cm 6.

6.4.470.3 mq 51000 -

Spessore cm 8.

6.4.480.0

Pavimento in porfido.

Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

È escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

6.4.480.1 mq 65000 -

Posto ad opera incerta.

6.4.480.2 mq 86000 -

Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.

6.4.480.3 mq 97000 -

Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.

6.4.490 m 16000 -

Battiscopa in cotto.

Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

6.4.500 mq 227000 -

Formazione di soglie con pianelle di cotto.

Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.510 mq 80000 -

Pavimento autolivellante con resine epossidiche.

Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.4.520 cad 8600 -

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato.

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.4.530 cad 7600 -

Zoccolino battiscopa in monocottura.

Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.4.540 cad 8100 -

Zoccolino battiscopa in Klinker.

Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.5

Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno

e in cotto

6.5.10 mq 13000 -

Levigatura a pomice.

Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.20.0

Lucidatura a piombo.

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.20.1 mq 20000 -

Per pavimenti in travertino e graniglie.

6.5.20.2 mq 24000 -

Per pavimenti in marmo.

6.5.20.3 mq 35000 -

Per pavimenti in granito o pietra dura.

6.5.30 mq 8600 -

Lucidatura di pavimenti in legno.

Lucidatura di pavimenti in legno con cera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.40 mq 17000 -

Lucidatura di vecchi pavimenti in legno.

Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.50 mq 4400 -

Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno.

Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.60.0

Lavorazione con bocciarda meccanica.

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.60.1 mq 41000 -

Per marmi e travertini.

6.5.60.2 mq 54000 -

Per pietre dure (graniti, ecc.).

6.5.70.0

Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola.

Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.70.1 m 3800 -

Per pietre tenere e marmi.

6.5.70.2 m 4900 -

Per pietre dure (graniti, ecc.).

6.5.80.0

Bisellatura di lastre di pietra lucidate e lisciate a mola.

Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.80.1 m 4400 -

Per pietre tenere e marmi.

6.5.80.2 m 5500 -

Per pietre dure (graniti, ecc.).

6.5.90.0

Smusso degli spigoli di lastre in pietra, lisciate a mola.

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.90.1 m 3200 -

Per pietre tenere e marmi.

6.5.90.2 m 5400 -

Per pietre dure (graniti ecc.).

6.5.100.0

Smusso degli spigoli di lastre di pietra naturale, lisciate e lucidate.

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.100.1 m 4300 -

Per pietre tenere e marmi.

6.5.100.2 m 6500 -

Per pietre dure (graniti, ecc.).

6.5.110.0

Profilato angolare di alluminio.

Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.110.1 m 8000 -

Di lato mm 30.

6.5.110.2 m 8800 -

Di lato mm 40.

6.5.110.3 m 9500 -

Di lato mm 50.

6.5.110.4 m 10300 -

Di lato mm 60.

6.5.120 m 4900 -

Profilato angolare di resina sintetica.

Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.130 m 4900 -

Listello di plastica.

Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.140 mq 5900 -

Saldatura di pavimento in vinile omogeneo.

Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. È compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

6.5.150 mq 22000 -

Compenso per levigatura pavimenti in cotto.

Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto.

6.5.160 mq 13000 -

Compenso per la ceratura.

Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.

6.5.170.0

Massetto a presa rapida.

Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.5.170.1 mq 9000 -

Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.

6.5.170.2 mq 5500 -

Per ogni cm in piu' e fino a cm 4.

6.5.170.3 mq 23000 -

Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene.

6.5.170.4 mq 5500 -

Per ogni cm in piu' oltre i cm 4,1.

6.5.180.0

Pulitura e trattamento di pavimenti di cotto esistenti.

Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.5.180.1 mq 16000 -

Trattamento eseguito a mano.

6.5.180.2 mq 7600 -

Trattamento eseguito a macchina.

6.5.190.0

Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di cotto.

Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di cotto. Sono compresi: la raschiatura a mano o con idoneo utensile in modo da non danneggiare le piastrelle; l'acido o altro idoneo diluente; la spazzolatura, asportazione e rimozione dei materiali residui; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6.5.190.1 mq 18000 -

Esecuzione a mano.

6.5.190.2 mq 9700 -

Esecuzione a macchina.