Capitolo 5 -

SOLAI E COPERTURE

5.1	Solai.

5.2	Orditura di tetti in legno.

5.3	Manti di copertura.

Capitolo 5

Solai e coperture

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

SOLAI

La misurazione dei solai sarà effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l’appoggio o l’incastro sulle strutture stesse; si farà estrazione da fori inferiori a mq 1.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l’intonaco.

Il prezzo al mq dei solai si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

COPERTURE

Le coperture, in genere, sono computate a mq, misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal P.R.G. o dal P. di F. - d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo debbono essere aumentati del 10 per cento.

5.1 Solai

5.1.10.0

Solaio in latero cemento gettato in opera.

Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio di tralicci in armatura presagomati con base in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

5.1.10.1 mq 68000 -

Per luci nette fino a m 5,00.

5.1.10.2 mq 72000 -

Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

5.1.10.3 mq 79000 -

Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

5.1.10.4 mq 84000 -

Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

5.1.10.5 mq 88000 -

Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

5.1.20.0

Solaio in latero cemento con travetti precompressi.

Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

5.1.20.1 mq 60000 -

Per luci nette fino a m 5,00.

5.1.20.2 mq 64000 -

Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

5.1.20.3 mq 68000 -

Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

5.1.20.4 mq 72000 -

Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

5.1.20.5 mq 75000 -

Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

5.1.30.0

Solaio in latero cemento a pannelli prefabbricati preintonacati.

Solaio piano o inclinato a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato in pannelli prefabbricati preintonacati di cls armato e laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

5.1.30.1 mq 75000 -

Per luci nette fino a m 5,00.

5.1.30.2 mq 80000 -

Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

5.1.30.3 mq 84000 -

Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

5.1.30.4 mq 87000 -

Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

5.1.30.5 mq 91000 -

Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

5.1.40.0

Solaio a lastre in c.a. tralicciate alleggerite con polistirolo.

Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; la fornitura dei pannelli in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di completamento che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

5.1.40.1 mq 76000 -

Per luci nette fino a m 5,00.

5.1.40.2 mq 81000 -

Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

5.1.40.3 mq 85000 -

Per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

5.1.40.4 mq 88000 -

Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

5.1.40.5 mq 92000 -

Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

5.1.50.0

Solaio in lastre autoportanti tipo alveolare.

Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono compresi: la rasatura all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

5.1.50.1 mq 97000 -

Spessore da cm 18-22 (sovraccarico totale massimo 700 Kg/mq).

5.1.50.2 mq 111000 -

Spessore da cm 25-28 (sovraccarico totale massimo 600 Kg/mq).

5.1.50.3 mq 126000 -

Spessore da cm 31-35 (sovraccarico totale massimo 500 Kg/mq).

5.1.50.4 mq 140000 -

Spessore cm 38-40 (sovraccarico totale massimo 450 Kg/mq).

5.1.60 mq 3800 -

Compenso per variazione dei carichi su solai.

Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in piu'.

5.1.70 mq 3800 -

Riduzione per variazione di carichi su solai.

Riduzione per variazione in diminuzione dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in meno.

5.1.80 mq 27000 -

Solaio per controsoffitti.

Solaio per controsoffitti costituito da profilati di ferro a T (esclusa la fornitura del ferro che verrà compensata a parte) tavelle laterizie da cm 80-100 e soletta superiore in calcestruzzo magro da cm 2. Sono compresi: i tagli dei ferri e delle tavelle; la sagomatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.1.90 mq 110000 -

Solaio in tavellonato su muretti di mattoni.

Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 50 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso su una piccola fondazione, per la quale lo scavo è compensato a parte, delle dimensioni di cm 25x15 in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325. Sono compresi: il sovrastante massetto dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm. 6 di conglomerato cementizio a q.li 3,00 di cemento tipo 325 armato con rete elettrosaldata cm 20x20 di diametro minimo di mm 5; la relativa guaina di impermeabilizzazione in corrispondenza dei muricci; la realizzazione di appositi fori, in corrispondenza di ogni muretto per la necessaria aerazione con l'esterno. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.1.100 mq 77000 -

Formazione falde di tetto con muricci.

Formazione di falde di tetto realizzate con tavellonato su muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13), disposti ad interasse max di cm 120 controventati, in senso ortogonale, con muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13) disposti ad interasse max di m 3. È compreso l'onere per la sovrastante soletta in calcestruzzo di classe tra Rck 250 e Rck 350, dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm 6, armata con rete elettrosaldata cm 20x20 del diametro minimo di mm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.1.110.0

Solaio in legno.

Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavellonato o tavolame di almeno cm 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5. La soletta sarà collegata ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m 3,50 e per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mq. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.1.110.1 mq 195000 -

Orditura principale e secondaria in legno abete e tavellonato.

5.1.110.2 mq 253000 -

Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavellonato.

5.1.110.3 mq 207000 -

Orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, oppure pianellato nuovo.

5.1.110.4 mq 264000 -

Orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo.

5.1.120 mq 5500 -

Compenso per solai.

Compenso per solai posti ad altezza superiore a m 3,50 dal piano di appoggio, per ogni metro o frazione.

5.2

Orditura di tetti in legno

5.2.10.0

Piccola orditura in abete o castagno da cm 8x8 e correntini cm 3,5x3,5.

Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsigliese con morali di abete o castagno di prima scelta da cm 8x8 con testate smensolate o no, e correntini di stessa essenza da cm 3,5x3,5, fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.10.1 mq 34500 -

In legno di abete.

5.2.10.2 mq 46000 -

In legno di castagno.

5.2.20.0

Piccola orditura in legno.

3Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della piccola e media armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.20.1 mc 1950000 -

In legno di abete.

5.2.20.2 mc 2600000 -

In legno di castagno.

5.2.30.0

Grossa orditura di tetti.

Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque

lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi, etc. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; la spalmatura delle testate con idoneo protettivo; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.30.1 mc 1560000 -

In legno di abete.

5.2.30.2 mc 1950000 -

In legno di castagno.

5.2.40.0

Capriate in legno.

Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno

realizzate su disegno della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Sono compresi: lo sfrido; la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.; il calcolo per luci fino a m 12 poste ad un interasse massimo di m 4 l'una dall'altra; il montaggio a qualunque altezza; il trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e catramatura sugli appoggi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dette capriate non devono produrre spinte sulle murature.

5.2.40.1 mc 2100000 -

In legno di abete.

5.2.40.2 mc 2400000 -

In legno di castagno.

5.2.50 mq 16000 -

Spalmatura di idoneo prodotto impregnante.

Spalmatura di idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a due passate per la protezione di strutture lignee quali capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a qualunque altezza. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

5.2.60 cad 14000 -

Zampini in legno di recupero.

Zampini in legno di recupero, posati in opera. Sono compresi: il precedente smontaggio; l'adattamento; la pulitura; i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.70.0

Zampini in legno.

Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.70.1 cad 25000 -

Per sporto di gronda fino a cm 50.

5.2.70.2 cad 30000 -

Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75.

5.2.80.0

Orditura di tetti in legno lamellare.

3Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto protettivo, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.80.1 mc 2210000 -

Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

5.2.80.2 mc 3120000 -

Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

5.2.90 mc 1380000 -

Tavolame per appoggio di manto di copertura.

Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.100.0

Pianellato o tavellonato.

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura di malta per il fissaggio delle pianelle o dei tavelloni; le opere provvisionali, di protezione e di sostegno. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.2.100.1 mq 46000 -

3Realizzato con pianelle di recupero.

5.2.100.2 mq 25000 -

Realizzato con tavelloni.

5.3

Manti di copertura

5.3.10 mq 35000 -

Manto di copertura con tegole alla marsigliese.

Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.20 mq 37000 -

Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi.

3Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.30 mq 47000 -

Manto di copertura con tegol-coppo.

3Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del tipo tegola-coppo, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.40.0

Manto di copertura con coppi alla romana.

Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la suggellatura di questi e delle tegole che formano contorno alle falde con malta; i pezzi speciali occorrenti. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta idrica del manto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.40.1 mq 56000 -

Con coppi e sottocoppi.

5.3.40.2 mq 62000 -

Con coppi e sottocoppi anticati.

5.3.40.3 mq 50000 -

Con tegole e coppi.

5.3.40.4 mq 56000 -

Con tegole e coppi anticati.

5.3.50 mq 36000 -

Manto di copertura con tegole di cemento.

Manto di copertura del tetto con tegole piane o curve di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di colmo; la suggellatura con malta; la sistemazione all'estremità delle falde. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.51 mq 28.500

Manto di copertura con tegola canadese

Manto di copertura del tetto con tegole bituminose tipo “canadese standard”, delle dimensioni di cm 100x34 circa, rivestite con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, fornite e poste in opera. Le tegole possono essere provviste di pastiglie termoincollanti, le quali saranno attivate per l’incollaggio delle faldine. Sono compresi: la formazione e l’esecuzione dei colmi, delle converse e dei raccordi; l’incollaggio a fiamma su membrana bituminosa oppure fissate al supporto chiodabile con chiodi zincati a testa larga; tutti i materiali occorrenti per il fissaggio delle tegole. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

È esclusa l’eventuale fornitura della sottostante guaina bituminosa.

5.3.60.0

Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata.

Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. È compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.60.1 kg 6700 -

Lamiere con spessore di 6/10 mm.

5.3.60.2 kg 6000 -

Lamiere con spessore di 7/10 mm.

5.3.60.3 kg 5600 -

Lamiere con spessore di 8/10 mm.

5.3.60.4 kg 1000 -

Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.

5.3.70.0

Manto di copertura con ardesia.

Quadrelle di ardesia per copertura di tetti, cornicioni o similari, delle dimensioni di cm 40x40 e dello spessore di mm 5 circa, a doppia graffiatura, fornite e poste in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.70.1 mq 69000 -

Artificiale.

5.3.70.2 mq 84000 -

Naturale.

5.3.80 mq 95000 -

Manto di copertura in lastre di pietra.

Lastre di pietra a forma irregolare (lose) dello spessore di cm 2-3, fornite e poste in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.90.0

Gronda di zampini in legno o prefabbricati.

Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30, ancorati al cordolo di calcestruzzo o incassati nelle murature. Sono compresi: il sovrastante tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

È escluso il manto di copertura.

Misurato al filo esterno del muro perimetrale.

5.3.90.1 mq 260000 -

Con zampini in legno di pino nazionale.

5.3.90.2 mq 280000 -

Con zampini in legno di castagno.

5.3.90.3 mq 200000 -

Con zampini in calcestruzzo.

5.3.100 mc 73000 -

Ghiaietto di fiume per coperture.

Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 1,5-3,0, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5.3.110 mq 15000 -

Caldana in calcestruzzo armato.

Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. È compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.