Capitolo 8

OPERE DA LATTONIERE, TUBAZIONI DI SCARICO, TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE

8.1	Opere da lattoniere.

8.2	Tubazioni di scarico.

8.3	Tubazioni per esalazioni e canne fumarie.

Capitolo 8

Opere da lattoniere, tubazioni di scarico, tubazioni per esalazioni e canne fumarie

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

I pezzi speciali se non diversamente specificato sono compresi nel prezzo. Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni, la fornitura in opera di grappe, cravatte, etc.

8.1 Opere da lattoniere.

8.1.10.0

Pluviali in lamiera zincata.

Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.10.1 m 26000 -

Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.

8.1.10.2 m 28000 -

Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

8.1.10.3 m 27000 -

Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

8.1.10.4 m 29000 -

Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.

8.1.20.0

Canale di gronda in lamiera zincata.

Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.20.1 m 31000 -

Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

8.1.20.2 m 32000 -

Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

8.1.20.3 m 33000 -

Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

8.1.20.4 m 36000 -

Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.

8.1.30.0

Terminale di pluviale.

Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.30.1 m 36000 -

Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80.

8.1.30.2 m 39000 -

Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.

8.1.40.0

Pluviale in rame.

Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.40.1 m 36000 -

Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.

8.1.40.2 m 43000 -

Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.

8.1.40.3 m 41000 -

Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.

8.1.40.4 m 50000 -

Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

8.1.50.0

Canale di gronda in rame.

Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.50.1 m 47000 -

Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.

8.1.50.2 m 53000 -

Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

8.1.50.3 m 58000 -

Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.

8.1.50.4 m 65000 -

Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

8.1.60 Kg 5000 -

Lastre di piombo per protezione.

Lastre di piombo dello spessore minimo da mm 3, per protezione di cornici, etc, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sagomature; le saldature; il fissaggio alla muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.70 mq 56000 -

Converse in lamiera zincata.

Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.80.0

Terminale di pluviale in ghisa.

Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.80.1 cad 82000 -

Del diametro di mm 80.

8.1.80.2 cad 91000 -

Del diametro di mm 100.

8.1.90.0

Scossaline in acciaio zincato.

Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.90.1 mq 84000 -

Lamiere con spessore 6/10 mm.

8.1.90.2 mq 97000 -

Lamiere con spessore 8/10 mm.

8.1.100 mq 860 -

Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura.

Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.

8.1.110 Kg 11000 -

Bocchettoni di piombo.

Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.1.120 mq 126000 -

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame.

Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8.2

Tubazioni di scarico.

8.2.10.0

Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.10.1 m 19600 -

D x s = 32 x 3,0.

8.2.10.2 m 21800 -

D x s = 40 x 3,0.

8.2.10.3 m 24800 -

D x s = 50 x 3,0.

8.2.10.4 m 28000 -

D x s = 63 x 3,0.

8.2.10.5 m 30800 -

D x s = 75 x 3,0.

8.2.10.6 m 37200 -

D x s = 90 x 3,5.

8.2.10.7 m 46600 -

D x s = 110 x 4,3.

8.2.10.8 m 54500 -

D x s = 125 x 4,9.

8.2.10.9 m 81800 -

D x s = 160 x 6,2.

8.2.10.10 m 113100 -

D x s = 200 x 6,2.

8.2.10.11 m 161300 -

D x s = 250 x 7,8.

8.2.10.12 m 237400 -

D x s = 315 x 9,8.

8.2.20.0

Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.20.1 m 12200 -

D x s = 32 x 3,0.

8.2.20.2 m 14000 -

D x s = 40 x 3,0.

8.2.20.3 m 15500 -

D x s = 50 x 3,0.

8.2.20.4 m 17900 -

D x s = 63 x 3,0.

8.2.20.5 m 19700 -

D x s = 75 x 3,0.

8.2.20.6 m 23900 -

D x s = 90 x 3,5.

8.2.20.7 m 30600 -

D x s = 110 x 4,3.

8.2.20.8 m 36200 -

D x s = 125 x 4,9.

8.2.20.9 m 55200 -

D x s = 160 x 6,2.

8.2.20.10 m 78400 -

D x s = 200 x 6,2.

8.2.20.11 m 113100 -

D x s = 250 x 7,8.

8.2.20.12 m 168000 -

D x s = 315 x 9,8.

8.2.30.0

Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico.

Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq 3,5. Il costo e' valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.

8.2.30.1 m 20000 -

Diametro esterno tubo 32 mm.

8.2.30.2 m 23100 -

Diametro esterno tubo 40 mm.

8.2.30.3 m 28100 -

Diametro esterno tubo 50 mm.

8.2.30.4 m 30100 -

Diametro esterno tubo 63 mm.

8.2.30.5 m 35100 -

Diametro esterno tubo 75 mm.

8.2.30.6 m 38100 -

Diametro esterno tubo 90 mm.

8.2.30.7 m 47200 -

Diametro esterno tubo 110 mm.

8.2.30.8 m 50200 -

Diametro esterno tubo 125 mm.

8.2.30.9 m 70600 -

Diametro esterno tubo 160 mm.

8.2.30.10 m 82900 -

Diametro esterno tubo 200 mm.

8.2.30.11 m 100800 -

Diametro esterno tubo 250 mm.

8.2.30.12 m 119800 -

Diametro esterno tubo 315 mm.

8.2.30.13 mq 100800 -

Costo per mq di rivestimento.

8.2.40.0

Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Diametro x spessore: D x s (mm).

8.2.40.1 m 47700 -

D x s = 50 x 4,0.

8.2.40.2 m 51600 -

D x s = 70 x 4,5.

8.2.40.3 m 69400 -

D x s = 100 x 5,3.

8.2.40.4 m 88500 -

D x s = 125 x 5,3.

8.2.40.5 m 115400 -

D x s = 150 x 5,3.

8.2.50.0

Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.50.1 m 16600 -

D x s = 32 x 1,8.

8.2.50.2 m 17500 -

D x s = 40 x 1,8.

8.2.50.3 m 19800 -

D x s = 50 x 1,8.

8.2.50.4 m 23600 -

D x s = 75 x 1,9.

8.2.50.5 m 36700 -

D x s = 110 x 2,7.

8.2.50.6 m 55800 -

D x s = 125 x 3,1.

8.2.50.7 m 79500 -

D x s = 160 x 3,9.

8.2.60.0

Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne ai fabbricati.

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruiti a norma UNI 8319 - 8320. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.60.1 m 9900 -

D x s = 32 x 1,8.

8.2.60.2 m 10200 -

D x s = 40 x 1,8.

8.2.60.3 m 11500 -

D x s = 50 x 1,8.

8.2.60.4 m 14100 -

D x s = 75 x 1,9.

8.2.60.5 m 23300 -

D x s = 110 x 2,7.

8.2.60.6 m 38300 -

D x s = 125 x 3,1.

8.2.60.7 m 56000 -

D x s = 160 x 3,9.

8.2.70.0

Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.70.1 m 17800 -

D x s = 32 x 1,2.

8.2.70.2 m 19600 -

D x s = 40 x 1,2.

8.2.70.3 m 21800 -

D x s = 50 x 1,2.

8.2.70.4 m 24400 -

D x s = 63 x 1,3.

8.2.70.5 m 28300 -

D x s = 80 x 1,5.

8.2.70.6 m 33600 -

D x s = 100 x 1,7.

8.2.70.7 m 36300 -

D x s = 110 x 1,8.

8.2.70.8 m 41100 -

D x s = 125 x 2,0.

8.2.70.9 m 46000 -

D x s = 140 x 2,3.

8.2.70.10 m 53200 -

D x s = 160 x 2,6.

8.2.70.11 m 65000 -

D x s = 200 x 3,2.

8.2.70.12 m 85100 -

D x s = 250 x 4,0.

8.2.70.13 m 117600 -

D x s = 315 x 5,0.

8.2.70.14 m 160200 -

D x s = 400 x 6,0.

8.2.70.15 m 249800 -

D x s = 500 x 7,0.

8.2.80.0

Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate.

Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.80.1 m 11000 -

D x s = 32 x 1,2.

8.2.80.2 m 12300 -

D x s = 40 x 1,2.

8.2.80.3 m 13300 -

D x s = 50 x 1,2.

8.2.80.4 m 15300 -

D x s = 63 x 1,3.

8.2.80.5 m 17800 -

D x s = 80 x 1,5.

8.2.80.6 m 20900 -

D x s = 100 x 1,7.

8.2.80.7 m 23100 -

D x s = 110 x 1,8.

8.2.80.8 m 26300 -

D x s = 125 x 2,0.

8.2.80.9 m 29600 -

D x s = 140 x 2,3.

8.2.80.10 m 34300 -

D x s = 160 x 2,6.

8.2.80.11 m 42600 -

D x s = 200 x 3,2.

8.2.80.12 m 58200 -

D x s = 250 x 4,0.

8.2.80.13 m 79500 -

D x s = 315 x 5,0.

8.2.80.14 m 109800 -

D x s = 400 x 6,0.

8.2.80.15 m 174700 -

D x s = 500 x 7,0.

8.2.90.0

Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.90.1 m 19800 -

D x s = 32 x 1,2.

8.2.90.2 m 22100 -

D x s = 40 x 1,2.

8.2.90.3 m 25000 -

D x s = 50 x 1,2.

8.2.90.4 m 28200 -

D x s = 63 x 1,3.

8.2.90.5 m 32600 -

D x s = 80 x 1,5.

8.2.90.6 m 38400 -

D x s = 100 x 1,7.

8.2.90.7 m 41300 -

D x s = 110 x 1,8.

8.2.90.8 m 45800 -

D x s = 125 x 2,0.

8.2.90.9 m 49700 -

D x s = 140 x 2,3.

8.2.90.10 m 57100 -

D x s = 160 x 2,6.

8.2.90.11 m 70600 -

D x s = 200 x 3,2.

8.2.90.12 m 90700 -

D x s = 250 x 4,0.

8.2.100.0

Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati.

Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell’intonaco, con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono escluse anche le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.100.1 m 12400 -

D x s = 32 x 1,2.

8.2.100.2 m 14100 -

D x s = 40 x 1,2.

8.2.100.3 m 15700 -

D x s = 50 x 1,2.

8.2.100.4 m 18100 -

D x s = 63 x 1,3.

8.2.100.5 m 20900 -

D x s = 80 x 1,5.

8.2.100.6 m 24500 -

D x s = 100 x 1,7.

8.2.100.7 m 26800 -

D x s = 110 x 1,8.

8.2.100.8 m 29800 -

D x s = 125 x 2,0.

8.2.100.9 m 32300 -

D x s = 140 x 2,3.

8.2.100.10 m 37100 -

D x s = 160 x 2,6.

8.2.100.11 m 46900 -

D x s = 200 x 3,2.

8.2.100.12 m 61600 -

D x s = 250 x 4,0.

8.2.110.0

Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte interrate all’esterno di fabbricati.

Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI 7447 - 75 tipo 303/1, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, ed i pezzi speciali, escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

8.2.110.1 m 19900 -

D x s = 110 x 3,2.

8.2.110.2 m 22200 -

D x s = 125 x 3,2.

8.2.110.3 m 27100 -

D x s = 160 x 3,9.

8.2.110.4 m 34900 -

D x s = 200 x 4,9.

8.2.110.5 m 50800 -

D x s = 250 x 6,1.

8.2.110.6 m 72800 -

D x s = 315 x 7,7.

8.2.110.7 m 106400 -

D x s = 400 x 9,8.

8.2.110.8 m 183700 -

D x s = 500 x 12,2.

8.2.110.9 m 289000 -

3D x s = 630 x 15,4.

8.2.120.0

Tubazioni in ghisa, extra leggere, per condotte di scarico staffate verticali o orizzontali interne.

Tubazione in ghisa centrifugata extra leggera senza bicchiere per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, particolarmente indicata per l'elevata resistenza al fuoco e l'elevato potere fonoisolante, completa di rivestimento interno in resina epossidica anticorrosione e antiabrasione, verniciatura esterna antiossidante, pezzi speciali e accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte, T di ispezione, sifoni, curve, riduzioni, spostamenti, anelli ed adattatori per collegamento ad altre tipologie di tubazioni, raccordi, collari di fissaggio e ganci di sostegno). Fornita e posta in opera mediante giunzioni testa a testa con manicotto in elastomero tipo EPDM (resistenza da -15° a +135°) e collare stringitubo in acciaio inox 18/8. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il rifacimento dell'intonaco con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.

8.2.120.1 m 67200 -

Tubo DN 50 mm - Spessore mm 4.

8.2.120.2 m 78400 -

Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4.

8.2.120.3 m 95200 -

Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5.

8.2.120.4 m 112000 -

Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5.

8.2.120.5 m 145600 -

Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5.

8.2.120.6 m 224000 -

Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5.

8.3

Tubazioni per esalazioni e canne fumarie

8.3.10.0

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice.

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

8.3.10.1 m 30200 -

Della dimensione interna cm 15x15.

8.3.10.2 m 39500 -

Della dimensione interna cm 20x20.

8.3.10.3 m 44800 -

Della dimensione interna cm 20x30.

8.3.10.4 m 52600 -

Della dimensione interna cm 30x30.

8.3.10.5 m 63100 -

Della dimensione interna cm 30x40.

8.3.20.0

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia.

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

8.3.20.1 m 47600 -

Della dimensione interna cm 15x20.

8.3.20.2 m 57200 -

Della dimensione interna cm 20x20.

8.3.20.3 m 63700 -

Della dimensione interna cm 20x30.

8.3.20.4 m 76600 -

Della dimensione interna cm 30x40.

8.3.20.5 m 90700 -

Della dimensione interna cm 40x40.

8.3.30.0

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti.

Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti, con esalatore incorporato, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.

8.3.30.1 m 49300 -

Della dimensione interna di cm 16x33.

8.3.30.2 m 59200 -

Della dimensione interna di cm 16x43.

8.3.30.3 m 64400 -

Della dimensione interna di cm 20x43.

8.3.30.4 m 73400 -

Della dimensione interna di cm 25x48.

8.3.30.5 m 81100 -

Della dimensione interna di cm 29x56.

8.3.40.0

Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete.

Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

8.3.40.1 cad 75500 -

Delle dimensioni interne di cm 20x20.

8.3.40.2 cad 84300 -

Delle dimensioni interne di cm 20x30.

8.3.40.3 cad 94600 -

Delle dimensioni interne di cm 30x30.

8.3.40.4 cad 111300 -

Delle dimensioni interne di cm 30x40.

8.3.40.5 cad 147200 -

Delle dimensioni interne di cm 40x40.

8.3.50.0

Torrino o camino per canne fumarie a parete semplice e a settori confluenti.

Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie a parete semplice ed a settori confluenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

8.3.50.1 cad 72800 -

Delle dimensioni interne di cm 16x30.

8.3.50.2 cad 90200 -

Delle dimensioni interne di cm 16x43.

8.3.50.3 cad 99100 -

Delle dimensioni interne di cm 20x43.

8.3.50.4 cad 135200 -

Delle dimensioni interne di cm 25x43.

8.3.50.5 cad 141900 -

Delle dimensioni interne di cm 30x50.

8.3.60.0

Canna fumaria con elementi interni in refrattario.

Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1° C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; la rifodera esterna in controcanna in conglomerato di argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

8.3.60.1 m 82400 -

Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12.

8.3.60.2 m 92700 -

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14.

8.3.60.3 m 105600 -

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16.

8.3.60.4 m 119700 -

Delle dimensione esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18.

8.3.60.5 m 139100 -

Delle dimensione esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20.

8.3.60.6 m 193200 -

Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25.

8.3.60.7 m 105600 -

Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30.

8.3.60.8 m 322000 -

Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35.

8.3.60.9 m 379900 -

Delle dimensione esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40.

8.3.60.10 m 669800 -

Delle dimensione esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45.

8.3.60.11 m 763300 -

Delle dimensione esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50.

8.3.70.0

Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox.

Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

8.3.70.1 m 110000 –

Diametro interno del condotto mm 130.

8.3.70.2 m 126000 -

Diametro interno del condotto mm 150.

8.3.70.3 m 150000 -

Diametro interno del condotto mm 180.

8.3.70.4 m 166000 -

Diametro interno del condotto mm 200.

8.3.70.5 m 202000 -

Diametro interno del condotto mm 250.

8.3.70.6 m 225000 -

Diametro interno del condotto mm 300.

8.3.70.7 m 248000 -

Diametro interno del condotto mm 350.

8.3.70.8 m 274000 -

Diametro interno del condotto mm 400.

8.3.70.9 m 310000 -

Diametro interno del condotto mm 450.

8.3.70.10 m 356000 -

Diametro interno del condotto mm 500.

8.3.70.11 m 392000 -

Diametro interno del condotto mm 550.

8.3.70.12 m 432000 -

Diametro interno del condotto mm 600.

8.3.70.13 m 471000 -

Diametro interno del condotto mm 650.

8.3.70.14 m 557000 -

Diametro interno del condotto mm 700.

8.3.70.15 m 611000 -

Diametro interno del condotto mm 750.

8.3.80.0

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox.

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente.

- Allaccio a 90° = m 1,3;

- Allaccio a 45° = m" 1,8;

- Allaccio a 45° ridotto = m 2,1;

- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;

- Curva a 15° = m 0,3;

- Curva a 30° = m 0,3;

- Curva a 45° = m 0,7;

- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;

- Faldale per tetto piano = m 0,6;

- Ispezione passante con portello = m 2,0;

- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;

- Piastra base = m 0,7;

- Piastra intermedia = m 0,8;

- Terminale conico = m 1,8;

- Terminale antintemperie = m 0,9;

- Camera raccolta con portello = m 2,2;

- Contenitore per condensa = m 0,6;

- Elemento variabile = m 0,6;

- Mensola a parete = m 0,6;

- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;

- Riduzione = m 0,6.

8.3.80.1 m 110000 –

Diametro interno del condotto mm 130.

8.3.80.2 m 126000 -

Diametro interno del condotto mm 150.

8.3.80.3 m 150000 -

Diametro interno del condotto mm 180.

8.3.80.4 m 166000 -

Diametro interno del condotto mm 200.

8.3.80.5 m 202000 -

Diametro interno del condotto mm 250.

8.3.80.6 m 225000 -

Diametro interno del condotto mm 300.

8.3.80.7 m 248000 -

Diametro interno del condotto mm 350.

8.3.80.8 m 274000 -

Diametro interno del condotto mm 400.

8.3.80.9 m 310000 -

Diametro interno del condotto mm 450.

8.3.80.10 m 356000 -

Diametro interno del condotto mm 500.

8.3.80.11 m 392000 -

Diametro interno del condotto mm 550.

8.3.80.12 m 432000 -

Diametro interno del condotto mm 600.

8.3.80.13 m 471000 -

Diametro interno del condotto mm 650.

8.3.80.14 m 557000 -

Diametro interno del condotto mm 700.

8.3.80.15 m 611000 -

Diametro interno del condotto mm 750.

8.3.90.0

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno acciaio inox.

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

8.3.90.1 m 215000 –

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.90.2 m 256000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.90.3 m 307000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.90.4 m 368000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.90.5 m 434000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.90.6 m 493000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.90.7 m 611000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.90.8 m 699000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.90.9 m 789000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.90.10 m 870000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.90.11 m 929000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.90.12 m 1035000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

8.3.90.13 m 1113000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

8.3.90.14 m 1220000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

8.3.90.15 m 1341000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

8.3.100.0

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno acciaio inox.

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo "l'incremento di cui alla tabella seguente.

- Allaccio a 90° = m 1,2;

- Allaccio a 45° = m 1,5;

- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;

- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;

- Curva a 15° = m 0,5;

- Curva a 30° = m 0,5;

- Curva a 45° = m 0,7;

- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;

- Faldale per tetto piano = m 0,2;

- Ispezione passante con portello = m 1,1;

- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;

- Piastra base = m 0,5;

- Piastra intermedia = m 0,7;

- Terminale conico = m 0,5;

- Terminale antintemperie = m 0,3;

- Camera raccolta con portello = m 1,0;

- Contenitore per condensa = m 0,2;

- Elemento variabile = m 0,4;

- Mensola a parete = m 0,4;

- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;

- Riduzione = m 0,6.

8.3.100.1 m 215000 –

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.100.2 m 256000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.100.3 m 307000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.100.4 m 368000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.100.5 m 434000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.100.6 m 493000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.100.7 m 611000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.100.8 m 699000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.100.9 m 789000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.100.10 m 870000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.100.11 m 929000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.100.12 m 1035000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

8.3.100.13 m 1113000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

8.3.100.14 m 1220000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

8.3.100.15 m 1341000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

8.3.110.0

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame.

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino.

L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

8.3.110.1 m 298000 –

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.110.2 m 345000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.110.3 m 407000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.110.4 m 463000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.110.5 m 550000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.110.6 m 614000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.110.7 m 746000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.110.8 m 835000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.110.9 m 932000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.110.10 m 1028000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.110.11 m 1117000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.120.0

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame.

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente.

- Allaccio a 90° = m 1,2;

- Allaccio a 45° = m 1,5;

- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;

- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;

- Curva a 15° = m 0,5;

- Curva a 30° = m 0,5;

- Curva a 45° = m 0,7;

- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;

- Faldale per tetto piano = m 0,2;

- Ispezione passante con portello = m 1,1;

- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;

- Piastra base = m 0,5;

- Piastra intermedia = m 0,7;

- Terminale conico = m 0,5;

- Terminale antintemperie = m 0,3;

- Camera raccolta con portello = m 1,0;

- Contenitore per condensa = m 0,2;

- Elemento variabile = m 0,4;

- Mensola a parete = m 0,4;

- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;

- Riduzione = m 0,6.

8.3.120.1 m 298000 –

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.120.2 m 345000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.120.3 m 407000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.120.4 m 463000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.120.5 m 550000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.120.6 m 614000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.120.7 m 746000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.120.8 m 835000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.120.9 m 932000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.120.10 m 1028000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.120.11 m 1117000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.130.0

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno superficie verniciata in acciaio inox o zincato.

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine fra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

8.3.130.1 m 265000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.130.2 m 310000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.130.3 m 369000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.130.4 m 431000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.130.5 m 507000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.130.6 m 576000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.130.7 m 611000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.130.8 m 699000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.130.9 m 789000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.130.10 m 870000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.130.11 m 929000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.130.12 m 1035000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

8.3.130.13 m 1113000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

8.3.130.14 m 1220000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

8.3.130.15 m 1341000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

8.3.140.0

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno superficie verniciata in acciaio inox o zincato.

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente.

- Allaccio a 90° = m 1,2;

- Allaccio a 45° = m 1,5;

- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;

- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;

- Curva a 15° = m 0,5;

- Curva a 30° = m 0,5;

- Curva a 45° = m 0,7;

- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;

- Faldale per tetto piano = m 0,2;

- Ispezione passante con portello = m 1,1;

- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;

- Piastra base = m 0,5;

- Piastra intermedia = m 0,7;

- Terminale conico = m 0,5;

- Terminale antintemperie = m 0,3;

- Camera raccolta con portello = m 1,0;

- Contenitore per condensa = m 0,2;

- Elemento variabile = m 0,4;

- Mensola a parete = m 0,4;

- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;

- Riduzione = m 0,6.

8.3.140.1 m 265000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.

8.3.140.2 m 310000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 150/250.

8.3.140.3 m 369000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 180/280.

8.3.140.4 m 431000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 200/300.

8.3.140.5 m 507000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 250/350.

8.3.140.6 m 576000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 300/400.

8.3.140.7 m 611000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 350/450.

8.3.140.8 m 699000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 400/500.

8.3.140.9 m 789000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 450/550.

8.3.140.10 m 870000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 500/600.

8.3.140.11 m 929000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 550/650.

8.3.140.12 m 1035000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 600/700.

8.3.140.13 m 1113000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 650/750.

8.3.140.14 m 1220000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 700/770.

8.3.140.15 m 1341000 -

Diametro interno/esterno del camino mm 750/850.

8.3.150.0

Struttura metallica con palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria

Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate e' possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in piu' tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura può avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica

con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio.

8.3.150.1 Kg 6600 -

Struttura in acciaio nero verniciato.

8.3.150.2 Kg 7000 -

Struttura in acciaio zincato.

8.3.150.3 Kg 7700 -

Struttura in acciaio zincato verniciato.