Capitolo 20

SISTEMAZIONI AREE VERDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

20.1	Sistemazioni aree verdi.

20.2	Attrezzature sportive.

Capitolo 20

Sistemazioni aree verdi, attrezzature sportive

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

AREE VERDI

La fornitura delle essenze dovrà essere di ottima qualità ed accettata, a giudizio insindacabile, dalla Direzione lavori.

Nei prezzi indicati, se non diversamente disposto, si intende oltre alla fornitura e posa delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza di vecchia ceppaia, l'eventuale ripristino di pavimentazione di qualsiasi materiale, la fornitura e posa di pali tutori in castagno, le legature, la concimazione di impianto, le opere di ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, l’innaffiamento durante il primo ciclo vegetativo. Pertanto l’impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle essenze e solo dopo l’accertamento di tale attecchimento sarà possibile redigere il certificato di regolare esecuzione.

ATTREZZATURE SPORTIVE

Per quanto concerne la parte edile delle attrezzature sportive dovrà farsi riferimento ai capitoli dall’1 al 12 relativi ai lavori edili.

Nel paragrafo non si prevedono gli attrezzi e gli arredi dei campi da giuoco in quanto il mercato offre qualità e caratteristiche tecniche degli stessi molto diversificate, in funzione dell'importanza dell'impianto.

La fornitura e posa in opera di questi arredi può essere inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d’appalto.

20.1

Sistemazioni aree verdi

20.1.10.0

Terra da coltivo.

Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente

da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe

infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo

torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale

umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70%

di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.10.1 mc 75000 -

Stesa e modellazione eseguita a mano.

20.1.10.2 mc 45000 -

Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

20.1.20.0

Stesa e modellazione di terreno agrario.

Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere

della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai

ciottoli, cocci, etc. É compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

É esclusa la fornitura del terreno agrario.

20.1.20.1 mc 50000 -

Eseguita a mano.

20.1.20.2 mc 28000 -

Eseguita con mezzo meccanico.

20.1.30.0

Aratura, vangatura e fresatura del terreno.

Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. É compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.30.1 mq 1500 -

Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.

20.1.30.2 mq 1000 -

Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.

20.1.30.3 mq 8000 -

Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30.

20.1.30.4 mq 600 -

Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20.

20.1.30.5 mq 800 -

Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20.

20.1.40.0

Concime.

Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso.

É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20.1.40.1 mq 600 -

Concime naturale, stallatico, atto all'uso.

20.1.40.2 mq 400 -

Concime del tipo chimico, granulare, ternario.

20.1.50.0

Formazione di prato.

Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.50.1 mq 2600 -

Con miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

20.1.50.2 mq 3000 -

Con miscuglio di graminacee selezionate (Agrostis alba stolonifera, Agrostis tenuis capillare, Bromus, Festuca ovina, Festuca rubra, Loietto inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poa trivialis) opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

20.1.60.0

Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.

Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

É esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

20.1.60.1 cad 7800 -

Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.

20.1.60.2 cad 10500 -

Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

20.1.70.0

Messa a dimora di siepi.

Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

É esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

20.1.70.1 m 8400 -

A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

20.1.70.2 m 7800 -

A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

20.1.80.0

Messa a dimora di piante di alto fusto.

Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

20.1.80.1 cad 32000 -

Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

20.1.80.2 cad 55000 -

Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70.

20.1.80.3 cad 115000 -

Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

20.1.90.0

Pali tutori.

Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.90.1 cad 10000 -

Palo tutore singolo.

20.1.90.2 cad 28000 -

Gruppo di n. 4 pali tutori piu' 3 picchetti per pianta.

20.1.100.0

Estirpamento.

Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. É compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall’estirpamento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.100.1 cad 55000 -

Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.

20.1.100.2 cad 77000 -

Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.

20.1.100.3 cad 125000 -

Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100.

20.1.100.4 cad 210000 -

Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120.

20.1.100.5 cad 5500 -

Di cespugli e arbusti raggruppati.

20.1.100.6 cad 11000 -

Di cespugli e arbusti robusti.

20.1.100.7 cad 19000 -

Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro.

20.1.110.0

Taglio di erba.

Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.110.1 mq 400 -

Interventi con tosatrici.

20.1.110.2 mq 500 -

Interventi con falciatrici.

20.1.110.3 mq 300 -

Taglio di erba su terreno con mototosatrici su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta

20.1.120 m 4500 -

Taglio di siepe.

Taglio di siepe delle dimensioni di mq 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.130.0

Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi.

Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.130.1 mc 100000 -

Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro).

20.1.130.2 mc 115000 -

Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro).

20.1.130.3 mc 130000 -

Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro).

20.1.140 mq 500 -

Taglio e triturazione dell'erba.

Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.150 mq. 2000 -

Taglio e raccolta dell'erba.

Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.160.0

Potatura di piante.

Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.160.1 cad 175000 -

Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.

20.1.160.2 cad 250000 -

Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra.

20.1.160.3 cad 300000 -

Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra.

20.1.160.4 cad 340000 -

Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.

20.1.160.5 cad 400000 -

Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.

20.1.170 cad 12450 –

Spollonatura di piante ad alto fusto.

Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante).

20.1.180.0

Potatura di arbusti o cespugli.

Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.180.1 cad 5200 –

Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante).

20.1.180.2 cad 10000 –

Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).

20.1.180.3 cad 15600 –

Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante).

20.1.190.0

Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici.

Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.190.1 cad 16000 -

Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante).

20.1.190.2 cad 23000 -

Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante).

20.1.190.3 cad 32000 -

Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante).

20.1.190.4 cad.3800

Arbusti altezza sup. a m 2.

20.1.190.5 cad. 2000

Arbusti altezza inf. a m 2.

20.1.200 mq 2500 -

Zone a ghiaietto.

Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.210 mq 6000 -

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo.

Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.220 mq 50000 -

Passaggi pedonali.

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.230 mq 42800 -

Viali o piazzole.

Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.240 m 30000 -

Formazione di balaustre.

Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.250 m 40000 -

Formazione di scalinate.

Formazione di scalinate con pedata in battuto di calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massicciata anche essa di cm 10, ed alzate con cordonate in calcestruzzo da cm 8x25. Sono compresi: lo scavo e la preparazione del fondo di posa; l'allettamento su malta cementizia; le opera e gli accessori occorrenti. Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.260.0

Recinzione con rete metallica.

Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.1.260.1 m 38000 -

Con rete zincata.

20.1.260.2 m 41000 -

Con rete plastificata e zincata.

20.1.270.0

Conifere tipo Cupressus arizonica: (Cipressi dell'Arizona) Conica, Pyramidalis, Fastigiata, Benthami.

Conifere tipo Cupressus arizonica Conica, Cupressus arizonica Pyramidalis, Cupressus arizonica Fastigiata e Cupressus arizonica Benthami da innesto, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura ed il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.270.1 cad 27000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.270.2 cad 31000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.270.3 cad 40000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.270.4 cad 52000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.270.5 cad 65000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.270.6 cad 88000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.270.7 cad 140000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.270.8 cad 210000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.280.0

Conifere tipo Cupressus (Cipressi) macrocarpa (Cipresso di Monterey) Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis, Costineriana.

Conifere tipo Cupressus macrocarpa Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.280.1 cad 25000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.280.2 cad 30000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.280.3 cad 35000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.280.4 cad 48000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.280.5 cad 60000 -

Dell'altezza di m 1,51-1.75.

20.1.280.6 cad 80000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.280.7 cad 112000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.290.0

Conifere tipo Cupressus sempervirens (Cipresso italico)e C. sempervirens Pyramidalis,.

Conifere tipo Cupressus sempervirens e C.sempervirens Pyramidalis, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.290.1 cad 20000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.290.2 cad 26000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.290.3 cad 34000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.290.4 cad 44000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.290.5 cad 56000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.290.6 cad 72000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.290.7 cad 110000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.290.8 cad 160000 -

Tipo da seme, dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.290.9 cad 32000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.290.10 cad 40000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.290.11 cad 52000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.290.12 cad 68000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.290.13 cad 80000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.290.14 cad 124000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.290.15 cad 168000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.290.16 cad 232000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.290.17 cad 300000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.290.18 cad 400000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,01-4,50.

20.1.290.19 cad 520000 -

Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,51-5,00.

20.1.300.0

Conifere Pinus Pinea (Pino domestico; H = m 20-25).

Conifere Pinus Pinea con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.300.1 cad 47000 -

Dell'altezza di m 1,00-1,25, circonferenza del fusto cm 8- 10.

20.1.300.2 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,25-1,50, circonferenza del fusto cm 10- 14.

20.1.300.3 cad 110000 -

Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12- 16.

20.1.300.4 cad 170000 -

Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14- 18.

20.1.300.5 cad 240000 -

Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16- 22.

20.1.300.6 cad 320000 -

Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18- 30.

20.1.300.7 cad 430000 -

Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20- 40.

20.1.300.8 cad 560000 -

Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26- 45.

20.1.310.0

Conifere Pinus nigra (Pino nero o d'Austria; H = m 40).

Conifere Pinus nigra con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.310.1 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-16.

20.1.310.2 cad 90000 -

Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14- 18.

20.1.310.3 cad 110000 -

Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16- 22.

20.1.310.4 cad 150000 -

Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18- 30.

20.1.310.5 cad 220000 -

Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20- 40.

20.1.310.6 cad 300000 -

Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26- 45.

20.1.320.0

Conifere Juniperus communis (Ginepro comune) e virginiana (Ginepro originario dell'America Settentrionale); (H = m 10-15 o a cespuglio).

Conifere Juniperus communis e virginiana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.320.1 cad 22000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.320.2 cad 30000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.320.3 cad 40000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.320.4 cad 52000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.320.5 cad 68000 -

Dell'altezza di m 1,51-1.75.

20.1.320.6 cad 80000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.320.7 cad 100000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.330.0

Conifere Juniperus virginiana Skyrocket (Ginepro).

Conifere Juniperus virginiana Skyrocket, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.330.1 cad 28000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.330.2 cad 34000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.330.3 cad 40000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.330.4 cad 52000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.330.5 cad 68000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.330.6 cad 85000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.330.7 cad 115000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.330.8 cad 160000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.340.0

Conifere tipo Abies (Abeti).

Conifere tipo Abies concolor, Abies nordmanniana (abete del Caucaso), Abies pinsapo Glauca, Abies cephalonica fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20.1.340.1 cad 34000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.340.2 cad 44000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.340.3 cad 58000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.340.4 cad 75000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.340.5 cad 95000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.340.6 cad 120000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.340.7 cad 160000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.340.8 cad 220000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.340.9 cad 330000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.350.0

Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodara Pendula.

Conifere tipo Cedrus deodara Pendula, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.350.1 cad 44000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.350.2 cad 60000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.350.3 cad 88000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.350.4 cad 120000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.350.5 cad 160000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.350.6 cad 250000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.350.7 cad 370000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.350.8 cad 525000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.350.9 cad 760000 -

Dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.360.0

Conifere tipo Cedrus deodara (Cedro indiano) e atlantica (Cedro dell'Atlante).

Conifere tipo Cedrus deodara e atlantica, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.360.1 cad 33000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.360.2 cad 50000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.360.3 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.360.4 cad 95000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.360.5 cad 140000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.360.6 cad 175000 -

Dell'altezza di m 2,00-2,50.

20.1.360.7 cad 240000 -

Dell'altezza di m 2,50-3,00.

20.1.360.8 cad 300000 -

Dell'altezza di m 3,00-3,50.

20.1.360.9 cad 400000 -

Dell'altezza di m 3,50-4,00.

20.1.370.0

Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodara Aurea.

Conifere tipo Cedrus deodara Aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.370.1 cad 64000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.370.2 cad 88000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.370.3 cad 120000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.370.4 cad 150000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.370.5 cad 200000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.370.6 cad 255000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.370.7 cad 348000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.370.8 cad 405000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.370.9 cad 520000 -

Dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.380.0

Conifere tipo Thuya occidentalis Pyramidalis , plicata, plicata Atrovirens e orientalis (Famiglia delle Cupressaceae).

Conifere tipo Thuya occidentalis, occidentalis Pyramidalis, plicata, plicata Atrovirens e orientalis anche aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.380.1 cad 30000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.380.2 cad 40000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.380.3 cad 50000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.380.4 cad 63000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.380.5 cad 88000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.380.6 cad 110000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,25.

20.1.380.7 cad 150000 -

Dell'altezza di m 2,26-2,50.

20.1.390.0

Conifere tipo Sequoia sempervirens.

Conifere tipo Sequoia sempervirens, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.390.1 cad 48000 -

Dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.390.2 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.390.3 cad 90000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.390.4 cad 115000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.390.5 cad 148000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.390.6 cad 200000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.400.0

Conifere tipo Cedrus (Cedro) atlantica Glauca.

Conifere tipo Cedrus atlantica Glauca, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.400.1 cad 40000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.400.2 cad 55000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.400.3 cad 75000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.400.4 cad 105000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.400.5 cad 135000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.400.6 cad 191000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.400.7 cad 243000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.400.8 cad 330000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.400.9 cad 403000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.410.0

Conifere tipo Araucaria.

Conifere tipo Araucaria imbricata (Araucaria araucana), fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.410.1 cad 95000 -

Dell'altezza di m 0,30-0,35.

20.1.410.2 cad 105000 -

Dell'altezza di m 0,36-0,40.

20.1.410.3 cad 120000 -

Dell'altezza di m 0,41-0,45.

20.1.410.4 cad 140000 -

Dell'altezza di m 0,46-0,50.

20.1.410.5 cad 157000 -

Dell'altezza di m 0,51-0,60.

20.1.410.6 cad 185000 -

Dell'altezza di m 0,61-0,70.

20.1.410.7 cad 216000 -

Dell'altezza di m 0,71-0,80.

20.1.410.8 cad 245000 -

Dell'altezza di m 0,81-0,90.

20.1.410.9 cad 270000 -

Dell'altezza di m 0,91-1,00.

20.1.410.10 cad 325000

Dell'altezza di m 1,01-1,20.

20.1.410.11 cad 400000 -

Dell'altezza di m 1,21-1,40.

20.1.410.12 cad 490000 -

Dell'altezza di m 1,41-1,60.

20.1.410.13 cad 580000 -

Dell'altezza di m 1,61-1,80.

20.1.410.14 cad 785000 -

Dell'altezza di m 1,81-2,00.

20.1.410.15 cad 890000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,20.

20.1.420.0

Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana, (Albizia)julibrissin.

Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana e (Albizia)julibrissin, fornitura e messa a dimora.

20.1.420.1 cad 70000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.420.2 cad 90000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.420.3 cad 125000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.420.4 cad 175000

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.420.5 cad 225000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.420.6 cad 320000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.420.7 cad 420000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.430.0

Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) siriacus.

Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus siriacus ad alto e mezzo fusto) ad alberello, con zolla, di innesto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.430.1 cad 57000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.430.2 cad 65000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.430.3 cad 85000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.430.4 cad 110000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.430.5 cad 145000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.440.0

Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris (Acero Oppio).

Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.440.1 cad 43000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.440.2 cad 63000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.450.0

Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo (Acero di Virginia).

Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.450.1 cad 28000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.450.2 cad 31000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.450.3 cad 39000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.450.4 cad 77000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.460.0

Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides (Acero Riccio).

Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.460.1 cad 40000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.460.2 cad 55000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.460.3 cad 75000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.460.4 cad 95000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.460.5 cad 160000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.460.6 cad 230000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.460.7 cad 350000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.460.8 cad 400000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.470.0

Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King.

Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King ed altre varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.470.1 cad 100000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.470.2 cad 140000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.470.3 cad 186000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.470.4 cad 238000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.470.5 cad 340000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.480.0

Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus (Sicomoro).

Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus anche in varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.480.1 cad 42500 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.480.2 cad 63000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.480.3 cad 85000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.480.4 cad 163000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.480.5 cad 230000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.480.6 cad 323000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.480.7 cad 490000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.490.0

Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum (Ippocastano).

Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum e carnea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.490.1 cad 60000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.490.2 cad 76000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.490.3 cad 111000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.490.4 cad 156000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.490.5 cad 208000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.490.6 cad 260000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.490.7 cad 350000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.500.0

Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa.

Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.500.1 cad 25000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.500.2 cad 35000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.500.3 cad 53000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.500.4 cad 68000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.500.5 cad 102000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.510.0

Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B. Utilis (Betulla).

Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B.utilis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.510.1 cad 40000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.510.2 cad 65000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.510.3 cad 88500 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.510.4 cad 124000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.510.5 cad 163500 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.510.6 cad 225000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.510.7 cad 293000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.510.8 cad 402000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25

20.1.510.9 cad 101500 -

A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.510.10 cad 152000 -

A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.510.11 cad 248000 -

A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.510.12 cad 320000 -

A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.510.13 cad 445000 -

A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.520.0

Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei (Catalpa).

Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.520.1 cad 63000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.520.2 cad 92500 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.520.3 cad 133000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.520.4 cad 174000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.520.5 cad 241000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.530.0

Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis (Bagolaro).

Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.530.1 cad 42000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.530.2 cad 63000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.530.3 cad 93000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.530.4 cad 126000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.530.5 cad 165000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.530.6 cad 221000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.530.7 cad 285000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.530.8 cad 400000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.540.0

Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e grandiflora Gallissoniensis.

Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e Gallissoniensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.540.1 cad 58000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.540.2 cad 65000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.540.3 cad 93000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.540.4 cad 143000 -

Dell'altezza di m 1,51-2,00.

20.1.540.5 cad 214000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.540.6 cad 338000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.540.7 cad 442000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.550.0

Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano) orientalis, occidentalis e acerifolia.

Alberi a foglia caduca tipo Platanus orientalis, occidentalis e acerifolia, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.550.1 cad 26000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.550.2 cad 37500 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.550.3 cad 54000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.550.4 cad 70000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.550.5 cad 91000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.550.6 cad 140000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.550.7 cad 193000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.550.8 cad 280000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.560.0

Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge.

Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.560.1 cad 34000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.560.2 cad 49000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.560.3 cad 54000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.560.4 cad 93000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.560.5 cad 129000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.560.6 cad 194000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.560.7 cad 265000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.560.8 cad 368000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.570.0

Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis.

Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.570.1 cad 35000 -

A radice nuda dell'altezza di m 2,50-3,00.

20.1.570.2 cad 42000 -

A radice nuda dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.570.3 cad 55000 -

A radice nuda dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.570.4 cad 70000 -

A radice nuda dell'altezza di m 4,01-4,50.

20.1.570.5 cad 100000 -

A radice nuda dell'altezza di m 4,51-5,00.

20.1.570.6 cad 170000 -

A radice nuda dell'altezza di m 5,01-6,00.

20.1.580.0

Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba.

Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia), con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.580.1 cad 45000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.580.2 cad 72000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.580.3 cad 105000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.580.4 cad 148000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.580.5 cad 200000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.580.6 cad 258000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.580.7 cad 340000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.580.8 cad 453000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.590.0

Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e Aurea (Salice dorato) Salix matsugana tortuosa, Salix alba.

Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e S.babylonica Aurea, S. matsugana Tortuosa, Salix alba con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.590.1 cad 36000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.590.2 cad 50000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.590.3 cad 76000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.590.4 cad 105000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.590.5 cad 140000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.600.0

Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica.

Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.600.1 cad 35000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.600.2 cad 54000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.600.3 cad 74000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.600.4 cad 97500 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.600.5 cad 184000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.600.6 cad 255000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.600.7 cad 345000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.600.8 cad 440000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.610.0

Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula.

Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.610.1 cad 85000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.610.2 cad 115000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.610.3 cad 176000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.610.4 cad 250000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.620.0

Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica (Tamerice).

Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.620.1 cad 86000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.620.2 cad 134000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.620.3 cad 155000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.620.4 cad 186000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.630.0

Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa (Tiglio sericeo), Tilia argentea e Tilia cordata.

Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa e Tilia argentea e cordata , a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.630.1 cad 47000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.630.2 cad 62000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.630.3 cad 78000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.630.4 cad 104000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.630.5 cad 140000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.630.6 cad 183000 -

Circonferenza del fusto 16-18.

20.1.630.7 cad 260000 -

Circonferenza del fusto 18-20.

20.1.630.8 cad 368000 -

Circonferenza del fusto 20-25.

20.1.640.0

Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) carpinifolia.

Alberi a foglia caduca tipo Ulmus carpinifolia, montana, pumila forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.640.1 cad 32000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8, altezza m 3,00-3,50.

20.1.640.2 cad 42000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10, altezza m 3,51-4,00.

20.1.640.3 cad 64000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12, altezza m 4,01-4,50.

20.1.640.4 cad 90000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00.

20.1.650.0

Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior (Frassino

maggiore) e ornus (Ornello).

Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior e ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.650.1 cad 40000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.650.2 cad 55000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.650.3 cad 80000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.650.4 cad 125000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.650.5 cad 170000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.650.6 cad 215000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.650.7 cad 280000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.650.8 cad 360000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.660.0

Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia (Sorbo degli Uccellatori).

Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.660.1 cad 40000 -

Con zolla, dell'altezza di m 2,00-2,50.

20.1.660.2 cad 55000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.660.3 cad 70000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.670.0

Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis (Carpino bianco).

Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.670.1 cad 65000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,50-2,00.

20.1.670.2 cad 90000 -

Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.670.3 cad 140000 -

Con zolla, dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.670.4 cad 180000 -

Con zolla, dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.670.5 cad 250000 -

Con zolla, dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.670.6 cad 330000 -

Con zolla, dell'altezza di m 4,01-4,50.

20.1.670.7 cad 400000 -

Con zolla, dell'altezza di m 4,51-5,00.

20.1.680.0

Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula (Gelso).

Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.680.1 cad 70000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.680.2 cad 80000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.680.3 cad 105000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.690.0

Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia (Carpino nero).

Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.690.1 cad 55000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.690.2 cad 85000 -

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.700.0

Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa (Ontano nero).

Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.700.1 cad 30000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.700.2 cad 40000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.700.3 cad 60000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.700.4 cad 80000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.710.0

Arbusti sempreverdi tipo Oleandri ad alberello Nerium oleander.

Arbusti sempreverdi tipo Oleandri Nerium oleander ad alberello, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.710.1 cad 75000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.710.2 cad 95000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.710.3 cad 145000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.720.0

Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur (Farnia), Quercus cerris (Cerro), Quercus palustris (Quercia di palude).

Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur, Quercus cerris e Quercus palustris, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.720.1 cad 54000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.720.2 cad 80000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.720.3 cad 101000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.720.4 cad 148000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.720.5 cad 200000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.720.6 cad 265000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.720.7 cad 350000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.720.8 cad 470000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.730.0

Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra (Quercia rossa).

Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.730.1 cad 49000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.730.2 cad 79000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.730.3 cad 93000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.730.4 cad 138000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.730.5 cad 192000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.730.6 cad 245000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.730.7 cad 340000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.730.8 cad 453000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.740.0

Alberi da frutto tipo Olea europea (Olivo) (varietà da olio e da mensa).

Alberi da frutto tipo Olea europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.740.1 cad 35000 -

Con zolla di due anni, dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.740.2 cad 45000 -

Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.1.740.3 cad 55000 -

Con zolla di tre o quattro anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.1.750.0

Alberi da frutto tipo Prunus avium (Ciliegio) in varietà e Prunus domestica (Susino) in varietà.

Alberi da frutto tipo Ciliegio e Susino, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.750.1 cad 20000 -

Di due anni, in zolla scelta normale.

20.1.750.2 cad 56000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.750.3 cad 63000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.750.4 cad 72000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.760.0

Alberi da frutto tipo Prunus persica (Pesco) in varietà.

Alberi da frutto tipo Pesco, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.760.1 cad.20000

Di due anni da zolla.

20.1.760.2 cad 36000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.760.3 cad 43000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.760.4 cad 62000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.770.0

Alberi da frutto tipo Punica granatum (Melograno).

Alberi da frutto tipo Melograno, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.770.1 cad 20000 -

Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.770.2 cad 28000 -

Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.770.3 cad 35000 -

Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.770.4 cad 45000 -

Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.770.5 cad 68000 -

Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.780.0

Alberi da frutto tipo Diospiros kaki in varietà.

Alberi da frutto tipo Diospiros kaki, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.780.1 cad 40000 -

Di due anni.

20.1.780.2 cad 20000 -

Ad alto fusto normale.

20.1.780.3 cad 28000 -

Ad alto fusto speciale.

20.1.780.4 cad 38000 -

Extra.

20.1.790.0

Alberi da frutto tipo Castanea sativa (Castagno da frutto).

Alberi da frutto tipo Castanea sativa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.790.1 cad 40000 -

Di due anni.

20.1.790.2 cad 60000 -

Di tre anni.

20.1.800.0

Alberi da frutto tipo Iuglans regia (Noce da frutto).

Alberi da frutto tipo Iuglans regia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.800.1 cad 40000 -

Di due anni.

20.1.800.2 cad 60000 -

Di tre anni.

20.1.810.0

Alberi a foglia caduca tipo Prunus pissardii Nigra.

Alberi a foglia caduca tipo Prunus pissardii Nigra, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.810.1 cad 56000 -

A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 5-6.

20.1.810.2 cad 68000 -

A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.810.3 cad 78000 -

Ad alberello, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.810.4 cad 94000 -

Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.810.5 cad 130000 -

Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.810.6 cad 160000 -

Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.810.7 cad 196000 -

Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.820.0

Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) japonicum e Ligustrum chinensis e ovalifolium.

Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum japonicum, Ligustrum chinensis e ovalifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.820.1 cad 21000 -

Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60.

20.1.820.2 cad 25500 -

Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.820.3 cad 31000 -

Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.820.4 cad 41000 -

Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.820.5 cad 52500 -

Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.820.6 cad 70000 -

Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.820.7 cad 98000 -

Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.820.8 cad 74000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.820.9 cad 83500 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.820.10 cad 128000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.820.11 cad 180000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.830.0

Alberi da frutto tipo Malus communis (Melo) e Pyrus communis (Pero) in varietà.

Alberi da frutto tipo Melo e Pero in varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.830.1 cad.20000 -

Di due anni da zolla

20.1. 830.2 cad 36000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1. 830.3 cad 43000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1. 830.4 cad 62000 -

Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.840.0

Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex (Leccio) e Quercus suber (Quercia da Sughero).

Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.840.1 cad 20000 -

A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.840.2 cad 30000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.840.3 cad 40000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.840.4 cad 60000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.1.840.5 cad 80000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,75-2,00.

20.1.840.6 cad 115000 -

A cespuglio dell'altezza di m 2,00-2,50.

20.1.840.7 cad 125000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.840.8 cad 145000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.840.9 cad 175000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.840.10 cad 205000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.840.11 cad 300000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.840.12 cad 355000 -

Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.850.0

Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e B.thumbergii Atropurpurea, Berberis aggregata.

Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e Atropurpurea, B. aggregata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.850.1 cad 4000 -

A radice nuda, dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.850.2 cad 5000 -

A radice nuda, dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.850.3 cad 25000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.850.4 cad 31000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.850.5 cad 58000 -

A palla, con zolla, della circonferenza di cm 40-50.

20.1.850.6 cad 65000 -

A palla, con zolla, della circonferenza di cm 50-60.

20.1.850.7 cad 88000 -

A palla, con zolla, della circonferenza di cm 60-80.

20.1.850.8 cad 125000 -

A palla, con zolla, della circonferenza di cm 80-100.

20.1.850.9 cad 65000 -

A cono, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.850.10 cad 85000 -

A cono, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.850.11 cad 123000 -

A cono, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.850.12 cad 88000 -

Ad alberello, diametro chioma cm 30-40.

20.1.850.13 cad 107000 -

Ad alberello, diametro chioma cm 40-50.

20.1.850.14 cad 135000 -

Ad alberello, diametro chioma cm 50-60.

20.1.860.0

Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum anagyroides (Maggiociondolo).

Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum anagyroides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.860.1 cad 90000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.860.2 cad 128000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.860.3 cad 23000 -

A cespuglio, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.860.4 cad 28000 -

A cespuglio, dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.860.5 cad 37300 -

A cespuglio, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.860.6 cad 50000 -

A cespuglio, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.870.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia indica (Lagerstremia).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia indica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.870.1 cad 30000 -

A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.870.2 cad 40000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.870.3 cad 54000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.870.4 cad 77000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.870.5 cad 100000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.870.6 cad 150000 -

A cespuglio dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.870.7 cad 250000 -

A cespuglio dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.870.8 cad 125000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.870.9 cad 155000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.870.10 cad 193000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.870.11 cad 268000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.870.12 cad 325000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.870.13 cad 440000 -

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.880 cad 18000 -

Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes.

Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.890 cad 15000 -

Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà.

Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.900.0

Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra.

Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra in varietà, forniti in zolla e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.900.1 cad 40000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.900.2 cad 52000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.900.3 cad 90000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.900.4 cad 110000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.900.5 cad 160000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.900.6 cad 220000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.900.7 cad 300000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.910 cad 18800 -

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana (Viburno).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.920.0

Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum (Albero di Giuda).

Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.920.1 cad 70000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.920.2 cad 94000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.920.3 cad 126000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.920.4 cad 160000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.920.5 cad 235000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.920.6 cad 315000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.920.7 cad 25000 -

A cespuglio dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.920.8 cad 28000 -

A cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.920.9 cad 35000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.920.10 cad 45000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.920.11 cad 71000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.920.12 cad 118000 -

A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.930.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia (Eleagno).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.930.1 cad 54000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.930.2 cad 75000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10

20.1.940.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica (Faggio).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.940.1 cad 40000 -

A radici nude, circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.940.2 cad 53500 -

A radici nude, circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.940.3 cad 75000 -

A radici nude, circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.940.4 cad 130000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.940.5 cad 185000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.940.6 cad 245000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.940.7 cad 320000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.940.8 cad 430000 -

Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.950.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera (Albero dei Tulipani).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.950.1 cad 55000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.950.2 cad 80000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.950.3 cad 109000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.950.4 cad 150000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.950.5 cad 200000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.950.6 cad 265000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.950.7 cad 345000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.950.8 cad 460000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.960.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis.

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sarà contabilizzata in relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per altezze superiori sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto).

20.1.960.1 cad 25000 -

Dell'altezza di ml 2,00-2,50.

20.1.960.2 cad 33000 -

Dell'altezza di ml 2,51-3,00.

20.1.960.3 cad 40000 -

Dell'altezza di ml 3,01-3,50.

20.1.960.4 cad 47000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.960.5 cad 70000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.960.6 cad 97000 -

Circonferenza del fusto cm 12-15.

20.1.970.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus avium (Ciliegio da ornamento e da legno).

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus avium e d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.970.1 cad 56000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.970.2 cad 75000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.970.3 cad 100000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.970.4 cad 138000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.970.5 cad 176000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.970.6 cad 225000 -

Circonferenza del fusto cm 16-18.

20.1.970.7 cad 283000 -

Circonferenza del fusto cm 18-20.

20.1.970.8 cad 350000 -

Circonferenza del fusto cm 20-25.

20.1.980.0

Arbusti sempreverdi tipo Berberis ilicifolia, buxifolia e darwinii.

Arbusti sempreverdi tipo Berberis ilicifolia, buxifolia e darwinii, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.980.1 cad 28000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.980.2 cad 36000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.990.0

Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana (Bosso).

Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.990.1 cad 2500 -

A radice nuda, di anni n.1.

20.1.990.2 cad 3800 -

A radice nuda, di anni n.2.

20.1.990.3 cad 5000 -

A radice nuda, di anni n.3.

20.1.990.4 cad 9000 -

A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,20-0,25.

20.1.990.5 cad 13000 -

A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,26-0,30.

20.1.990.6 cad 17500 -

A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,31-0,35.

20.1.990.7 cad 45000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,25-0,30.

20.1.990.8 cad 58000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,31-0,35.

20.1.990.9 cad 68000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40.

20.1.1000.0

Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) rotundifoglia e sempervirens.

Arbusti sempreverdi tipo Buxus rotundifoglia e sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1000.1 cad 2500 -

A radice nuda di anni n.1.

20.1.1000.2 cad 3800 -

A radice nuda di anni n.2.

20.1.1000.3 cad 5000 -

A radice nuda di anni n.3.

20.1.1000.4 cad 17500 -

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,50.

20.1.1000.5 cad 24000 -

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,51-0,60.

20.1.1000.6 cad 35000 -

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1000.7 cad 50000 -

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1000.8 cad 70000 -

A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1000.9 cad 67000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,30-0,35.

20.1.1000.10 cad 75000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40.

20.1.1000.11 cad 100000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,41-0,45.

20.1.1000.12 cad 135000 -

A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,45-0,50.

20.1.1000.13 cad 101000 -

A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1000.14 cad 140000 -

A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1000.15 cad 190000 -

A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,20.

20.1.1000.16 cad 245000 -

A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,20-1,40.

20.1.1010 cad 11500 -

Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso.

Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1020.0

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus.

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1020.1 cad 9700 -

Dell'altezza di m 0,30-0,40.

20.1.1020.2 cad 11600 -

Dell'altezza di m 0,41-0,60.

20.1.1030.0

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili.

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1030.1 cad 13700 -

Dell'altezza di m 0,20-0,30.

20.1.1030.2 cad 16000 -

Dell'altezza di m 0,31-0,40.

20.1.1030.3 cad 21500 -

Dell'altezza di m 0,41-0,60.

20.1.1040.0

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili.

Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1040.1 cad 16000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60, da vaso.

20.1.1040.2 cad 20000 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1040.3 cad 27300 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1040.4 cad 34500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1050.0

Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis (Alloro).

Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1050.1 cad 18000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1050.2 cad 27500 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1050.3 cad 34300 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1050.4 cad 44000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1050.5 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1050.6 cad 109000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1050.7 cad 165000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1060.0

Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus (lauroceraso).

Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1060.1 cad 11000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1060.2 cad 15000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1060.3 cad 20000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1060.4 cad 27000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1060.5 cad 38000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1060.6 cad 65000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1060.7 cad 100000 -

A foglie grandi dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1060.8 cad 13800 -

A foglie piccole dell'altezza di m 0,30-0,40.

20.1.1060.9 cad 18000 -

A foglie piccole dell'altezza di m 0,41-0,60.

20.1.1060.10 cad 27500 -

A foglie piccole dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1060.11 cad 34300 -

A foglie piccole dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1060.12 cad 45000 -

A foglie piccole dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1070.0

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera (Lavanda).

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1070.1 cad 8000 -

Dell'altezza di m 0,20-0,30.

20.1.1070.2 cad 10000 -

Dell'altezza di m 0,31-0,40.

20.1.1080.0

Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira (Pittosforo).

Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira ad alberello, fornito e messo a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1080.1 cad 75000 -

Circonferenza del fusto 6-8.

20.1.1080.2 cad 100000 -

Circonferenza del fusto 8-10.

20.1.1080.3 cad 145000 -

Circonferenza del fusto 10-12.

20.1.1090.0

Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense, Orange glow e altre varietà.

Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense Orange glow e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1090.1 cad 5000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1090.2 cad 5700 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1090.3 cad 6900 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1090.4 cad 9400 -

Dell'altezza di m 1,01-1,20.

20.1.1090.5 cad 17000 -

Dell'altezza di m 1,21-1,50.

20.1.1090.6 cad 50000 -

Dell'altezza di m 1,20-1,50 a piramide.

20.1.1100.0

Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis (Rosmarino).

Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1100.1 cad 10500 -

Dell'altezza di m 0,30-0,40.

20.1.1100.2 cad 12000 -

Dell'altezza di m 0,41-0,60.

20.1.1100.3 cad 13500 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1110.0

Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun (Viburno).

Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1110.1 cad 12000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1110.2 cad 15000 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1110.3 cad 22500 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1110.4 cad 32500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1110.5 cad 45000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1120.0

Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà.

Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1120.1 cad 13000 -

Dell'altezza di m 0,30-0,40.

20.1.1120.2 cad 18000 -

Dell'altezza di m 0,41-0,60.

20.1.1120.3 cad 26000 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1120.4 cad 37500 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1120.5 cad 48000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1120.6 cad 70000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1120.7 cad 105000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1130.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer saccharinum (Acero argentato).

3 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer Saccharinum, con zolla, forniti e messa a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1130.1 cad 50000 -

Dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.1130.2 cad 58000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1130.3 cad 77000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1130.4 cad 100000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1140 cad 20000 -

Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino)

Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino),anche in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1150 cad 18500 -

Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia.

Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1160.0

Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà.

Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1160.1 cad 26000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.1160.2 cad 33500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1160.3 cad 43600 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1170.0

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1170.1 cad 70000 -

Circonferenza del fusto cm 6-8.

20.1.1170.2 cad 112000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.1170.3 cad 143000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.1170.4 cad 187000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.1170.5 cad 235000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.1180.0

Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, Soulangeana, Soulangeana Nigra Speciosa.

Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: alba spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, soulangeana, soulangeana Nigra Speciosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1180.1 cad 50000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.1180.2 cad 65500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1180.3 cad 87000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1180.4 cad 120000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1180.5 cad 148000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1180.6 cad 218000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1180.7 cad 330000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.1190.0

Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum carlesii, carlocephalum Fragrans, Burkwoodii e Jupii, plicatum.

Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum Carlesii, Carlocephalum , fragrans, burkwoodii e Jupii, plicatum con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1190.1 cad 30000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1190.2 cad 35000 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1190.3 cad 41500 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1200.0

Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas (Corniolo)

Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1200.1 cad 48000 -

Altezza m.0,80-0,100 in zolla.

20.1.1200.2 cad 70000 –

Altezza m.1,00- 1,25 in zolla.

20.1.1200.3 cad 94000 -

Altezza m. 1,25- 1,50.

20.1.1200.4 cad 130000 -

Altezza m.1,50-1,75 in zolla.

20.1.1200.5 cad 18000 -

Altezza m.0,60- 0,80 in vaso.

20.1.1200.6 cad 44000 -

Altezza m.1,00 – 1,25 in vaso.

20.1.1210 cad 15000

Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà.

Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1220.0

Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana Pendula.

Arbusti sempreverdi tipo Ulmus Montana Pendula d'innesto fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1220.1 cad 75000 -

Circonferenza del fusto cm 8-10.

20.1.1220.2 cad 88000 -

Circonferenza del fusto cm 10-12.

20.1.1220.3 cad 105000 -

Circonferenza del fusto cm 12-14.

20.1.1220.4 cad 130000 -

Circonferenza del fusto cm 14-16.

20.1.1230.0

Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea.

Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1230.1 cad 20000 -

Dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.1230.2 cad 25000 -

Dell'altezza di m 1,50-2,00.

20.1.1230.3 cad 31000 -

Dell'altezza di m 2,00-2,50.

20.1.1230.4 cad 40000 -

Dell'altezza di m 2,50-3,00.

20.1.1240.0

Arbusti rampicanti tipo Hedera helix "Oro di Bogliasco" e "Dentata Aurea" e altre varietà. Arbusti rampicanti tipo Hedera in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1240.1 cad 16500 -

Dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1240.2 cad 18000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1240.3 cad 19500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1240.4 cad 22000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1240.5 cad 30000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1240.6 cad 38000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1240.7 cad 50000

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1240.8 cad 78000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.1240.9 cad 128000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.1250.0

Arbusti rampicanti tipo Wisteria chinensis (Glicine).

Arbusti rampicanti tipo Wistaria chinensis in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1250.1 cad 20000 -

Dell'altezza di m 1,00-1,50.

20.1.1250.2 cad 28000 -

Dell'altezza di m 1,51-2,00.

20.1.1250.3 cad 38000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1250.4 cad 53000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.1250.5 cad 88000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.1250.6 cad 128000 -

Dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.1250.7 cad 200000 -

Dell'altezza di m 4,01-4,50.

20.1.1260.0

Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans in varietà.

Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans ,in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1260.1 cad 24000 -

Dell'altezza di m 1,50-2,00.

20.1.1260.2 cad 30000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1260.3 cad 40000 -

Dell'altezza di m 2,51-3,00.

20.1.1260.4 cad 56000 -

Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.1.1260.5 cad 80000 -

Dell'altezza di m 3,51-4,00.

20.1.1270.0

Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens.

Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana, grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens, in vaso, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1270.1 cad 22000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1270.2 cad 25500 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1270.3 cad 30000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1270.4 cad 37500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,50.

20.1.1270.5 cad 52000 -

Dell'altezza di m 1,51-2,00.

20.1.1270.6 cad 72000 -

Dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.1.1280.0

Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio(in varietà senza nome).

Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1280.1 cad 12000 -

Dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1280.2 cad 16000 -

Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.1.1280.3 cad 25000 -

Dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1280.4 cad 32000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1280.5 cad 44000 -

Dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1280.6 cad 68000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1290.0

Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata (Tasso).

Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1290.1 cad 40000 -

Dell'altezza di m 1,00-1,20.

20.1.1290.2 cad 80000 -

Dell'altezza di m 1,21-1,50.

20.1.1300.0

Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo).

Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1300.1 cad 21500 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1300.2 cad 30000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00.

20.1.1300.3 cad 47500 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1300.4 cad 75000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1300.5 cad 120000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1300.6 cad 170000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1310.0

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) avellana Contorta.

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana Contorta, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1310.1 cad 45000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,60.

20.1.1310.2 cad 65000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1310.3 cad 85000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.1310.4 cad 125000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.1310.5 cad 190000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.1320.0

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus maxima Purpurea.

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus maxima Purpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1320.1 cad 23000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1320.2 cad 30000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.1320.3 cad 37000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.1320.4 cad 55000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.1320.5 cad 83000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.1.1330.0

Arbusti sempreverdi tipo Ilex aquifolium (Agrifoglio).

Arbusti sempreverdi tipo Ilex aquifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1330.1 cad 30000 -

Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.1.1330.2 cad 50000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.1330.3 cad 100000 -

Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50.

20.1.1340 cad 13500 -

Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia spp.

Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia spp, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1350.0

Arbusti sempreverdi tipo Spartium junceum (Ginestra).

Arbusti a foglia caduca tipo Spartium junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1350.1 cad 4000 -

Dell'altezza di m 0,30-0,50.

20.1.1350.2 cad 10000 -

Dell'altezza di m 0,51-1,00.

20.1.1350.3 cad 17500 -

Dell'altezza di m 1,01-1,20.

20.1.1360.0

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana (Nocciolo comune).

Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1360.1 cad 25000 -

3 Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.

20.1.1360.2 cad 33000 -

3 Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.1320.3 cad 46000 -

3 Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.1.1370.0

Conifere tipo Cedrus libani (Cedro del Libano)

Conifere tipo Cedrus libani, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.1.1370.1 cad 46000 -

Dell'altezza di m 0,80-1,00.

20.1.1370.2 cad 60000 -

Dell'altezza di m 1,01-1,25.

20.1.1370.3 cad 76000 -

Dell'altezza di m 1,25-1,50.

20.1.1370.4 cad 100000 -

Dell'altezza di m 1,51-1,75.

20.1.1370.5 cad 140000 -

Dell'altezza di m 1,76-2,00.

20.1.1370.6 cad 190000 -

Dell'altezza di m 2,00-2,50.

20.1.1370.7 cad 270000 -

Dell'altezza di m 2,50-3,00.

20.1.1370.8 cad 370000 -

Dell'altezza di m 3,00-3,50.

20.1.1370.9 cad 490000 -

Dell'altezza di m 3,50-4,00.

20.2

Impianti e attrezzature sportive

20.2.10 mc 7700 -

Scoticamento terreno vegetale.

Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.20 mq 26500 -

Campo di calcio autodrenante e autoumidificante.

1)Sistemazione del terreno del campo da gioco:

- Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro.

2)Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da:

- scavo con mezzi meccanici, in sezione obbligata, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, paralleli tra loro e delle dimensioni di cm 30 di larghezza per tutta la lunghezza trasversale del campo fino al ricongiungimento del collettore fognario perimetrale di profondità variabile compresa tra cm 20 nella parte centrale (colmo) e cm 80 nelle due parti laterali;

- fornitura e posa in opera di tubi forati in PVC o similari, del diametro interno di cm 10, che costituiscono le reti del sistema drenaggio principale interno del campo, compreso l'onere per formazione del letto di posa in graniglia di cava e successivamente rinfiancati con stenditura a mano di inerte pulito di cava o di fiume (granulometria mm 20);

- fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di

fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata (media granulometrica mm 40) per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti.

3)Costruzione di un collettore perimetrale del campo di gioco per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla superficie e dai dreni trasversali del campo mediante:

- scavo con mezzi meccanici a sezione obbligata di cunicolo nel terreno per la posa in opera del collettore fognario delle dimensioni di cm 60 di larghezza, per tutto il perimetro esterno del campo di gioco, di profondità variabile minima di cm 120 dal piano finito, adeguatamente in pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate;

- fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 40, posti in opera su letto di cls;

- fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di

fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore a garantire il drenaggio perimetrale del campo da gioco;

4)Costruzione di pozzetti drenanti per la derivazione tra collettore fognario perimetrale e connessione allo scarico dei dreni trasversali al campo, costituiti da anelli in cls a q.li 2,0 di cemento, prefabbricati, completamente forati, speciali per drenaggi, posti in opera sopra il collettore fognario perimetrale convenientemente ancorati ad esso con rinfianco di malta cementizia. Dimensioni interne di cm 40 x 40 ed altezza variabile fino alla quota finale del campo di gioco, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino o caditoia in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro con ghiaia lavata di idonea granulometria per il drenaggio; la foratura superiore della fogna perimetrale di idonea ampiezza per l’inserimento dello scarico di fondo del pozzetto.

5) Costruzione di pozzetti di ispezione in cls prefabbricati, gettati in opera a q.li 2,0 di cemento, delle dimensioni interne di cm 80 x 80 per una profondità adeguata al collettore perimetrale del campo fino alla quota del campo finito (n. 4 pozzetti posti agli angoli del cambiamento di direzione della fogna). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento per l’ispezione dei tubi; lo scavo; il rinfianco con cemento magro; il rinterro.

6)Completamento delle opere di finitura, manto erboso e sistema drenante reticolare. Sono compresi: la fornitura e posa in opera, mediante lo spianamento con mezzi meccanici su terreno già modellato alle quote e pendenze stabilite, di miscela agraria costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza quali radici, sassi ed altre impurità su tutta la superficie del campo di uno spessore medio compattato di cm 25 circa;

- livellamento con motor grader e assistenza manuale al raggiungimento delle definitivo delle quote prestabilite con conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno, di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguite con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (graniglia di granulometria mm 0,7 - 10) ed eseguite per una altezza che garantisca l’intercettazione dei dreni trasversali principali del campo. Tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie ad una distanza variabile tra loro con media di interasse di cm 100 e perpendicolarmente al lato lungo del campo; il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e assistenza manuale; la successiva frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati miscelati a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri a nido d’ape; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna angoli queste comprese e la fornitura e posa in opera mediante bussole applicate nel terreno su plinto cementizio delle porte regolamentari per i il gioco del calcio, in alluminio anodizzato a sezione ovoidale di colore bianco e comprese le reti.

É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva.

20.2.30 cad 55000000 -

Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da:

- anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori;

- irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, completamente drenati sotto terra con ghiaia (granulometria mm 10 - 20) con valvola incorporata o posto in apposito pozzetto fuori dal campo di gioco del tipo a solenoide a 24V, a comando elettrico, n.3 a pieno cerchio per la zona centrale del campo con cestello superiore per la coltivazione di erba naturale o in alternativa con erba sintetica, n. 8 a settore variabile posto nel perimetro del campo di gioco;

- programmatore automatico elettromeccanico a 12 settori per il comando delle elettrovalvole (programma per un massimo di gg.14);

- cavi elettrici imputrescibili allettati in speciale cavidotto di tubo corrugato, doppia parete, di mm 75, posti in opera sullo scavo delle tubature irrigue per il collegamento elettrico tra elettrovalvole ed elettroprogrammatore posto in box prefabbricato in vetroresina, stagno, nelle vicinanze del campo di gioco o, in alternativa in locali tecnici messi a disposizione dal committente.

Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.

Sono esclusi: l’adduzione idrica all’interno dell’anello predisposto per l’irrigazione; la fornitura elettrica all’interno dell’elettroprogrammatore e sua messa a terra.

20.2.40 mq 7700 -

Tappeto erboso in terra vegetale.

Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell’erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.50 mq8800 -

Rigenerazione del tappeto erboso.

Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.60 mq 4900 -

Ricarico di campo sportivo.

Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.70 mq 1300 -

Preparazione del piano di semina.

Preparazione del piano di semina mediante perfetto livellamento del terreno a sistema controllato delle pendenze del campo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. Eseguito con mezzo meccanico ed assistenza manuale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.71 mq 4000 -

Preparazione del letto di semina e semina.

Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull’intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l’attecchimento dell’erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l’interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva rullatura con rulli leggeri a nido d’ape; la manutenzione, l’innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell’erba; il primo taglio dell’erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al Committente. Per campi di calcio e simili. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.80 mq 5500 -

Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato.

Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500÷600 fori al mq permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.90 mq 880 -

Fertilizzante minerale.

Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi:

- azoto (N) 18% ;

- fosforo (P2-05) 24%;

- potassio (K2-0) 6%;

distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20.2.100 mq 1200 -

Trattamento erbicida.

Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.110 mq 1600 -

Rigenerazione campo di calcio.

Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi:

- arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30;

- semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate;

- insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5;

- concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime;

- livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero;

- rullatura eseguita con rullo da q.li 5.

SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000;

CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-05, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000;

SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.120 mq 9000 -

Sottofondo campo da tennis.

Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10.

20.2.130 mq 18000 -

Fondo campo da tennis.

Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 5-6.

20.2.140 mq 8500 -

Manto finale per campo da tennis.

Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.150 mq 6300 -

Trattamento preliminare su campi da tennis, basket, pallavolo, etc.

Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.160 mq. 27000 -

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche.

Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a mq. É compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.170 mq 39000 -

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine altamente elastiche.

Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucciolevole ed antiriflesso, realizzata in applicazione multiple per un totale di circa Kg 2,00 a mq. Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.180 mq 51000 -

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine poliuretaniche.

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.190 mq 20000 -

Manto per campi di bocce tipo "Lacugnana".

Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale scevra da impurità e scheletro tipo "lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.200 mq 50000 -

Manto per campi di bocce tipo "Gavirate".

Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica tipo "Gavirate", spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.210 m 23000 -

Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo "flatting" dato a mano in due riprese. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva.

20.2.220 cad 650000 -

Bordi oscillanti di gomma.

Fornitura e posa in opera di "oscillanti di fondo" realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.230 mq 135000 -

Manto sintetico per il gioco delle bocce.

Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. É compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.240.0

Pavimento per campo di pattinaggio-hockey a rotelle. Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q.li 2,70 per mc di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a fratazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura:

a) mediante stesura e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6;

ovvero

b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con "elicottero".

É compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.240.1 mq 73000 -

Con manto ad altissima resistenza mm 6

20.2.240.2 mq 42000 -

Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3.

20.2.250.0

Pavimento in legno per palasport. Tipo A.

Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue:

- realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul

pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi;

- esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta	ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86;

- trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco;

- coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe 0 per la reazione al fuoco);

- pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida;

- finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno 40x22;

- segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo).

É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25.

20.2.250.1 mq 168000 -

In faggio.

20.2.250.2 mq 173000 -

In sylvaket.

20.2.250.3 mq 194000 -

In Iroko.

20.2.250.4 mq 210000 -

In Rovere.

20.2.260.0

Pavimento in legno per palasport. Tipo B.

Pavimento prefinito in legno, per lo sport, con sistema di posa su sottocostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue:

- realizzazione, sul sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi;

- esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione singola, con travetti di abete essiccati e piallati, di sezione mm 50x100x4000, disposti ad un interasse di cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe, su supporti in legno di abete appoggiati sui supporti in gomma indipendenti dal sottofondo e disposti ad un interasse di cm 80;

- trattamento dei travetti di abete dell'orditura, con vernici ignifughe, per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco;

- coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro, di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine;

- pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida;

- finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno 40x22;

- segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo).

É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 8-max cm 15.

20.2.260.1 mq 163000 -

In faggio.

20.2.260.2 mq 168000 -

In sylvaket.

20.2.260.3 mq 189000 -

In Iroko.

20.2.260.4 mq 205000 -

In Rovere.

20.2.270.0

Pavimentazione in legno per palasport. Tipo "C".

Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa a "clips" omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue:

- realizzazione sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore, eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte per circa cm 30 e rivoltati sui bordi;

- esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione elastica continua, mediante stesura di teli prefabbricati da cm 100 di larghezze, mm 5 circa di spessore, in polietilene espanso a cellule chiuse, con posa dei teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati del campo in modo da impedirne lo scorrimento;

- pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione, spessore mm 22, qualità standard. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida, appoggiati sulla sottocostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di "clips" in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 "clips" per mq;

- inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in legno e le pareti perimetrali, di un profilo in conglomerato di gomma nera, di spessore adatto ad assorbire eventuali dilatazioni dei listoni;

- finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22 indipendente dal pavimento;

- segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo).

É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito mm 27.

20.2.270.1 mq 136000 -

In faggio.

20.2.270.2 mq142000 -

In sylvaket.

20.2.270.3 mq 163000 -

In Iroko.

20.2.270.4 mq 178000 -

In Rovere.

20.2.280 mq 42000 -

Pavimentazione ignifuga vinilica.

Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 2,5, incollate con resine poliuretaniche al sottofondo in cls, con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore richiesto dalla D.L. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.290 mq 52000 -

Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 4,5. Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucciolevole del colore richiesto dalla D.L. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.300 mq 42000 -

Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 3,2. Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucciolevole con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.310 mq 52000 -

Tappetino in elastomeri per esterno.

Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.320 mq 47000 -

Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica.

Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento addittivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.330 mq 58000 -

Manto sintetico drenante per piccoli impianti di base. Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg 2,00 a mq, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.340 mq 63000 -

Manto sintetico drenante. Tipo "A".

Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di Kg/mq 4 di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.350 mq 89000 -

Manto sintetico drenante. Tipo "B".

Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm.12 per la pista podistica e mm.14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.360 mq 92000 -

Manto sintetico semidrenante.

Manto sintetico "semidrenante" purché gia omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 910 saranno legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "mescola" di resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.370 mq 70000 -

Manto sintetico impermeabile.

Manto sintetico "impermeabile" omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretanica monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice - livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretanica pura in ragione di circa Kg 1,00 a mq per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con "Topping" superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a mq di residuo secco. Lo spessore complessivo del "sistema" come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.380 mq 126000 -

Manto sintetico compatto "impermeabile".

Manto sintetico compatto "impermeabile" già omologato CONI/FIDAL costituito e composto per tutto lo spessore da resina poliuretanica pura pigmentata in colore rosso con superiore "semina" di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della Direzione Lavori i granuli superficiali della "semina" potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretanica non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero "sistema" una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.390 mq. 19000 -

Conglomerato bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc.

Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.400 mq 18000 -

Conglomerato bituminoso per impianti di atletica leggera. Formazione	sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder", steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.410 mq 12000 -

Tappetino in malta bituminosa.

Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.420 m 130000 -

Canalette in calcestruzzo.

Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e	profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.430 m 52000 -

Cordoli di cemento prefabbricati.

Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in PVC, posata su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi.

20.2.440 m 52000 -

Cordoli in profilato di acciaio zincato.

Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.450 cad 1500000 -

Tracciamento in nastro di plastica per tennis.

Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.460 cad 1260000 -

Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano.

Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.470 cad 1890000 -

Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.480 cad 1650000 -

Tracciamento campo per gioco pallacanestro.

Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.490 cad 8000 -

Targhettatura in alluminio anodizzato.

Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. É compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.500 cad 632000 -

Assi di battuta per salto in lungo.

Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. É compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.510 cad 345000 -

Centina in legno per lancio del giavellotto.

Centina in legno per il lancio del giavellotto, sez. 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.520 cad 1650000 -

Pedana per lancio del peso - disco - martello.

Pedana per lancio del peso - disco - martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q.li 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva.

Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane.

20.2.530 cad 287000 -

Fermapiede in legno.

Fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.540 cad 632000 -

Corona circolare per riduzione pedana da disco a martello. Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.550 cad 10500000 -

Gabbia di protezione per lanci.

Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme FIDAL. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.560 cad 6300000 -

Fossa per percorso 3000 siepi.

Fossa per il percorso della gara "3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: la scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al piu' vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari FIDAL di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.570 cad 1260000 -

Piazzola per basamento materassi di caduta per salto con l'asta.

Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q.li 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e fratazzata fine. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.580 cad 231000 -

Paletti d'arrivo generale.

Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. É compresa la formazione di plinti di ancoraggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.590 mq 109000 -

Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetratura della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.600 cad 115000 -

Bocche da presa per idranti.

Bocche da presa rapide per idranti diametro 1" in bronzo ottone, fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.610 cad. 2625000 -

Irrigatore semovente.

Irrigatore semovente completo di m 50 di tubo di plastica rinforzato con rete in polietilene per tenuta a pressione compresa fornitura e attacco rapido ed eventuale giunto. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.620.0

Irrigatori a scomparsa.

Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.620.1 cad 25000 -

Gittate da m 3 a 4.

20.2.620.2 cad 75000 -

Gittate da m 5.

20.2.620.3 cad 85000 -

Gittate da m 7.

20.2.620.4 cad 120000 -

Gittate da m 9.

20.2.620.5 cad 150000 -

Gittate da m 12.

20.2.630 mq 52000 -

Recinzione interna per campo da calcio.

Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da:

a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato;

b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato.

Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.

20.2.640 mq 38000 -

Recinzione per campo da tennis.

Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da:

a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre	campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte

centrale dei lati lunghi. É compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48;

b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3.

É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.2.650 m 115000 -

Canaletta in PVC.

Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.2.660 mc 53000 -

Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio.

Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindratura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva.